% dataAhrensEa.m

% Clear workspace, close figure windows, and clear command window

clear all

close all

clc

% Set identifier for generation of data for a certain figure from

% the Interim Report, Chapter 4. Choose from:

%

%	’Figure4_3a’	= default parameter values, delta = 0.242

%	’Figure4_3b’	= default parameter values, delta = 0.243

%	’Figure4_4’	-> produces same data as ’Figure4_3a’ and

%	’Figure4_3b’  separately

identifier = 'Figure4_3a'

% Set options for ODE-solver

options = odeset('AbsTol',1e-8,'RelTol',1e-6);

% Set time-span for ODE-solver

tmin  = 0;	% [ s ]

tmax  = 0.18;  % [ s ]

tspan = [tmin tmax];

% Initialize structure of model parameters (default values)

s = setAhrensEa;

if ~strcmp(identifier,'Figure4_3a') && ...

~strcmp(identifier,'Figure4_3b') && ...

~strcmp(identifier,'Figure4_4')

error('Unknown identifier choice.');

end

% Select data to generate for plotting the figure, and save it

if strcmp(identifier,'Figure4_3a') || strcmp(identifier,'Figure4_4')

% Set initial values for ODE-solver for default values with

% delta = 0.242

%	y0(1) == initial gauge pressure, [ Pa ]

%	y0(2) == initial mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

delta = 0.242;

y0 = iniOdeAhrensEa(s,delta);

% Run ODE-solver, and save

sol = ode45(@odeAhrensEa,tspan,y0,options,s);

save('dataFigure4_3a','s','delta','y0','sol')

end

if strcmp(identifier,'Figure4_3b') || strcmp(identifier,'Figure4_4')

% Set initial values for ODE-solver for default values with

% delta = 0.243

%	y0(1) == initial gauge pressure, [ Pa ]

%	y0(2) == initial mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

delta = 0.243;

y0 = iniOdeAhrensEa(s,delta);

% Run ODE-solver, and save

sol = ode45(@odeAhrensEa,tspan,y0,options,s);

save('dataFigure4_3b','s','delta','y0','sol')

end

function dpdt = derivative(p,medot,s);

% Compute auxiliary constants

tmp = (s.gam - 1)/s.Vcc;

A = s.kg*(1 + s.r)*tmp*s.hr;

B = s.Ab*s.Uf/s.Ra/s.T0*tmp*s.DHf/(1 + s.r);

C = tmp*s.he;

F = @(p) sqrt(abs(min(p,0)));  % function of gauge pressure, p

% Compute dpdt, [ Pa/s ]

dpdt = A*F(p) + B*(p + s.P0)- C*medot;

function y0 = iniOdeAhrensEa(s,delta);

% Compute auxiliary constants B and C (needed for specifying initial

% mass flux)

tmp = (s.gam - 1)/s.Vcc;

B = s.Ab*s.Uf/s.Ra/s.T0*tmp*s.DHf/(1 + s.r);

C = tmp*s.he;

% Set initial values for ODE-solver

%	y0(1) == initial gauge pressure, [ Pa ]

%	y0(2) == initial mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

y01 = (1 + delta)*s.pmax;

y02 = B*(y01 + s.P0)/C;

y0 = [y01; y02];

function dydt = odeAhrensEa(t,y,s);

% Compute auxiliary constants

tmp = (s.gam - 1)/s.Vcc;

A = s.kg*(1 + s.r)*tmp*s.hr;

B = s.Ab*s.Uf/s.Ra/s.T0*tmp*s.DHf/(1 + s.r);

C = tmp*s.he;

D = s.Atp/s.Ltp;

F = @(p) sqrt(abs(min(p,0)));  % function of gauge pressure, p

% Compute dydt

%	y(1) == gauge pressure, [ Pa ]

%	y(2) == mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

dy1dt = A*F(y(1)) + B*(y(1) + s.P0)- C*y(2);

dy2dt = D*y(1);

dydt  = [dy1dt; dy2dt];

% plotAhrensEa.m

% Clear workspace, close figure windows, and clear command window

clear all

close all

clc

% Set identifier to plot a certain graph from the Interim Report,

% Chapter 4. Choose from:

%	’Figure4_3a’  = plot Figure 4.3a from Interim Report

%	’Figure4_3b’  = plot Figure 4.3b from Interim Report

%	’Figure4_4’	= plot Figure 4.4  from Interim Report

identifier = 'Figure4_3a';

% Select data to load, plot requested figure, and save it

switch identifier

case 'Figure4_3a'

% Load data

load dataFigure4_3a

% Extract data for time and gauge pressure from solution

% structure

t = sol.x.';

y = sol.y.';

p = y(:,1);	% gauge pressure, [ Pa ]

% Plot graph, annotate, and save

h = figure('Name','Figure 4.3(a) of Interim Report');

plot(t,p*1e-3)  % time in [ s ], gauge pressure in [ kPa ]

title('Figure 4.3(a), delta = 0.242')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Gauge pressure (kPa)')

xlim([0 max(t)])

ylim([-s.P0 s.P0]/500)

grid on

saveas(h,'Figure4_3a','fig')

case 'Figure4_3b'

% Load data

load dataFigure4_3b

% Extract data for time and gauge pressure from solution

% structure

t = sol.x.';

y = sol.y.';

p = y(:,1);	% gauge pressure, [ Pa ]

% Plot graph, annotate, and save

h = figure('Name','Figure 4.3(b) of Interim Report');

plot(t,p*1e-3)  % time in [ s ], gauge pressure in [ kPa ]

title('Figure 4.3(b), delta = 0.243')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Gauge pressure (kPa)')

xlim([0 max(t)])

ylim([-s.P0 s.P0]/500)

grid on

saveas(h,'Figure4_3b','fig')

case 'Figure4_4'

% Load data for delta = 0.242

load dataFigure4_3a

% Extract data for time, gauge pressure, and mass flux at

% combustion chamber exit

t = sol.x.';

y = sol.y.';

p = y(:,1);	% gauge pressure, [ Pa ]

medot = y(:,2);  % mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

% Compute time-derivative of gauge pressure from ODEs

dpdt = derivative(p,medot,s);

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 4.4 of Interim Report');

plot(p*1e-3,dpdt*1e-3) % gauge pressure in [ kPa ],

% time in [ s ]

% Load data for delta = 0.243

load dataFigure4_3b

% Extract data for time, gauge pressure, and mass flux at

% combustion chamber exit

t = sol.x.';

y = sol.y.';

p = y(:,1);	% gauge pressure, [ Pa ]

medot = y(:,2);  % mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

% Compute time-derivative of gauge pressure from ODEs

dpdt = derivative(p,medot,s);

% Add to previous graph, annotate, and save

hold on

plot(p*1e-3,dpdt*1e-3) % gauge pressure in [ kPa ], its

title(tFigure 4.4')

% time-derivative in [ kPa/s ]

xlabel('Gauge pressure p (kPa)')

ylabel('dp/dt (kPa/s)')

axis([-100 100 -5e4 5e4])

grid on

saveas(h,'Figure4_4','fig')

otherwise

error('Unknown identifier choice.');

end  % switch

function sOut = setAhrensEa(varargin);

% Set default values s = struct(...

s = struct(...

'Ab'	,	8.11e-3	,...	%	[ m^2 ]

'Atp'	,	7.92e-4	,...	%	[ m^2 ]

'Avg'	,	6.26e-5	,...	%	[ m^2 ]

'CDg'	,	0.6	,...	%	[ - ]

'cp'	,	1009.7	,...	%	[ J/kg/K ]

'DHf'	,	50.016e+6	,...	%	[ J/kg ]

'gam'	,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'he'	,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'hr'	,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'kg'	,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'Ltp'	,	1.52	,...	%	[ m ]

'MWg' ,	16.043	,...	%	[ kg/kmol ]

'P0' ,	1.01325e+5	,...	%	[ Pa ]

'pmax',	[]	,...	%	(calculated, see below)

'r'	,	19.8	,...	%	[ - ]

'Ra' ,	287	,...	%	[ J/kg/K ]

'Rg' ,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'rhog',	[]	,...	%	(calculated, see below)

'Ru' ,	8.31441e+3	,...	%	[ J/kmol/K ]

'T0' ,	300	,...	%	[ K ]

'Uf' ,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'Vcc' ,	1.97e-3	);	%	[ m^3 ]

% Set user specified model parameters

if nargin > 0

s = setparam(s,varargin{:});

end

% Calculate dependent model parameters

s.gam = s.cp/(s.cp - s.Ra);	% [ - ]

s.hr  = s.cp*s.T0;	% [ J/kg ]

s.he  = s.hr + s.DHf/(1 + s.r);  % [ J/kg ]

s.Rg  = s.Ru/s.MWg;	% [ J/kg/K ]

s.rhog = s.P0/(s.Rg*s.T0);	% [ kg/m^3 ]

s.kg	= sqrt(2*s.rhog)*s.CDg*s.Avg; % [ kg^0.5 m^0.5 ]

s.pmax = s.hr*(1 + s.r)*s.P0/s.DHf/0.75;  % [ Pa ]

s.Uf	= sqrt(0.1875*s.hr/s.DHf/s.P0)*s.kg*(1 + s.r)^1.5*s.Ra* ...

s.T0/s.Ab;  % [ m/s ]

% Assign output structure

sOut = s;

% dataKilicarslan.m

% Clear workspace, close figure windows, and clear command window

clear all

close all

clc

% Set identifier for generation of data for a certain figure from

% the Interim Report, Chapter 3. Choose from:

%

%	’Figure3_3’  = default parameter values; no oscillations

%	’Figure3_4’  = parameter values adjusted to show some

%	oscillations

identifier = 'Figure3_3';

% Set initial values for ODE-solver

%	y(1) == gauge pressure, [ Pa ]

%	y(2) == mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

y1ini = 1.01325e+5;  % [ Pa ]

y2ini = 0;	% [ kg/s ]

y0 = [y1ini; y2ini];

% Set options for ODE-solver

options = odeset('AbsTol', 1e-8, 'RelTol', 1e-6);

% Set time-span for ODE-solver

tmin  = 0;	% [ s ]

tmax  = 0.15;  % [ s ]

tspan = [tmin tmax];

% Initialize structure of model parameters (default values)

s = setKilicarslan;

% Select data to generate for plotting the figure, and save it

switch identifier

case 'Figure3_3'

% Run ODE-solver with default parameter values, and save

sol = ode45(@odeKilicarslan,tspan,y0,options,s);

save(['data',identifier],'s','y0','sol')

case 'Figure3_4'

% Run ODE-solver with parameter values adjusted to show

% some oscillations, and save

s = setKilicarslan(...

'Avg', 0.5  * s.Avg ,...

'Ltp', 0.25 * s.Ltp ,...

'Vcc', 10	* s.Vcc );

sol = ode45(@odeKilicarslan,tspan,y0,options,s);

save(['data',identifier],'s','y0','sol')

otherwise

error('Unknown identifier choice.');

end  % switch

function dydt = odeKilicarslan(t,y,s);

% Compute auxiliary constants

B = (s.gam - 1)/s.Vcc*s.he;

A = s.kg*(1 + s.r)*B;

C = s.Atp/s.Ltp;

F = @(p) sqrt(abs(min(p,0)));  % function of gauge pressure, p

% Compute dydt

%	y(1) == gauge pressure, [ Pa ]

%	y(2) == mass flux at chamber exit, [ kg/s ]

dy1dt = A*F(y(1)) - B*y(2);

dy2dt = C*y(1);

dydt  = [dy1dt; dy2dt];

% plotKilicarslan.m

% Clear workspace, close figure windows, and clear command window

clear all

close all

clc

% Set identifier to plot a certain graph from the Interim Report,

% Chapter 3. Choose from:

%

%	’Figure3_3’  = plot Figure 3.3 from Interim Report

%	’Figure3_4’  = plot Figure 3.4 from Interim Report

identifier = 'Figure3_3';

% Select data to load, plot requested figure, and save it

switch identifier

case 'Figure3_3'

% Load data

load 'dataFigure3_3';

% Extract data for time and gauge pressure from solution

% structure

t = sol.x.';

y = sol.y.';

p = y(:,1);	% gauge pressure, [ Pa ]

% Plot graph, annotate, and save

h = figure('Name','Figure 3.3 of Interim Report');

plot(t,p*1e-3)  % time in [ s ], gauge pressure in [ kPa ]

title('Figure  3.3')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Gauge pressure (kPa)')

xlim([0 max(t)])

grid on

saveas(h,'Figure3_3','fig')

case 'Figure3_4'

% Load data

load ’dataFigure3_4’;

% Extract data for time and gauge pressure from solution

% structure

t = sol.x.';

y = sol.y.';

p = y(:,1);	% gauge pressure, [ Pa ]

% Plot graph, annotate, and save

h = figure('Name','Figure 3.4 of Interim Report');

plot(t,p*1e-3)  % time in [ s ], gauge pressure in [ kPa ]

title('Figure  3.4')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Gauge pressure (kPa)')

xlim([0 max(t)])

grid on

saveas(h,'Figure3_4','fig')

otherwise

error('Unknown identifier choice.');

end  % switch

function sOut = setKilicarslan(varargin);

% Set default values

s = struct(...

'Atp', 0, ...              % (calculated, see below)

'Avg', 6.26e-5, ...        % [ m^2 ]

'CDg', 0.6, ...            % [ - ]

'cp', 1009.7, ...          % [ J/kg/K ]

'DHf', 50.016e+6, ...      % [ J/kg ]

'Dtp', 0.042, ...          % [ m ]

'gam', 0, ...              % (calculated, see below)

'he', 0, ...               % (calculated, see below)

'hr', 0, ...               % (calculated, see below)

'kg', 0, ...               % (calculated, see below)

'Ltp', 2, ...              % [ m ]

'MWg', 16.043, ...         % [ kg/kmol ]

'P0', 1.01325e+5, ...      % [ Pa ]

'r', 17.12, ...            % [ - ]

'Ra', 287, ...             % [ J/kg/K ]

'Rg', 0, ...               % (calculated, see below)

'rhog', 0, ...             % (calculated, see below)

'Ru', 8.31441e+3, ...      % [ J/kmol/K ]

'T0', 300, ...             % [ K ]

'Vcc', 2.609705e-3);       % [ m^3 ]

% Set user specified model parameters

if nargin > 0

s = setparam(s,varargin{:});

end

% Calculate dependent model parameters

s.Atp = 0.25*pi*s.Dtp^2;	% [ m^2 ]

s.gam = s.cp/(s.cp - s.Ra);	% [ - ]

s.hr  = s.cp*s.T0;	% [ J/kg ]

s.he  = s.hr + s.DHf/(1 + s.r);  % [ J/kg ]

s.Rg  = s.Ru/s.MWg;	% [ J/kg/K ]

s.rhog = s.P0/(s.Rg*s.T0);	% [ kg/m^3 ]

s.kg	= sqrt(2*s.rhog)*s.CDg*s.Avg; % [ kg^0.5 m^0.5 ]

% Assign output structure

sOut = s;

% dataRichardsEa.m

% Clear workspace, close figure windows, and clear command window

clear all

close all

clc

% Set identifier for generation of data for a certain figure from

% the Interim Report, Chapter 5. Choose from:

%

%	’Figure5_3’  = Three wall temperature values

%	’Figure5_4’  = -> produces same data as ’figure5_3’

%	’Figure5_5’  = -> produces same data as ’figure5_3’

%	’Figure5_6’  = Range of heat transfer coefficients

%	’Figure5_7’  = Three friction coefficient values

%	’Figure5_8’  = -> produces same data as ’figure5_7’

%	’Figure5_9’  = Range of tailpipe lengths

%	’Figure5_10’ = Range of flow times and wall temperatures, ...

%	taum = 0 s

%	’Figure5_11’ = (idem), taum = 1.0e-3 s

%	’Figure5_12’ = (idem), taum = 0.5e-3 s

%

% WARNING! Choices ’Figure5_10’, ’Figure5_11’, ’Figure5_12’ may take

% a considerable time to process and they produce very large data

% structures!

identifier = 'Figure5_3';

% Set initial values for ODE-solver

Pini  = 1;	% [ - ]

Tini  = 5;	% [ - ]

uini  = 0;	% [ - ]

Yfini = 0.06;  % [ - ]

y0 = [Pini; Tini; uini; Yfini];

% Set options for ODE-solver

options = odeset('AbsTol',1e-8,'RelTol',1e-6);

% Set time-span for ODE-solver

tmin  = 0;	% [ s ]

tmax  = 1.3;  % [ s ]

tspan = [tmin tmax];

% Initialize structure of model parameters

s = setRichardsEa;

% Select data to generate for plotting the figure, and save it

switch identifier

case {'Figure5_3','Figure5_4','Figure5_5'}

% Run ODE-solver with default values for three wall

% temperature values

TwData = [750, 1000, 1200];  % [ K ]

for n = 1:length(TwData)

s.Tw = TwData(n);

sol = ode45(@odeRichardsEa,tspan,y0,options,s);

solTw(n) = {sol};

end

filename = 'dataFigures5_3-4-5';

save(filename,'s','y0','TwData','solTw')

case 'Figure5_6'

% Run ODE-solver with default values for a range of heat

% transfer coefficients

hData = linspace(100,165,14);  % [ W/m^2/K ], step = 5

for n = 1:length(hData)

s.h = hData(n);

end

sol = ode45(@odeRichardsEa,tspan,y0,options,s); solh(n) = {sol};

filename  =  ['data',identifier];

save(filename,'s','y0','hData','solh')

case {'Figure5_7','Figure5_8'}

% Run ODE-solver with default values for three friction

% coefficient values

fData = [0, 0.02, 0.0325];  % [ - ]

for n = 1:length(fData)

s.f = fData(n);

sol = ode45(@odeRichardsEa,tspan,y0,options,s);

solf(n) = {sol};

end

filename = 'dataFigures5_7-8';

save(filename,'s','y0','fData','solf')

case 'Figure5_9'

% Run ODE-solver with default values for a range of tailpipe

% lengths

LtpData = linspace(0.4,0.8,17);  % [ m ], step = 0.025

for n = 1:length(LtpData)

s.Ltp = LtpData(n);

sol = ode45(@odeRichardsEa,tspan,y0,options,s);

solLtp(n) = {sol};

end

filename  =  ['data',identifier];

save(filename,'s','y0','LtpData','solLtp')

case {'Figure5_10','Figure5_11','Figure5_12'}

switch identifier

case 'Figure5_10'

s.taum = 0;	% [ s ]

case 'Figure5_11'

s.taum = 1.0e-3;  % [ s ]

case 'Figure5_12'

s.taum = 0.5e-3;  % [ s ]

end

% Run ODE-solver with default values for a range of flow

% times and wall temperatures

taufData = linspace(0.01,0.09,33);  % [ 1/s ], step = 0.0025

TwData	= linspace(700,1400,29);	% [ K ],	step = 25

for n = 1:length(taufData)

s.itauf = 1/taufData(n);

for m = 1:length(TwData)

s.Tw = TwData(m);

end

end

sol = ode45(@odeRichardsEa,tspan,y0,options,s); soltaufTw(n,m) = {sol};

filename  =  ['data',identifier];

save(filename,'s','y0','taufData','TwData','soltaufTw')

otherwise

error('Unknown identifier choice.');

end  % switch

%  freqDataRichardsEa.m

% Clear workspace, close figure windows, and clear command window

clear all

close all

clc

% Set identifier to generate frequency data (and amplitude data) for

% one of the Figures 5.9-5.12 from the Interim Report, Chapter 5.

% Choose from:

%

%	’Figure5_9’  = generate frequency data for Figure 5.9

%	’Figure5_10’ = generate frequency data for Figure 5.10

%	’Figure5_11’ = generate frequency data for Figure 5.11

%	’Figure5_12’ = generate frequency data for Figure 5.12

%

% WARNING! Choices ’Figure5_10’, ’Figure5_11’, ’Figure5_12’ may take

% a considerable time to process!

identifier = 'Figure5_9';

% Select data to load, plot requested figure, and save it

switch identifier

case 'Figure5_9'

% Load data

load dataFigure5_9

% Select points in time, in [ s ], which are used for the

% frequency analysis of the pressure oscillations

tstart = 0.3;

tend	= 1.3;

N = 4096;

t = linspace(tstart,tend,N+1);	% sample times, N intervals

t(end) = [];	% do not include t = 1.3 -> N points

freqRes = 1/(tend - tstart);  % frequency resolution

freqFFT = (0:N-1)*freqRes;	% frequencies [ Hz ] from fft

% Pre-allocate space

nLtp = length(LtpData);

nt	= length(t);

Amp	= zeros(nLtp,1);

Freq  = zeros(nLtp,1);

FFT_P = zeros(nt,1);

y	= zeros(nt,4);

P	= zeros(nt,1);

% The frequency information of the pressure oscillations

% is contained in the entries 2:N/2 of the FFT.

% To determine the pressure amplitudes, only the points in

% time > 1 sec. are used.

Ifreq = 2:N/2;

freqFFT = freqFFT(Ifreq);

I = find((t > 1),1);  % index of first t > 1

% Extract data for pressure from solution structure, and

% determine peak-to-peak amplitudes [ kPa ] and frequencies

% [ Hz ]

for i = 1:nLtp

y(:,:) = deval(t,solLtp{i}).';

P(:,1) = y(:,1);

Amp(i) = max(P(I:end)) - min(P(I:end));

FFT_P(:,1) = fft(P);

[val,ind]  = max(abs(FFT_P(Ifreq)));  % determine max.

% in periodogram

Freq(i) = freqFFT(ind);

end

Amp = Amp*s.P0*1e-3;  % pressure amplitude [ kPa ]

% Save frequency and amplitude data

filename  =  ['freqData',identifier];

save(filename,'s','y0','LtpData','Amp','Freq')

case {'Figure5_10','Figure5_11','Figure5_12'}

% Load data

filename  =  ['data',identifier];

load(filename)

% Select points in time, in [ s ], which are used for the

% frequency analysis of the pressure oscillations

tstart = 0.3;

tend	= 1.3;

N = 4096;

t = linspace(tstart,tend,N+1);	% sample times, N intervals

t(end) = [];	% do not include t = 1.3 -> N points

freqRes = 1/(tend - tstart);  % frequency resolution

freqFFT = (0:N-1)*freqRes;	% frequencies [ Hz ] from fft

% Pre-allocate space

ntauf = length(taufData);

nTw	= length(TwData);

nt	= length(t);

Amp	= zeros(ntauf,nTw);

Freq	= zeros(ntauf,nTw);

YfMean = zeros(ntauf,nTw);

FFT_P = zeros(nt,1);

y	= zeros(nt,4);

P	= zeros(nt,1);

Yf	= zeros(nt,1);

% The frequency information of the pressure oscillations

% is contained in the entries 2:N/2 of the FFT.

% To determine the pressure amplitudes and mean fuel mass

% fraction, only the points in time > 1 sec. are used.

Ifreq = 2:N/2;

freqFFT = freqFFT(Ifreq);

I = find((t > 1),1);  % index of first t > 1

% Extract data for pressure from solution structure and

% determine peak-to-peak amplitudes [ kPa ], mean fuel mass

% fractions [ - ], and frequencies [ Hz ]

for i = 1:ntauf

for j = 1:nTw

y(:,:)  = deval(t,soltaufTw{i,j}).';

P(:,1)  = y(:,1);

Yf(:,1) = y(:,4);

Amp(i,j)	= max(P(I:end)) - min(P(I:end));

FFT_P(:,1) = fft(P);

[val,ind]  = max(abs(FFT_P(Ifreq)));

end

end

% determine max. in periodogram Freq(i,j)	= freqFFT(ind);

YfMean(i,j) = mean(Yf(I:end));

Amp = Amp*s.P0*1e-3;  % pressure amplitude [ kPa ]

% Save frequency and amplitude data

filename  =  ['freqData',identifier];

save(filename,'s','y0','taufData','TwData','Amp','Freq',...

'YfMean')

otherwise

error('Unknown identifier choice.');

end  % switch

function dydt = odeRichardsEa(t,y,s);

%	Compute auxiliary constants

A	= s.itauf;

B	= s.DHf/(s.cp*s.T0);

C	= s.h/(s.L1*s.cp*s.rho0);

D	= s.Tw/s.T0;

E	= s.R*s.T0/(s.Ltp*s.u0);

F	= 0.5*s.u0*s.f/s.Dtp;

G	= s.u0/s.L2;

%	Compute time dependent variables

P	= y(1);

T	= y(2);

u	= y(3);

Yf = y(4);

Te = T*(1 - 0.5*(s.gam - 1)*s.u0^2*u^2/(s.gam*s.R*s.T0*T));

Pe = P*(Te/T)^(s.gam/(s.gam - 1));

Ze = u*Pe/Te;

RR = s.Aprime*(P^2/T^1.5)*Yf^2*exp(-s.Tact/T);

RR = RR/(1 + B*RR*s.taum);  % Reaction rate with mixing incorporated

% Compute dydt

dPdt  = s.gam*(A + B*RR + C*D) - s.gam*(G*Ze + C)*T;

dTdt  = (dPdt - (A - G*Ze)*T)*T/P;

dudt  = E*(Pe - 1)*Te/Pe - F*u*abs(u);

dYfdt = (A*(s.Yfi - Yf) - RR)*T/P;

dydt  = [dPdt; dTdt; dudt; dYfdt];

clear all

close all clc

identifier = 'Figure5_3';

% Select data to load, plot requested figure, and save it

switch identifier

case 'Figure5_3'

% Load data

load dataFigures5_3-4-5

% Select time-span, time in [ s ]

tstart = 0;

tend	= 0.3;

t = linspace(tstart,tend,501);

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 5.3 of Interim Report');

nTwData = length(TwData);

for i = 1:nTwData

% Extract data for pressure at specified points in time

% from solution structure

y = deval(t,solTw{i}).';

P = y(:,1);	% pressure, [ - ]

% Plot pressure versus time in subplot, and annotate

subplot(nTwData,1,nTwData - i + 1)

plot(t,P)	% time in [ s ], pressure in [ - ]

axis([tstart tend 0.5 2])

xlabel('Time (s)')

ylabel({'Dimensionless','pressure'})

text(0.25,1.75,0,...

['T_w  =  ',num2str(TwData(i))],'FontSize',9)

% Plot horizontal, dashed line at P = 1 (for reference)

hold on

plot([tstart tend],[1 1],'k--')

end

% Save graph

saveas(h,'Figure5_3','fig')

case 'Figure5_4'

% Load data

load dataFigures5_3-4-5

% Select time-span, time in [ s ]

tstart = 0;

tend	= 0.05;

nt = 501;

t  = linspace(tstart,tend,nt);

% Extract data for temperature from solution structure;

% collect data in array, with Tw varying over the columns

TArray = zeros(nt,length(TwData));

for i = 1:length(TwData)

y = deval(t,solTw{i}).';

TArray(:,i) = y(:,2);	% temperature, [ - ]

end

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 5.4 of Interim Report');

plot(t,TArray)

axis([tstart tend 1 15]);

% Annotate graph

for i = 1:length(TwData)

strLegend{i} = ['T_w = ', num2str(TwData(i)), 'K'];

end

hleg = legend(strLegend{:});

set(hleg,'FontSize',9)

text(0.041,10.75,0,...

['\tau_f = ',num2str(round(1/s.itauf*1e3)), 'ms'],...

'FontSize',9)

title('Figure  5.4')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Dimensionless  temperature')

% Save graph

saveas(h,'Figure5_4','fig')

case 'Figure5_5'

% Load data

load dataFigures5_3-4-5

% Select time-span, time in [ s ]

tstart = 0;

tend	= 0.05;

nt = 501;

t  = linspace(tstart,tend,nt);

% Extract data for fuel mass fraction from solution

% structure; collect data in array, with Tw varying over the

% columns

YfArray = zeros(nt,length(TwData));

for i = 1:length(TwData)

y = deval(t,solTw{i}).';

YfArray(:,i) = y(:,4);	% fuel mass fraction, [ - ]

end

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 5.5 of Interim Report');

plot(t,YfArray)

axis([tstart tend 0 s.Yfi]);

% Annotate graph

for i = 1:length(TwData)

strLegend{i} = ['T_w = ', num2str(TwData(i)), 'K'];

end

hleg = legend(strLegend{:},...

'Location','NorthWest');

set(hleg,'FontSize',9)

text(0.007,0.042,0,...

['\tau_f = ',num2str(round(1/s.itauf*1e3)),'ms'],...

'FontSize',9)

title('Figure  5.5')

xlabel('Time (s)')

ylabel('Fuel mass fraction')

% Save graph

saveas(h,'Figure5_5','fig')

case 'Figure5_6'

% Load data

load dataFigure5_6

% Select points in time, in [ s ], which are used to

% determine the peak-to-peak pressure amplitude (i.e, use

% the points in time consistent with those used for Figures

% 5.9-5.12 of the Interim Report)

tstart = 0.3;

tend	= 1.3;

N = 4096;

t = linspace(tstart,tend,N + 1);  % N intervals

I = find((t > 1),1);	% index first t > 1

t = t(I:(end - 1));	% time span from 1 to 1.3,

% not including t = 1.3

% Extract data for pressure from solution structure,

% and determine peak-to-peak amplitude, in [ kPa ]

nh  = length(hData);

Amp = zeros(nh,1);

for i = 1:nh

y = deval(t,solh{i}).';

Amp(i) = max(y(:,1)) - min(y(:,1));  % amplitude, [ - ]

end

Amp = s.P0*Amp*1e-3;  % peak-to-peak amplitude [ kPa ]

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 5.6 of Interim Report');

plot(hData,Amp)

axis([100 165 0 80]);

set(gca,'Box','on','TickDir','out')

% Annoatate, indicate areas of steady combustion and flame

% extinction

hold on

fill([100 110 110 100],[0 0 80 80],[.6 .6 .6])

text(105,40,'Steady combustion',...

'Rotation',90,...

'HorizontalAlignment','center')

fill([155 165 165 155],[0 0 80 80],[.6 .6 .6])

text(160,40,'Flame extinction',...

'Rotation',90,...

'HorizontalAlignment','center')

title('Figure  5.6')

xlabel('Heat transfer coefficient (W/m^2/K))')

ylabel('Amplitude (peak-to-peak, in kPa)')

% Save graph

saveas(h,'Figure5_6','fig')

case 'Figure5_7'

% Load data

load dataFigures5_7-8

% Select time-span, time in [ s ]

tstart = 0.9;

tend	= 0.92;

t = linspace(tstart,tend,501);

tplot  = (t - tstart)*1e3;	% time in [ ms ]

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 5.7 of Interim Report');

nfData = length(fData);

for i = 1:nfData

% Extract data for pressure and velocity at specified

% points in time from solution structure

y = deval(t,solf{i}).';

P = y(:,1);	% pressure, [ - ]

u = y(:,3);	% velocity, [ - ]

% Compute pressure amplitude, normalized pressure,

% and normalized velocity

Amp = s.P0*(max(P) - min(P))*1e-3;  % pressure amplitude

% in [ kPa ]

P = P/max(P);  % pressure normalized to its maximum

u = u/max(u);  % velocity normalized to its maximum

% Plot pressure and velocity versus time in subplot,

% and annotate

subplot(length(fData),1,nfData - i + 1)

plot(tplot,[P  u])	% pressure and velocity,

% time in [ ms ]

axis([tplot(1) tplot(end) -0.5 1.1])

hleg = legend('Normalized pressure',...

'Normalized velocity','Location','NorthOutside');

set(hleg,'FontSize',9)

xlabel('Time (ms)')

ylabel({'Normalized pressure','and velocity'})

text(0.5,-0.3,0,...

{['f = ',num2str(fData(i))],...

['Pressure amplitude = ',num2str(round(Amp)),...

'kPa']},...

'FontSize',9)

% Plot horizontal, dashed line at y = 0 (for reference)

hold on

plot([tplot(1) tplot(end)],[0 0],'k--')

end % for

% Save graph

saveas(h,'Figure5_7','fig')

case 'Figure5_8'

% Load data

load dataFigures5_7-8

% Select time-span, time in [ s ]

tstart = 0.9;

tend	= 0.92;

t = linspace(tstart,tend,501);

tplot  = (t - tstart)*1e3;	% time in [ ms ]

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 5.8 of Interim Report');

nfData = length(fData);

for i = 1:nfData

% Extract data for pressure and fuel mass fraction at

% specified points in time from solution structure

y  = deval(t,solf{i}).';

P  = y(:,1);	% pressure, [ - ]

Yf = y(:,4);	% fuel mass fraction, [ - ]

% Compute pressure amplitude, normalized pressure,

% and normalized fuel mass fraction

Amp = s.P0*(max(P) - min(P))*1e-3;  % pressure amplitude

% in [ kPa ]

P  = P/max(P);	% pressure normalized to its maximum

Yf = Yf/max(Yf); % fuel mass fraction normalized to its

% maximum

% Plot pressure and fuel mass fraction versus time in

% subplot, and annotate

subplot(length(fData),1,nfData - i + 1)

plot(tplot,[P Yf]) % pressure and fuel mass fraction,

% time in [ ms ]

axis([tplot(1) tplot(end) 0 1.1])

hleg = legend('Normalized pressure',...

'Normalized fuel mass fraction',...

'Location','NorthOutside');

set(hleg,'FontSize',9)

xlabel('Time (ms)')

ylabel({'Normalized pressure','and fuel mass fraction'})

text(0.5,0.2,0,...

{['f = ',num2str(fData(i))],...

['Pressure amplitude = ',num2str(round(Amp)),...

' kPa']},...

'FontSize',9)

end % for

% Save graph

saveas(h,'Figure5_8','fig')

case 'Figure5_9'

% Load data

load freqDataFigure5_9

% Plot graph

h = figure('Name','Figure 5.9 of Interim Report');

plot(LtpData,[Freq,Amp])

legend('Frequency','Amplitude','Location','North')

axis([0.475 0.825 0 250]);

set(gca,'Box','on','TickDir','out')

% Annoatate, indicate areas of steady combustion and flame

% extinction

hold on

fill([0.475 0.525 0.525 0.475],[0 0 250 250],[.6 .6 .6])

text(0.5,125,'Steady combustion',...

'Rotation',90,...

'HorizontalAlignment','center')

fill([0.775 0.825 0.825 0.775],[0 0 250 250],[.6 .6 .6])

text(0.8,125,'Flame extinction',...

'Rotation',90,...

'HorizontalAlignment','center')

title('Figure  5.9')

xlabel('Tailpipe length (m)')

ylabel('Amplitude (kPa) and frequency (Hz)')

% Save graph

saveas(h,'Figure5_9','fig')

case {'Figure5_10','Figure5_11','Figure5_12'}

% Load data

filename  =  ['freqData',identifier];

load(filename)

% Plot graph, part (a) contour plot of amplitudes

strFigure = ['Figure 5.',identifier(end-1:end),'(a)'];

h = figure('Name',[strFigure,'a of Interim Report']);

% Plot pressure amplitude contour lines

[XTw,Ytauf] = meshgrid(TwData,taufData);

[C,hC] = contour(XTw,Ytauf,Amp,[0:10:100],'k');

axis([700 1400 0.01 0.09])

% Add lines indicating boundary between steady and

% oscillatory combustion

hold on

contour(XTw,Ytauf,Amp,0.01*s.P0*1e-3*[1  1],'k',...

'LineWidth',2)

% Add lines indicating boundary between combustion and

% flame extinction

contour(XTw,Ytauf,YfMean,0.99*s.Yfi*[1 1],'k--',...

'LineWidth',2)

% Annotate graph

title(strFigure)

xlabel('Wall temperature (K)')

ylabel('Flow time (s)')

text(1200,0.05,'Steady  combustion')

text(750,0.015,'Flame extinction')

% Label contour lines manually by pointing and clicking with

% the mouse (press <Return> to continue)

clabel(C,hC,'manual','FontSize',7)

% Save graph, part (a) contour plot of amplitudes

saveas(h,[identifier,'a'],'fig')

%close(h)

% Plot graph, part (b) contour plot of frequencies

strFigure = ['Figure 5.',identifier(end-1:end),'(b)'];

h = figure('Name',[strFigure,'b of Interim Report']);

% Plot pressure frequency contour lines

[XTw,Ytauf] = meshgrid(TwData,taufData);

[C,hC] = contour(XTw,Ytauf,Freq,[70:10:200],'k');

axis([700 1400 0.01 0.09])

% Add lines indicating boundary between steady and

% oscillatory combustion

hold on

contour(XTw,Ytauf,Amp,0.01*s.P0*1e-3*[1  1],'k',...

'LineWidth',2)

% Add lines indicating boundary between combustion and

% flame extinction

contour(XTw,Ytauf,YfMean,0.99*s.Yfi*[1 1],'k--',...

'LineWidth',2)

% Annotate graph

title(strFigure)

xlabel('Wall temperature (K)')

ylabel('Flow time (s)')

text(1200,0.05,'Steady  combustion')

text(750,0.015,'Flame extinction')

% Label contour lines manually by pointing and clicking with

% the mouse (press <Return> to continue)

clabel(C,hC,'manual','FontSize',7)

% Save graph

saveas(h,[identifier,'b'],'fig')

otherwise

error('Unknown identifier choice.');

end  % switch

function sOut = setRichardsEa(varargin);

% Set default values

s = struct(...

'Aprime',	3.85e+8	,...	%	[ 1/s ]

'cp'	,	1350	,...	%	[ J/kg/K ]

'DHf'	,	5e+7	,...	%	[ J/kg ]

'Dtp'	,	0.0178	,...	%	[ m ]

'f'	,	0.03	,...	%	[ - ]

'gam'	,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'h'	,	120	,...	%	[ W/m^2/K ]

'itauf' ,	1/0.030	,...	%	[ 1/s ] (inverse of tauf)

'L1'	,	0.0119	,...	%	[ m ]

'L2'	,	0.8486	,...	%	[ m ]

'Ltp'	,	0.6100	,...	%	[ m ]

'P0'	,	1.01325e+5	,...	%	[ Pa ]

'R'	,	287	,...	%	[ J/kg/K ]

'rho0' ,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'T0'	,	300	,...	%	[ K ]

'Tact' ,	50	,...	%	[ - ]

'taum' ,	0	,...	%	[ s ]

'Tw'	,	1000	,...	%	[ K ]

'u0'	,	[]	,...	%	(calculated, see below)

'Yfi'	, 0.06	);	% [ - ]

% Set user specified model parameters

if nargin > 0

s = setparam(s,varargin{:});

end

% Calculate dependent model parameters

s.gam  = s.cp/(s.cp - s.R);	% [ - ]

s.rho0 = s.P0/(s.R*s.T0);	% [ kg/m^3 ]

s.u0	= sqrt(s.gam*s.R*s.T0);  % [ m/s ]

% Assign output structure

sOut = s;

prep

clear

temp_data = csvread('Engine311H_6in_inlet_30in_exhaust.csv');

% dimensions entered in inches

inlet_length = 6;

inlet_diameter = 1.05;% - (0.016*2);

total_exhaust_length = 30;

%

combustion_chamber_length = 6.9;

combustion_chamber_diameter = 3.068;

combustion_chamber_taper_length = 2;

tailpipe_diameter_until_extension = 1.38;% - (0.017*2);

tailpipe_length_until_extension = 18.5;

tailpipe_extension_length = total_exhaust_length - tailpipe_length_until_extension - 0.5;

tailpipe_extension_diameter = 1.610;% - (0.017*2);

tailpipe_flare_length = 1; tailpipe_flare_diameter = 2.25;% - (0.017*2);

% End Corrections

open_end_factor = 0.5;

baffled_end_factor = 0.425;

tailpipe_end_correction_length = tailpipe_flare_diameter*open_end_factor;

inlet_end_correction_length = inlet_diameter*1.3*(open_end_factor);

inlet_length = inlet_length + inlet_end_correction_length;

%

lengths(1) = 0;

lengths(2) = tailpipe_end_correction_length;

lengths(3) = lengths(2)+tailpipe_flare_length;

lengths(4) = lengths(3)+tailpipe_extension_length;

lengths(5) = lengths(4)+0.001;

lengths(6) = lengths(5)+tailpipe_length_until_extension;

lengths(7) = lengths(6)+combustion_chamber_taper_length;

lengths(8) = lengths(7)+combustion_chamber_length;

lengths(9) = lengths(8)+0.001;

lengths(10) = lengths(9)+inlet_length;

radii(1) = tailpipe_flare_diameter/2;

radii(2) = tailpipe_flare_diameter/2;

radii(3) = tailpipe_extension_diameter/2;

radii(4) = tailpipe_extension_diameter/2;

radii(5) = tailpipe_diameter_until_extension/2;

radii(6) = tailpipe_diameter_until_extension/2;

radii(7) = combustion_chamber_diameter/2;

radii(8) = combustion_chamber_diameter/2;

radii(9) = inlet_diameter/2;

radii(10) = inlet_diameter/2;

% plot(lengths, radii)

% axis equal

% hold on

% plot(lengths, -radii)

% xlabel('inches')

% ylabel('inches')

% title('311H Pulsejet')

lengths_metric = lengths.*0.0254;

radii_metric = radii.*0.0254;

% Temperature data

xs_temperatures = temp_data(:,1);

xs_temperatures = xs_temperatures + tailpipe_end_correction_length;

measured_temperatures = temp_data(:,3);

% Adjust temperature distribution for the end correction

for i = 1:length(xs_temperatures)

if xs_temperatures(i)<tailpipe_end_correction_length measured_temperatures(i) = 300;

end

end

if xs_temperatures(i)>(lengths(end)- inlet_end_correction_length+0.002)

measured_temperatures(i) = 300;

end

xs_temperatures(i+1) = -10;

measured_temperatures(i+1) = 300;

xs_temperatures(i+2) = tailpipe_end_correction_length-0.001;

measured_temperatures(i+2) = 300;

xs_temperatures(i+3) = lengths(end)- inlet_end_correction_length+0.001;

measured_temperatures(i+3) = 300;

xs_temperatures(i+4) = lengths(end)+10;

measured_temperatures(i+4) = 300;

A(:,1) = xs_temperatures;

A(:,2) = measured_temperatures;

B = sortrows(A);

xs_temperatures = B(:,1);

measured_temperatures = B(:,2);

%

figure()

subplot(2,1,2)

plot(lengths, radii)

axis equal

hold on

plot(lengths, -radii)

xlabel('inches')

ylabel('inches')

subplot(2,1,1)

plot(xs_temperatures, measured_temperatures)

axis ([0 lengths(end) 400 1400])

ylabel('T (Kelvin)')

xs_temperatures_metric = xs_temperatures.*0.0254;

acustic

n = 120;	% number of nodes

rho = 1.18;

c_ambient = 340;

P = 101325;

R = 287;

gamma = 1.4;

rho_ambient = 1.18;

engine_length = lengths_metric(end);

delta_l = engine_length/n;

areas_metric = pi().*radii_metric.^2;

x_locations = linspace(delta_l/2, engine_length-delta_l/2, n);

areas = interp1(lengths_metric, areas_metric, x_locations);

temperatures = interp1(xs_temperatures_metric, measured_temperatures, x_locations);

rhos = (P./(R.*temperatures));

cs = sqrt(gamma.*R.*temperatures);

Chamber_Volume = trapz(lengths_metric(5:7), areas_metric(5:7));

Length_Inlet = lengths_metric(end)-lengths_metric(end-1);

Surface_Area_Inlet = areas_metric(end);

Length_Exhaust = lengths_metric(5);

Surface_Area_Exhaust = (trapz(lengths_metric(1:5), areas_metric(1:5)))/Length_Exhaust;

% Find nearest inlet start length index

temp_min = 100;

for i = 1:length(x_locations)

if abs(x_locations(i)-lengths_metric(8)) < temp_min inlet_start_index = i;

end

end

temp_min = abs(x_locations(i)-lengths_metric(8));

rho_inlet = (trapz(x_locations(inlet_start_index:end),rhos(inlet_start_index:end)))/Length_Inlet;

% Find the nearest exhaust end length index

temp_min = 100;

for i = 1:length(x_locations)

if abs(x_locations(i)-lengths_metric(5)) < temp_min exhaust_end_index = i;

end

end

temp_min = abs(x_locations(i)-lengths_metric(5));

rho_exhaust = trapz(x_locations(1:exhaust_end_index),rhos(1:exhaust_end_index).*areas(1:exhaust_end_index))/(trapz(x_locations(1:exhaust_end_index),areas(1:exhaust_end_index)));

c_exhaust = trapz(x_locations(1:exhaust_end_index),cs(1:exhaust_end_index).*areas(1:exhaust_end_index))/(trapz(x_locations(1:exhaust_end_index),areas(1:exhaust_end_index)));

% Find combustion chamber properties

rho_chamber = (trapz(x_locations(exhaust_end_index:inlet_start_index),rhos(exhaust_end_index:inlet_start_index).*areas(exhaust_end_index:inlet_start_index)))/trapz(x_locations(exhaust_end_index:inlet_start_index),areas(exhaust_end_index:inlet_start_index));

c_chamber = (trapz(x_locations(exhaust_end_index:inlet_start_index),cs(exhaust_end_index:inlet_start_index).*areas(exhaust_end_index:inlet_start_index)))/trapz(x_locations(exhaust_end_index:inlet_start_index),areas(exhaust_end_index:inlet_start_index));

% Start calculating impedances

a_inlet = radii_metric(end);

a_exhaust = sqrt(Surface_Area_Exhaust/pi());

% Connecting duct connecting_duct_radius = a_inlet/2;

connecting_duct_area = pi()*connecting_duct_radius^2;

rho_connecting_duct = rho_chamber;

connecting_duct_length = Length_Inlet;

% syms x y z alpha

%

% F1 = x + y - 2 + alpha;

% F2 = x - z + 1;

% F3 = x + y + z;

%

% S = solve(F1, F2, F3, x, y, z);

%

% S.x

syms u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 zradi zinlet zradc zchamber ztailpipe22 ztailpipe23 zradex p zconnect

F1 = u1*(zradi+zinlet+zradc) + (u1-u2-u7)*zchamber - p;

F2 = (u2-u1+u7)*zchamber + u2*ztailpipe22 + u3*ztailpipe23;

F3 = u3*zradex + u3*ztailpipe22 + u2*ztailpipe23;

F4 = (u7+u2-u1)*zchamber + u7*zconnect + (u7+u4-u5)*zchamber;

F5 = u4*(zradi+zinlet+zradc) + (u7+u4-u5)*zchamber;

F6 = (u5-u7-u4)*zchamber + u5*ztailpipe22 + u6*ztailpipe23;

F7 = u6*zradex + u6*ztailpipe22 + u5*ztailpipe23;

S = solve(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,p,u2,u3,u4,u5,u6,u7);

impedance1 = simplify(S.p/u1);

S = solve(F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,p,u1,u2,u3,u5,u6,u7);

impedance2 = simplify(S.p/u4); counter = 0;

for frequency = 50:1:250 counter = counter + 1;

omega = 2*pi()*frequency;

Z_rad_inlet = (1)*j*omega*rho_ambient/(pi()*a_inlet);

Z_rad_chamber = (1)*j*omega*rho_chamber/(pi()*a_inlet);

Z_rad_exhaust = (1)*j*omega*rho_ambient/(pi()*a_exhaust);

Z_inlet = j*omega*rho_inlet*Length_Inlet/Surface_Area_Inlet;

Z_connect = j*omega*rho_connecting_duct*connecting_duct_length/connecting_duct_area;

Z_chamber = -j*rho_chamber*(c_chamber^2)/(Chamber_Volume*omega);

Z_tailpipe_22 = - j*rho_exhaust*c_exhaust*(1/Surface_Area_Exhaust)*cot((omega*Length_Exhaust/c_exhaust));

Z_tailpipe_23 = - j*rho_exhaust*c_exhaust*(1/Surface_Area_Exhaust)*csc((omega*Length_Exhaust/c_exhaust));

Z_1 = subs(impedance1,{zradi,zinlet,zradc,zchamber,ztailpipe22,ztailpipe23,zradex,zconnect}, {Z_rad_inlet,Z_inlet,Z_rad_chamber,Z_chamber,Z_tailpipe_22,Z_tailpip e_23, Z_rad_exhaust,Z_connect});

Z_2 = subs(impedance2,{zradi,zinlet,zradc,zchamber,ztailpipe22,ztailpipe23,zradex,zconnect}, {Z_rad_inlet,Z_inlet,Z_rad_chamber,Z_chamber,Z_tailpipe_22,Z_tailpip e_23, Z_rad_exhaust,Z_connect});

frequencies(counter) = frequency;

Zs1(counter) = Z_1;

Zs2(counter) = Z_2;

end

figure(1)

subplot(2,1,1)

semilogy(frequencies, abs(Zs1), 'k')

hold on

semilogy(frequencies, abs(Zs2), 'k--')

xlabel('Frequency (Hz)')

ylabel('Impedance (Acoustic Ohms)')

axis tight

legend('U_1', 'U_4')

subplot(2,1,2)

% plot(frequencies, angle(Zs1))

% hold on

% plot(frequencies, angle(Zs2), 'r') plot(frequencies, abs(angle(Zs1)-angle(Zs2)), 'k') xlabel('Frequency (Hz)')

ylabel('Phase Difference (Radians)')

axis ([frequencies(1) frequencies(end) -1 4])

% Run an engine geometry generator first

% Everything in this file is metric, except plotting at the end

n = 120;

% number of nodes

rho = 1.18;

c_ambient = 340;

P = 101325;

R = 287;

gamma = 1.4;

engine_length = lengths_metric(end);

delta_l = engine_length/n;

areas_metric = pi().*radii_metric.^2;

x_locations = linspace(delta_l/2, engine_length-delta_l/2, n);

areas = interp1(lengths_metric, areas_metric, x_locations);

temperatures = interp1(xs_temperatures_metric, measured_temperatures, x_locations);

rhos = (P./(R.*temperatures));

cs = sqrt(gamma.*R.*temperatures);

L_start = 0.5*rhos(1)*delta_l/(areas(1));

L_end = 0.5*rhos(end)*delta_l/(areas(end));

for i = 1:n-1 L(i) = ((rhos(i)*delta_l/(areas(i)))+(rhos(i+1)*delta_l/(areas(i+1))))/2; end

for i = 1:n

C(i) = areas(i)*delta_l/(rhos(i)*(cs(i))^2);

end

matrix = zeros(n);

matrix(1,1) = (1/L_start)+(1/L(1)); matrix(1,2) = -1/L(1);

matrix(1,:) = (1/C(1)).*matrix(1,:); for i = 2:(n-1)

matrix(i,i-1) = -1/L(i-1); matrix(i,i) = (1/L(i-1))+(1/L(i)); matrix(i,i+1) = -1/L(i);

matrix(i,:) = (1/C(i)).*matrix(i,:);

end

matrix(n,n-1) = -1/L(n-1);

matrix(n,n) = (1/L(n-1))+(1/L_end);

matrix(n,:) = (1/C(n)).*matrix(n,:);

frequencies = eig(matrix);

frequencies = (frequencies.^(1/2))/(2*pi());

[sorted_frequencies, sorted_indices] = sort(frequencies);

sorted_frequencies(1:5)

[V,D]=eig(matrix);

fundamental = V(:,sorted_indices(1));

harmonic_2 = V(:,sorted_indices(2));

harmonic_3 = V(:,sorted_indices(3));

harmonic_4 = V(:,sorted_indices(4));

figure()

plot(x_locations.*39.3701,fundamental.*39.3701)

hold on

plot(x_locations.*39.3701,-harmonic_2.*39.3701, 'r')

plot(x_locations.*39.3701,harmonic_3.*39.3701, 'c')

plot(x_locations.*39.3701,-harmonic_4.*39.3701, 'm')

plot(lengths_metric.*39.3701, radii_metric.*39.3701, 'k')

plot(lengths_metric.*39.3701, -radii_metric.*39.3701, 'k')

axis equal

xlabel('inches')

ylabel('inches')

lambda_fundamental = c_ambient/sorted_frequencies(1);

lambda_fundamental_inches = lambda_fundamental*39.37

sorted_frequencies(1:5)./sorted_frequencies(1)

## initial_conditions.m

matlab

function params = initial_conditions()

% Файл начальных условий для расчёта рабочего процесса ПуВРД

%% 1. ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ И ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ ТЕЛ

% 1.1 Универсальные константы

params.constants.R_univ = 8314.46261815324;    % Универсальная газовая постоянная [Дж/(кмоль·K)]

params.constants.g = 9.81;                     % Ускорение свободного падения [м/с^2]

params.constants.T0 = 300;                     % Нормальная температура [K]

params.constants.p0 = 101325;                  % Нормальное давление [Па]

% 1.2 Параметры воздуха (атмосферного)

params.air.M = 28.97e-3;                       % Молярная масса [кг/моль]

params.air.R = params.constants.R_univ/params.air.M; % Удельная газовая постоянная [Дж/(кг·K)]

params.air.gamma = 1.4;                        % Показатель адиабаты

params.air.Cp = 1005;                          % Удельная теплоёмкость [Дж/(кг·K)]

params.air.Cv = params.air.Cp/params.air.gamma;% Удельная теплоёмкость при постоянном объёме

params.air.kappa = params.air.gamma;           % Для уравнения состояния

params.air.composition.O2 = 0.21;              % Доля кислорода в воздухе

params.air.composition.N2 = 0.79;              % Доля азота в воздухе

% 1.3 Параметры пропана (C3H8)

params.fuel.name = 'propane';

params.fuel.M = 44.096e-3;                     % Молярная масса [кг/моль]

params.fuel.Q = 46.34e6;                       % Низшая теплота сгорания [Дж/кг]

params.fuel.stoich_ratio = 15.6;               % Стехиометрическое соотношение воздух/топливо

params.fuel.rho = 1.882;                       % Плотность при 300K [кг/м^3] (газ)

params.fuel.Cp = 1680;                         % Удельная теплоёмкость [Дж/(кг·K)]

% 1.4 Параметры продуктов сгорания (примерные для стехиометрической смеси)

params.products.M = 29.5e-3;                   % Средняя молярная масса [кг/моль]

params.products.R = params.constants.R_univ/params.products.M; % [Дж/(кг·K)]

params.products.gamma = 1.33;                  % Показатель адиабаты

params.products.Cp = 1200;                     % Удельная теплоёмкость [Дж/(кг·K)]

params.products.Cv = params.products.Cp/params.products.gamma;

% 1.5 Параметры для уравнения горения (3.39-3.40)

params.combustion.Ea = 1.5e8;                  % Энергия активации [Дж/кмоль]

params.combustion.K0 = 2.8e6;                  % Предэкспоненциальный множитель (из текста)

params.combustion.beta = 0.7;                  % Показатель степени для (1-y)

params.combustion.n = 1.7;                     % Общий порядок реакции

%% 2. ГЕОМЕТРИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ (загружается из файла)

% 2.1 Путь к файлу с геометрией

params.geometry.filename = 'engine_geometry.csv';

% 2.2 Пример структуры файла geometry.csv:

% x[m], D[m], тип_сечения

% 0.0, 0.05, 1    % входное сечение

% 0.1, 0.06, 1    % ...

% ... и т.д.

% 2.3 Загрузка геометрии

try

geom_data = readtable(params.geometry.filename);

params.geometry.x = geom_data.x_m(:)';              % Координаты [м]

params.geometry.D = geom_data.D_m(:)';              % Диаметры [м]

params.geometry.F = pi * (params.geometry.D).^2 / 4;% Площади [м^2]

params.geometry.section_type = geom_data.тип_сечения(:)'; % Типы сечений

catch

% Если файл не найден, создаём тестовую геометрию

warning('Файл геометрии не найден. Используется тестовая геометрия.');

params.geometry.x = linspace(0, 2.0, 100);

params.geometry.D = 0.05 + 0.01 * sin(2*pi*params.geometry.x);

params.geometry.F = pi * (params.geometry.D).^2 / 4;

params.geometry.section_type = ones(size(params.geometry.x));

end

params.geometry.L_total = max(params.geometry.x) - min(params.geometry.x);

params.geometry.Nx = length(params.geometry.x);

% 2.4 Позиции ключевых сечений (индексы)

params.geometry.inlet_idx = 1;                  % Входное сечение

params.geometry.outlet_idx = params.geometry.Nx;% Выходное сечение

params.geometry.comb_start_idx = find(params.geometry.x >= 0.5, 1); % Начало КС

params.geometry.comb_end_idx = find(params.geometry.x >= 0.7, 1);   % Конец КС

%% 3. НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

% 3.1 Единые начальные условия по всей длине

params.initial.T = 300 * ones(1, params.geometry.Nx);    % Температура [K]

params.initial.p = 101325 * ones(1, params.geometry.Nx); % Давление [Па]

params.initial.u = zeros(1, params.geometry.Nx);         % Скорость [м/с]

% 3.2 Начальный состав (1 - воздух, 0 - продукты сгорания)

params.initial.Y_air = ones(1, params.geometry.Nx);      % Массовая доля воздуха

params.initial.Y_fuel = zeros(1, params.geometry.Nx);    % Массовая доля топлива

params.initial.Y_products = zeros(1, params.geometry.Nx);% Массовая доля продуктов

% 3.3 Расчёт плотности из уравнения состояния

% Для смеси используем среднюю газовую постоянную

R_mix = params.initial.Y_air * params.air.R + ...

params.initial.Y_products * params.products.R;

params.initial.rho = params.initial.p ./ (R_mix .* params.initial.T);

% 3.4 Начальное положение контактного разрыва (если есть)

params.initial.contact_discontinuity = []; % Пустой массив - будет формироваться

%% 4. ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

% 4.1 На входе (аэродинамический клапан)

params.boundary.inlet.type = 'pressure_inlet'; % Тип: давление на входе

params.boundary.inlet.p = 101325;              % Давление [Па]

params.boundary.inlet.T = 300;                 % Температура [K]

params.boundary.inlet.Y_air = 1.0;             % Состав: чистый воздух

params.boundary.inlet.Y_fuel = 0.0;

params.boundary.inlet.Y_products = 0.0;

% 4.2 На выходе (резонансная труба)

params.boundary.outlet.type = 'pressure_outlet'; % Тип: давление на выходе

params.boundary.outlet.p = 101325;               % Давление [Па]

% 4.3 Твёрдая стенка

params.boundary.wall.u = 0;                     % Условие прилипания

%% 5. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОПОДВОДА (КАМЕРА СГОРАНИЯ)

params.combustion.active = true;                % Включить горение

params.combustion.alpha = 1.2;                  % Коэффициент избытка воздуха

params.combustion.eta_comb = 0.95;              % Эффективность сгорания

params.combustion.ignition_T = 800;             % Температура воспламенения [K]

params.combustion.flame_speed = 0.5;            % Скорость пламени [м/с] (для условия воспламенения)

% Зона теплоподвода (будет определяться в процессе расчёта)

params.combustion.heat_zone_start = [];         % Начало зоны [м]

params.combustion.heat_zone_end = [];           % Конец зоны [м]

params.combustion.charge_position = [];         % Положение заряда

%% 6. ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ

params.injector.active = true;

params.injector.Cd = 0.7;                       % Коэффициент расхода

params.injector.A = 1e-6;                       % Площадь сопла [м^2]

params.injector.p_fuel = 5e5;                   % Давление топлива [Па]

params.injector.rho_fuel = params.fuel.rho;     % Плотность топлива [кг/м^3]

params.injector.x_position = 0.4;               % Положение форсунки [м]

params.injector.m_dot_fuel = 0;                 % Начальный расход [кг/с]

%% 7. ПАРАМЕТРЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ И ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА

% 7.1 Основные параметры

params.discretization.dt_initial = 1e-6;        % Начальный шаг по времени [с]

params.discretization.CFL_max = 0.8;            % Максимальное число Куранта

params.discretization.CFL_min = 0.3;            % Минимальное число Куранта

params.discretization.t_total = 0.1;            % Общее время расчёта [с]

% 7.2 Параметры метода характеристик

params.solver.method = 'characteristics';       % Метод характеристик

params.solver.interpolation = 'newton_backward';% Интерполяция Ньютона "назад"

params.solver.tol = 1e-6;                       % Допуск сходимости

params.solver.max_iter = 100;                   % Макс. итераций в точке

params.solver.max_subiter = 10;                 % Макс. подытераций

% 7.3 Параметры контактного разрыва

params.contact.tracking = true;                 % Отслеживать контактный разрыв

params.contact.min_density_ratio = 1.1;         % Минимальное отношение плотностей для разрыва

params.contact.smoothing = 1e-3;                % Коэффициент сглаживания

%% 8. ПАРАМЕТРЫ ВЫВОДА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ

params.output.plot_interval = 50;               % Интервал графиков [шагов]

params.output.save_interval = 10;               % Интервал сохранения [шагов]

params.output.filename = 'pulsejet_results.mat';% Имя файла результатов

params.output.animation = false;                % Создавать анимацию

params.output.verbose = true;                   % Вывод в консоль

%% 9. ФЛАГИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

params.flags.adaptive_timestep = true;          % Адаптивный шаг по времени

params.flags.heat_exchange = false;             % Теплообмен

params.flags.friction = false;                  % Трение

params.flags.viscosity = false;                 % Вязкость

params.flags.turbulence = false;                % Турбулентность

params.flags.mass_sources = false;              % Источники массы

%% 10. ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА

params.startup.purge_cycles = 3;                % Число циклов продувки

params.startup.initial_fuel_mass = 0.001;       % Начальная масса топлива [кг]

params.startup.initial_air_mass = 0.01;         % Начальная масса воздуха [кг]

%% 11. МАТРИЦЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

% Инициализация пустых массивов

params.results.time = [];

params.results.p = [];

params.results.u = [];

params.results.rho = [];

params.results.T = [];

params.results.Y_air = [];

params.results.Y_products = [];

params.results.contact_positions = [];

params.results.cycle_data = struct();

fprintf('Начальные условия загружены. Двигатель: %s\n', params.geometry.filename);

fprintf('Длина: %.3f м, Число узлов: %d\n', params.geometry.L_total, params.geometry.Nx);

end

## Файл 2: Пример geometry.csv

Создайте файл engine_geometry.csv с содержимым:

text

x_m,D_m,тип_сечения

0.0,0.05,1

0.1,0.055,1

0.2,0.06,1

0.3,0.065,1

0.4,0.07,1

0.5,0.075,2

0.6,0.075,2

0.7,0.075,2

0.8,0.08,1

0.9,0.085,1

1.0,0.09,1

1.1,0.095,1

1.2,0.1,1

## Файл 3: main.m - Основная программа

matlab

function main()

% Основная программа расчёта рабочего процесса ПуВРД

clc; clearvars; close all;

fprintf('=========================================\n');

fprintf('   РАСЧЁТ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ПУВРД\n');

fprintf('   Метод характеристик (1D модель)\n');

fprintf('=========================================\n\n');

%% 1. ЗАГРУЗКА НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ

fprintf('[1] Загрузка начальных условий...\n');

params = initial_conditions();

%% 2. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕМЕННЫХ

fprintf('[2] Инициализация переменных...\n');

% Текущие поля параметров

fields = fieldnames(params.initial);

for i = 1:length(fields)

field = fields{i};

if ~strcmp(field, 'contact_discontinuity')

eval(sprintf('%s = params.initial.%s;', field, field));

end

end

% Время и шаги

t = 0;

dt = params.discretization.dt_initial;

step = 0;

% Массивы для хранения истории

time_history = [];

p_history = [];

u_history = [];

rho_history = [];

T_history = [];

Y_air_history = [];

Y_products_history = [];

% Контактные разрывы

contact_discontinuities = [];

%% 3. ЦИКЛ РАСЧЁТА ПО ВРЕМЕНИ

fprintf('[3] Начало расчёта...\n');

fprintf('    Общее время: %.3f с\n', params.discretization.t_total);

progress_bar = waitbar(0, 'Расчёт рабочего процесса...');

while t < params.discretization.t_total

step = step + 1;

% Отображение прогресса

if mod(step, 10) == 0

waitbar(t/params.discretization.t_total, progress_bar, ...

sprintf('Время: %.4f с, Шаг: %d', t, step));

end

% Вывод в консоль

if params.output.verbose && mod(step, 100) == 0

fprintf('  Шаг %d: t = %.6f с, dt = %.2e с\n', step, t, dt);

end

%% 3.1 АДАПТИВНЫЙ ШАГ ПО ВРЕМЕНИ

if params.flags.adaptive_timestep

dt = adaptive_timestep(u, T, params);

end

% Ограничение шага для окончания расчёта

if t + dt > params.discretization.t_total

dt = params.discretization.t_total - t;

end

%% 3.2 РАСЧЁТ НОВОГО ВРЕМЕННОГО СЛОЯ

[p_new, u_new, rho_new, T_new, Y_air_new, Y_products_new] = ...

solve_time_step(p, u, rho, T, Y_air, Y_products, ...

contact_discontinuities, dt, params);

%% 3.3 ОБНОВЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ РАЗРЫВОВ

if params.contact.tracking

contact_discontinuities = update_contact_discontinuities(...

contact_discontinuities, p_new, u_new, rho_new, ...

params.geometry.x, dt, params);

end

%% 3.4 ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ (если включен)

if params.combustion.active

[p_new, T_new, rho_new, Y_air_new, Y_products_new] = ...

combustion_process(p_new, u_new, T_new, rho_new, ...

Y_air_new, Y_products_new, ...

contact_discontinuities, t, dt, params);

end

%% 3.5 ИНЖЕКЦИЯ ТОПЛИВА

if params.injector.active

[Y_air_new, Y_products_new] = fuel_injection(...

Y_air_new, Y_products_new, t, dt, params);

end

%% 3.6 СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

if mod(step, params.output.save_interval) == 0

time_history(end+1) = t;

p_history(end+1, :) = p_new;

u_history(end+1, :) = u_new;

rho_history(end+1, :) = rho_new;

T_history(end+1, :) = T_new;

Y_air_history(end+1, :) = Y_air_new;

Y_products_history(end+1, :) = Y_products_new;

end

%% 3.7 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

if params.output.plot_interval > 0 && mod(step, params.output.plot_interval) == 0

visualize_results(p_new, u_new, rho_new, T_new, ...

Y_air_new, Y_products_new, ...

contact_discontinuities, t, params);

end

%% 3.8 ОБНОВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ

p = p_new;

u = u_new;

rho = rho_new;

T = T_new;

Y_air = Y_air_new;

Y_products = Y_products_new;

t = t + dt;

%% 3.9 ПРОВЕРКА НА РАЗНОВЕСИЕ

if check_steady_state(p_history, u_history, params)

fprintf('\nДостигнуто установившееся состояние.\n');

break;

end

end

%% 4. ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЁТА

close(progress_bar);

% Сохранение результатов

save_results(time_history, p_history, u_history, rho_history, ...

T_history, Y_air_history, Y_products_history, ...

contact_discontinuities, params);

%% 5. ФИНАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

final_visualization(time_history, p_history, u_history, rho_history, ...

T_history, Y_air_history, Y_products_history, params);

fprintf('\n=========================================\n');

fprintf('   РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН\n');

fprintf('   Время: %.3f с, Шагов: %d\n', t, step);

fprintf('   Результаты сохранены в: %s\n', params.output.filename);

fprintf('=========================================\n');

end

## adaptive_timestep.m - Адаптивный шаг

matlab

function dt_new = adaptive_timestep(u, T, params)

% Адаптивный шаг по времени на основе условия Куранта

% Скорость звука (для воздуха - упрощение)

gamma = params.air.gamma;

R = params.air.R;

a = sqrt(gamma * R * mean(T));

% Максимальная скорость

u_max = max(abs(u));

% Минимальный пространственный шаг

dx_min = min(diff(params.geometry.x));

% Вычисление dt по условию Куранта

dt_CFL = params.discretization.CFL_max * dx_min / (u_max + a);

% Ограничения

dt_min = 1e-8;

dt_max = 1e-4;

% Новый шаг

dt_new = min(max(dt_CFL, dt_min), dt_max);

% Плавное изменение

persistent dt_old;

if isempty(dt_old)

dt_old = params.discretization.dt_initial;

end

% Ограничение на изменение шага

max_change = 1.5;

dt_new = dt_old * min(max_change, max(1/max_change, dt_new/dt_old));

dt_old = dt_new;

end

## solve_time_step.m

matlab

function [p_new, u_new, rho_new, T_new, Y_air_new, Y_products_new] = ...

solve_time_step(p, u, rho, T, Y_air, Y_products, contact_discontinuities, dt, params)

% Решение на новом временном слое методом характеристик

Nx = params.geometry.Nx;

x = params.geometry.x;

F = params.geometry.F;

% Инициализация новых массивов

p_new = p;

u_new = u;

rho_new = rho;

T_new = T;

Y_air_new = Y_air;

Y_products_new = Y_products;

% Создаем структуру для хранения промежуточных результатов

state.p = p;

state.u = u;

state.rho = rho;

state.T = T;

state.Y_air = Y_air;

state.Y_products = Y_products;

state.contact_discontinuities = contact_discontinuities;

% Определяем тип каждой точки и решаем

for i = 1:Nx

% Определяем тип точки

point_type = determine_point_type(i, x(i), contact_discontinuities, params);

% Решаем точку в зависимости от типа

switch point_type

case 1  % Вход, втекание

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_inlet_point(i, state, dt, params);

case 2  % Вход, истечение

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_outlet_inlet_point(i, state, dt, params);

case 3  % Внутренняя точка

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_internal_point(i, state, dt, params);

case 4  % Контактный разрыв

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_contact_point(i, state, dt, params);

case 5  % Выход, истечение

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_outlet_point(i, state, dt, params);

case 6  % Выход, втекание

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_inlet_outlet_point(i, state, dt, params);

case 7  % Твердая стенка

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_wall_point(i, state, dt, params);

otherwise

error('Неизвестный тип точки: %d', point_type);

end

end

% Применяем граничные условия

[p_new, u_new, rho_new, T_new, Y_air_new, Y_products_new] = ...

apply_boundary_conditions(p_new, u_new, rho_new, T_new, ...

Y_air_new, Y_products_new, params);

end

## determine_point_type.m

matlab

function point_type = determine_point_type(i, x_i, contact_discontinuities, params)

% Определение типа расчетной точки

% Проверяем, не находится ли точка на контактном разрыве

if ~isempty(contact_discontinuities)

for k = 1:length(contact_discontinuities)

if abs(contact_discontinuities(k).x - x_i) < 1e-6

point_type = 4; % Контактный разрыв

return;

end

end

end

% Проверяем граничные точки

if i == 1

% Входное сечение (аэродинамический клапан)

% Определяем направление течения по скорости (нужно из состояния)

% Пока предположим тип 1 (втекание)

point_type = 1;

elseif i == params.geometry.Nx

% Выходное сечение (резонансная труба)

% Пока предположим тип 5 (истечение)

point_type = 5;

else

% Внутренняя точка

point_type = 3;

end

end

## characteristics_method.m

matlab

function [p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_by_characteristics(i, state, dt, params, char_types)

% Решение точки методом характеристик

% char_types - массив типов приходящих характеристик

%   'C+' - положительная акустическая

%   'C-' - отрицательная акустическая

%   'C0' - энтропийная

x = params.geometry.x;

i_P = i;

x_P = x(i_P);

% Начальное приближение (значения на предыдущем слое)

p0 = state.p(i_P);

u0 = state.u(i_P);

rho0 = state.rho(i_P);

T0 = state.T(i_P);

Y_air0 = state.Y_air(i_P);

Y_products0 = state.Y_products(i_P);

% Вычисляем свойства смеси

[gamma, R, a0] = compute_gas_properties(p0, rho0, Y_air0, Y_products0, params);

% Итерационный процесс

p_k = p0;

u_k = u0;

rho_k = rho0;

for iter = 1:params.solver.max_iter

% Вычисляем скорость звука на текущей итерации

[gamma_k, R_k, a_k] = compute_gas_properties(p_k, rho_k, Y_air0, Y_products0, params);

% Находим точки пересечения характеристик с предыдущим слоем

intersection_points = [];

for j = 1:length(char_types)

char_type = char_types{j};

% Вычисляем наклон характеристики

switch char_type

case 'C+'

lambda = 1 / (u_k + a_k); % dt/dx

case 'C-'

lambda = 1 / (u_k - a_k); % dt/dx

case 'C0'

lambda = 1 / u_k; % dt/dx

otherwise

error('Неизвестный тип характеристики: %s', char_type);

end

% Координата пересечения с предыдущим временным слоем

dx = dt / lambda;

x_int = x_P - dx;

% Находим интерполяционные точки

idx_left = find(x <= x_int, 1, 'last');

idx_right = idx_left + 1;

if idx_left < 1 || idx_right > length(x)

% Если точка вне области, используем граничные значения

if x_int < x(1)

x_int = x(1);

else

x_int = x(end);

end

idx_left = find(x <= x_int, 1, 'last');

idx_right = idx_left;

end

% Интерполяция параметров в точке пересечения

if idx_left == idx_right

% Точка на границе

p_int = state.p(idx_left);

u_int = state.u(idx_left);

rho_int = state.rho(idx_left);

Y_air_int = state.Y_air(idx_left);

Y_products_int = state.Y_products(idx_left);

else

% Линейная интерполяция

t = (x_int - x(idx_left)) / (x(idx_right) - x(idx_left));

p_int = state.p(idx_left) * (1-t) + state.p(idx_right) * t;

u_int = state.u(idx_left) * (1-t) + state.u(idx_right) * t;

rho_int = state.rho(idx_left) * (1-t) + state.rho(idx_right) * t;

Y_air_int = state.Y_air(idx_left) * (1-t) + state.Y_air(idx_right) * t;

Y_products_int = state.Y_products(idx_left) * (1-t) + state.Y_products(idx_right) * t;

end

% Сохраняем точку пересечения

intersection_points(j).type = char_type;

intersection_points(j).x = x_int;

intersection_points(j).p = p_int;

intersection_points(j).u = u_int;

intersection_points(j).rho = rho_int;

intersection_points(j).Y_air = Y_air_int;

intersection_points(j).Y_products = Y_products_int;

end

% Решаем систему уравнений совместности

[p_new, u_new, rho_new] = solve_compatibility_equations(...

intersection_points, p_k, u_k, rho_k, dt, params);

% Проверка сходимости

dp = abs(p_new - p_k);

du = abs(u_new - u_k);

drho = abs(rho_new - rho_k);

if max([dp, du, drho]) < params.solver.tol

p_k = p_new;

u_k = u_new;

rho_k = rho_new;

break;

end

% Обновление для следующей итерации

p_k = p_new;

u_k = u_new;

rho_k = rho_new;

end

% Финальные значения

p_P = p_k;

u_P = u_k;

rho_P = rho_k;

% Вычисляем температуру из уравнения состояния

[gamma_final, R_final, a_final] = compute_gas_properties(p_P, rho_P, Y_air0, Y_products0, params);

T_P = p_P / (rho_P * R_final);

% Состав пока не меняем (будет обновлен в модуле горения)

Y_air_P = Y_air0;

Y_products_P = Y_products0;

end

## compute_gas_properties.m

matlab

function [gamma, R, a] = compute_gas_properties(p, rho, Y_air, Y_products, params)

% Вычисление свойств газовой смеси

% Доля топлива (если есть)

Y_fuel = 1 - Y_air - Y_products;

% Средняя молярная масса

M_mix = 1 / (Y_air/params.air.M + Y_fuel/params.fuel.M + Y_products/params.products.M);

% Удельная газовая постоянная

R = params.constants.R_univ / M_mix;

% Средний показатель адиабаты

Cp_mix = Y_air * params.air.Cp + Y_fuel * params.fuel.Cp + Y_products * params.products.Cp;

Cv_mix = Y_air * params.air.Cv + Y_fuel * (params.fuel.Cp/params.air.gamma) + ...

Y_products * params.products.Cv;

gamma = Cp_mix / Cv_mix;

% Скорость звука

T = p / (rho * R); % Температура

a = sqrt(gamma * R * T);

end

## solve_compatibility_equations.m

matlab

function [p_P, u_P, rho_P] = solve_compatibility_equations(...

intersection_points, p0, u0, rho0, dt, params)

% Решение системы уравнений совместности

num_eq = length(intersection_points);

if num_eq == 3

% Внутренняя точка: C+, C-, C0

% Находим соответствующие точки

C_plus = [];

C_minus = [];

C0 = [];

for k = 1:3

switch intersection_points(k).type

case 'C+'

C_plus = intersection_points(k);

case 'C-'

C_minus = intersection_points(k);

case 'C0'

C0 = intersection_points(k);

end

end

% Свойства в точках пересечения

[gamma_A, R_A, a_A] = compute_gas_properties(...

C_plus.p, C_plus.rho, C_plus.Y_air, C_plus.Y_products, params);

[gamma_B, R_B, a_B] = compute_gas_properties(...

C_minus.p, C_minus.rho, C_minus.Y_air, C_minus.Y_products, params);

[gamma_C, R_C, a_C] = compute_gas_properties(...

C0.p, C0.rho, C0.Y_air, C0.Y_products, params);

% Уравнения совместности (3.33) и (3.38)

% Без источников для упрощения

% Уравнения:

% 1) dp + ρa du = 0 (вдоль C+)

% 2) dp - ρa du = 0 (вдоль C-)

% 3) dp - a² dρ = 0 (вдоль C0)

% Решаем систему

A = [1, rho_A * a_A;    % dp + ρa du = p_P - p_A + ρa(u_P - u_A) = 0

1, -rho_B * a_B;   % dp - ρa du = p_P - p_B - ρa(u_P - u_B) = 0

1, 0];             % dp - a² dρ = p_P - p_C - a²(ρ_P - ρ_C) = 0

b = [rho_A * a_A * C_plus.u - C_plus.p;

-rho_B * a_B * C_minus.u + C_minus.p;

a_C^2 * C0.rho - C0.p];

% Решаем первые два уравнения относительно p и u

A12 = A(1:2, :);

b12 = b(1:2);

sol = A12 \ b12;

p_P = sol(1);

u_P = sol(2);

% Из третьего уравнения находим плотность

rho_P = C0.rho + (p_P - C0.p) / (a_C^2);

elseif num_eq == 2

% Граничная точка с двумя характеристиками

% Определяем типы характеристик

types = {intersection_points(1).type, intersection_points(2).type};

if any(strcmp(types, 'C+')) && any(strcmp(types, 'C0'))

% Положительная акустическая и энтропийная

if strcmp(intersection_points(1).type, 'C+')

C_plus = intersection_points(1);

C0 = intersection_points(2);

else

C_plus = intersection_points(2);

C0 = intersection_points(1);

end

[gamma_plus, R_plus, a_plus] = compute_gas_properties(...

C_plus.p, C_plus.rho, C_plus.Y_air, C_plus.Y_products, params);

[gamma_0, R_0, a_0] = compute_gas_properties(...

C0.p, C0.rho, C0.Y_air, C0.Y_products, params);

% Уравнения:

% dp + ρa du = 0

% dp - a² dρ = 0

% + граничное условие (зависит от типа точки)

% Пока используем начальные значения

p_P = p0;

u_P = u0;

rho_P = rho0;

elseif any(strcmp(types, 'C-')) && any(strcmp(types, 'C0'))

% Отрицательная акустическая и энтропийная

if strcmp(intersection_points(1).type, 'C-')

C_minus = intersection_points(1);

C0 = intersection_points(2);

else

C_minus = intersection_points(2);

C0 = intersection_points(1);

end

[gamma_minus, R_minus, a_minus] = compute_gas_properties(...

C_minus.p, C_minus.rho, C_minus.Y_air, C_minus.Y_products, params);

[gamma_0, R_0, a_0] = compute_gas_properties(...

C0.p, C0.rho, C0.Y_air, C0.Y_products, params);

% Уравнения:

% dp - ρa du = 0

% dp - a² dρ = 0

A = [1, -rho_minus * a_minus;

1, 0];

b = [-rho_minus * a_minus * C_minus.u + C_minus.p;

a_0^2 * C0.rho - C0.p];

sol = A \ b;

p_P = sol(1);

u_P = sol(2);

rho_P = C0.rho + (p_P - C0.p) / (a_0^2);

else

error('Неизвестная комбинация характеристик');

end

elseif num_eq == 1

% Граничная точка с одной характеристикой

char_type = intersection_points(1).type;

switch char_type

case 'C-'

% Отрицательная характеристика + граничные условия

C_minus = intersection_points(1);

[gamma_m, R_m, a_m] = compute_gas_properties(...

C_minus.p, C_minus.rho, C_minus.Y_air, C_minus.Y_products, params);

% Уравнение: dp - ρa du = 0

% Граничные условия: p = p_boundary, T = T_boundary

p_P = params.boundary.inlet.p;  % Давление на входе

u_P = C_minus.u + (p_P - C_minus.p) / (rho_minus * a_minus);

T_P = params.boundary.inlet.T;

R_mix = compute_R_mix(1, 0, 0, params); % Чистый воздух

rho_P = p_P / (R_mix * T_P);

otherwise

error('Неизвестный тип одиночной характеристики: %s', char_type);

end

else

error('Неподдерживаемое количество характеристик: %d', num_eq);

end

end

## solve_internal_point.m

matlab

function [p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_internal_point(i, state, dt, params)

% Решение внутренней точки (тип 3)

% Три приходящие характеристики: C+, C-, C0

char_types = {'C+', 'C-', 'C0'};

[p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_by_characteristics(i, state, dt, params, char_types);

end

## solve_inlet_point.m

matlab

function [p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_inlet_point(i, state, dt, params)

% Точка на входе при втекании (тип 1)

% Только отрицательная характеристика

char_types = {'C-'};

[p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_by_characteristics(i, state, dt, params, char_types);

% Граничные условия на входе:

% 1. Постоянство статического давления

p_P = params.boundary.inlet.p;

% 2. Энтропия втекающего газа (температура)

T_P = params.boundary.inlet.T;

% 3. Состав: чистый воздух

Y_air_P = 1.0;

Y_products_P = 0.0;

% Пересчет плотности

R = compute_R_mix(Y_air_P, 0, Y_products_P, params);

rho_P = p_P / (R * T_P);

end

## apply_boundary_conditions.m

matlab

function [p_new, u_new, rho_new, T_new, Y_air_new, Y_products_new] = ...

apply_boundary_conditions(p, u, rho, T, Y_air, Y_products, params)

% Применение граничных условий

p_new = p;

u_new = u;

rho_new = rho;

T_new = T;

Y_air_new = Y_air;

Y_products_new = Y_products;

% Входное сечение

switch params.boundary.inlet.type

case 'pressure_inlet'

p_new(1) = params.boundary.inlet.p;

T_new(1) = params.boundary.inlet.T;

Y_air_new(1) = params.boundary.inlet.Y_air;

Y_products_new(1) = params.boundary.inlet.Y_products;

% Пересчет плотности

R = compute_R_mix(Y_air_new(1), 0, Y_products_new(1), params);

rho_new(1) = p_new(1) / (R * T_new(1));

case 'velocity_inlet'

u_new(1) = params.boundary.inlet.u;

T_new(1) = params.boundary.inlet.T;

Y_air_new(1) = params.boundary.inlet.Y_air;

Y_products_new(1) = params.boundary.inlet.Y_products;

end

% Выходное сечение

switch params.boundary.outlet.type

case 'pressure_outlet'

p_new(end) = params.boundary.outlet.p;

% Сохраняем энтропию (температуру) из внутренней области

% или используем условие постоянства энтропии

end

% Твердая стенка

if params.boundary.wall.u == 0

% Находим индексы стенок (если есть в геометрии)

wall_indices = find(params.geometry.section_type == 7);

for idx = wall_indices

u_new(idx) = 0;

end

end

end

## compute_R_mix.m

matlab

function R_mix = compute_R_mix(Y_air, Y_fuel, Y_products, params)

% Вычисление удельной газовой постоянной смеси

M_mix = 1 / (Y_air/params.air.M + Y_fuel/params.fuel.M + Y_products/params.products.M);

R_mix = params.constants.R_univ / M_mix;

end

## update_contact_discontinuities.m

matlab

function contact_discontinuities_new = update_contact_discontinuities(...

contact_discontinuities, p, u, rho, x_grid, dt, params)

% Обновление положения контактных разрывов

contact_discontinuities_new = [];

if ~params.contact.tracking || isempty(contact_discontinuities)

return;

end

for k = 1:length(contact_discontinuities)

cd = contact_discontinuities(k);

% Находим ближайший узел слева и справа от разрыва

idx_left = find(x_grid <= cd.x, 1, 'last');

idx_right = idx_left + 1;

if isempty(idx_left) || idx_right > length(x_grid)

continue;

end

% Интерполяция скорости в положении разрыва

t = (cd.x - x_grid(idx_left)) / (x_grid(idx_right) - x_grid(idx_left));

u_cd = u(idx_left) * (1-t) + u(idx_right) * t;

% Новое положение разрыва

x_new = cd.x + u_cd * dt;

% Интерполяция параметров слева и справа

% Слева

if idx_left > 1

p_left = p(idx_left-1) * (1-t) + p(idx_left) * t;

rho_left = rho(idx_left-1) * (1-t) + rho(idx_left) * t;

else

p_left = p(idx_left);

rho_left = rho(idx_left);

end

% Справа

if idx_right < length(x_grid)

p_right = p(idx_right) * (1-t) + p(idx_right+1) * t;

rho_right = rho(idx_right) * (1-t) + rho(idx_right+1) * t;

else

p_right = p(idx_right);

rho_right = rho(idx_right);

end

% Проверяем, не исчез ли разрыв

density_ratio = max(rho_left, rho_right) / min(rho_left, rho_right);

if density_ratio < params.contact.min_density_ratio

% Разрыв сгладился

continue;

end

% Сохраняем обновленный разрыв

cd_new.x = x_new;

cd_new.u_left = u_cd;

cd_new.u_right = u_cd;

cd_new.p_left = p_left;

cd_new.p_right = p_right;

cd_new.rho_left = rho_left;

cd_new.rho_right = rho_right;

contact_discontinuities_new = [contact_discontinuities_new, cd_new];

end

end

## check_steady_state.m

matlab

function steady = check_steady_state(p_history, u_history, params)

% Проверка достижения установившегося состояния

steady = false;

if size(p_history, 1) < 10

return;

end

% Берем последние 5 шагов

n_check = min(5, size(p_history, 1));

recent_p = p_history(end-n_check+1:end, :);

recent_u = u_history(end-n_check+1:end, :);

% Вычисляем максимальные изменения

max_dp = max(abs(diff(recent_p, 1, 1)), [], 'all');

max_du = max(abs(diff(recent_u, 1, 1)), [], 'all');

% Критерии сходимости

if max_dp < 1 && max_du < 0.1  % 1 Па и 0.1 м/с

steady = true;

if params.output.verbose

fprintf('  Установившееся состояние достигнуто\n');

fprintf('  max(Δp) = %.2e Па, max(Δu) = %.2e м/с\n', max_dp, max_du);

end

end

end

## visualize_results.m

matlab

function visualize_results(p, u, rho, T, Y_air, Y_products, contact_discontinuities, t, params)

% Визуализация результатов на текущем шаге

if ~isgraphics(1)

figure(1);

set(1, 'Position', [100, 100, 1200, 800]);

end

x = params.geometry.x;

% 1. Давление и скорость

subplot(2, 3, 1);

plot(x, p / 1000, 'b-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x, м'); ylabel('p, кПа');

title(sprintf('Давление (t = %.4f с)', t));

grid on;

subplot(2, 3, 2);

plot(x, u, 'r-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x, м'); ylabel('u, м/с');

title('Скорость');

grid on;

% 2. Температура и плотность

subplot(2, 3, 3);

plot(x, T, 'g-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x, м'); ylabel('T, K');

title('Температура');

grid on;

subplot(2, 3, 4);

plot(x, rho, 'm-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x, м'); ylabel('\rho, кг/м^3');

title('Плотность');

grid on;

% 3. Состав

subplot(2, 3, 5);

plot(x, Y_air, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

plot(x, Y_products, 'r-', 'LineWidth', 1.5);

plot(x, 1-Y_air-Y_products, 'g-', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('x, м'); ylabel('Массовая доля');

title('Состав смеси');

legend('Воздух', 'Продукты', 'Топливо', 'Location', 'best');

grid on; hold off;

% 4. Контактные разрывы

subplot(2, 3, 6);

plot(x, p / 1000, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

if ~isempty(contact_discontinuities)

for k = 1:length(contact_discontinuities)

x_cd = contact_discontinuities(k).x;

plot([x_cd, x_cd], ylim, 'r--', 'LineWidth', 2);

end

title(sprintf('Контактные разрывы: %d', length(contact_discontinuities)));

else

title('Контактные разрывы: нет');

end

xlabel('x, м'); ylabel('p, кПа');

grid on; hold off;

drawnow;

end

## combustion_process.m (детальная реализация)

matlab

function [p_new, T_new, rho_new, Y_air_new, Y_products_new] = ...

combustion_process(p, u, T, rho, Y_air, Y_products, contact_discontinuities, t, dt, params)

% Детальная модель квазиизохорного горения по уравнениям 3.39-3.40

% Инициализация выходных значений

p_new = p;

T_new = T;

rho_new = rho;

Y_air_new = Y_air;

Y_products_new = Y_products;

% Если горение выключено

if ~params.combustion.active

return;

end

% ПЕРВИЧНАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЗОНЫ ГОРЕНИЯ

persistent charge_mass air_mass fuel_mass y_prev charge_position cycle_start_time

persistent heat_zone_start heat_zone_end combustion_active_zone

if isempty(charge_mass)

charge_mass = 0;

air_mass = 0;

fuel_mass = 0;

y_prev = 0;

charge_position = [];

cycle_start_time = t;

combustion_active_zone = false;

% Определяем зону горения на основе геометрии

heat_zone_start = find(params.geometry.x >= params.geometry.x(params.geometry.comb_start_idx), 1);

heat_zone_end = find(params.geometry.x <= params.geometry.x(params.geometry.comb_end_idx), 1, 'last');

end

%% 1. РАСЧЕТ МАСС ВОЗДУХА И ТОПЛИВА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ

% Определяем индексы зоны камеры сгорания

idx_KS = params.geometry.comb_start_idx:params.geometry.comb_end_idx;

% Вычисляем массу воздуха в камере сгорания

air_mass_KS = 0;

fuel_mass_KS = 0;

for i = idx_KS

% Объем ячейки

if i == 1

dx = params.geometry.x(2) - params.geometry.x(1);

elseif i == params.geometry.Nx

dx = params.geometry.x(end) - params.geometry.x(end-1);

else

dx = (params.geometry.x(i+1) - params.geometry.x(i-1)) / 2;

end

volume = params.geometry.F(i) * dx;

% Масса компонентов

air_mass_KS = air_mass_KS + rho(i) * Y_air(i) * volume;

fuel_mass_KS = fuel_mass_KS + rho(i) * (1 - Y_air(i) - Y_products(i)) * volume;

end

%% 2. ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ЗАРЯДКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

% Определяем направление течения в начале КС

u_inlet_KS = u(params.geometry.comb_start_idx);

% Фаза всасывания (зарядка)

if u_inlet_KS > 0 && ~combustion_active_zone

% Накопление масс воздуха и топлива

air_mass = air_mass_KS;

fuel_mass = fuel_mass_KS;

charge_mass = air_mass + fuel_mass;

% Определение положения заряда

% Глубина проникновения воздуха в КС (L_air)

L_air = 0;

for i = params.geometry.comb_start_idx:params.geometry.comb_end_idx

if u(i) > 0

if i == 1

dx = params.geometry.x(2) - params.geometry.x(1);

else

dx = params.geometry.x(i) - params.geometry.x(i-1);

end

L_air = L_air + dx;

else

break;

end

end

% Положение заряда относительно форсунки

x_injector = params.injector.x_position;

idx_injector = find(params.geometry.x >= x_injector, 1);

if ~isempty(idx_injector) && idx_injector <= params.geometry.comb_end_idx

% Заряд находится между форсункой и фронтом воздуха

L_charge = max(0, L_air - (params.geometry.x(idx_injector) - params.geometry.x(params.geometry.comb_start_idx)));

% Определяем зону теплоподвода

if L_charge > 0

charge_position = params.geometry.x(params.geometry.comb_start_idx) + ...

(params.geometry.x(idx_injector) - params.geometry.x(params.geometry.comb_start_idx)) + L_charge;

% Находим соответствующие индексы

heat_zone_start = find(params.geometry.x >= params.geometry.x(idx_injector), 1);

heat_zone_end = find(params.geometry.x <= charge_position, 1, 'last');

combustion_active_zone = true;

y_prev = 0;  Сбрасываем долю сгоревшего топлива

cycle_start_time = t;

end

end

end

%% 3. ПРОВЕРКА УСЛОВИЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

if combustion_active_zone && heat_zone_start > 0 && heat_zone_end >= heat_zone_start

% Вычисляем среднюю скорость в зоне заряда

idx_zone = heat_zone_start:min(heat_zone_end, params.geometry.Nx);

if ~isempty(idx_zone)

u_avg_charge = mean(u(idx_zone));

T_avg_charge = mean(T(idx_zone));

% Условие воспламенения (из текста):

% 1. Средняя скорость заряда = скорости распространения фронта пламени

% 2. Коэффициент избытка воздуха ≈ 1.2

% 3. Температура достаточная для воспламенения

% Вычисляем коэффициент избытка воздуха в зоне

air_mass_zone = 0;

fuel_mass_zone = 0;

for i = idx_zone

if i == 1

dx = params.geometry.x(2) - params.geometry.x(1);

elseif i == params.geometry.Nx

dx = params.geometry.x(end) - params.geometry.x(end-1);

else

dx = (params.geometry.x(i+1) - params.geometry.x(i-1)) / 2;

end

volume = params.geometry.F(i) * dx;

air_mass_zone = air_mass_zone + rho(i) * Y_air(i) * volume;

fuel_mass_zone = fuel_mass_zone + rho(i) * (1 - Y_air(i) - Y_products(i)) * volume;

end

if fuel_mass_zone > 0

alpha_zone = (air_mass_zone / fuel_mass_zone) / params.fuel.stoich_ratio;

else

alpha_zone = Inf;

end

% Проверка условий

ignition_condition = (abs(u_avg_charge - params.combustion.flame_speed) < 0.1) && ...

(abs(alpha_zone - params.combustion.alpha) < 0.2) && ...

(T_avg_charge > params.combustion.ignition_T);

%% 4. РАСЧЕТ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ (если условия выполнены)

if ignition_condition

% УРАВНЕНИЕ К. НЕЙМАНА (3.39-3.40)

% dy/dt = K_y * (M_T * V / G_ll) * C_T * C_O2

% Вычисляем концентрации

% Текущая концентрация топлива

C_T = fuel_mass_zone / charge_mass;

% Концентрация кислорода (21% в воздухе)

O2_mass_zone = air_mass_zone * 0.23;  % 23% кислорода по массе

C_O2 = O2_mass_zone / charge_mass;

% Условная константа скорости реакции (уравнение 3.40)

% K_y = K * exp(-Ea/(R*T))

R_gas = params.constants.R_univ;

K_y = params.combustion.K0 * exp(-params.combustion.Ea/(R_gas * T_avg_charge));

% Объем камеры сгорания в зоне заряда

V_zone = 0;

for i = idx_zone

if i == 1

dx = params.geometry.x(2) - params.geometry.x(1);

elseif i == params.geometry.Nx

dx = params.geometry.x(end) - params.geometry.x(end-1);

else

dx = (params.geometry.x(i+1) - params.geometry.x(i-1)) / 2;

end

V_zone = V_zone + params.geometry.F(i) * dx;

end

% Подача топлива за цикл (G_ll) - берем из инжектора

G_ll = params.injector.m_dot_fuel * (t - cycle_start_time);

if G_ll == 0

G_ll = 1e-6;  % Защита от деления на ноль

end

% Уравнение скорости реакции (3.39)

dy_dt = K_y * (params.fuel.M * V_zone / G_ll) * C_T * C_O2;

% Учитываем также зависимость от (1-y) и коэффициента избытка воздуха

% согласно уравнению 3.40

dy_dt = dy_dt * (0.209 * fuel_mass_zone * params.fuel.stoich_ratio * ...

(alpha_zone - 1) * y_prev) * (1 - y_prev);

% Численное интегрирование (модифицированный метод Эйлера)

y_new = y_prev + dy_dt * dt;

y_new = min(y_new, 1.0);  % Ограничение

% Вычисляем количество выделившейся теплоты

delta_y = y_new - y_prev;

Q_released = delta_y * fuel_mass_zone * params.fuel.Q * params.combustion.eta_comb;

%% 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПОДВОДА ПО ЗОНЕ ГОРЕНИЯ

if Q_released > 0

% Распределяем равномерно по зоне

for i = idx_zone

% Доля от общего тепловыделения

if i == 1

dx = params.geometry.x(2) - params.geometry.x(1);

elseif i == params.geometry.Nx

dx = params.geometry.x(end) - params.geometry.x(end-1);

else

dx = (params.geometry.x(i+1) - params.geometry.x(i-1)) / 2;

end

volume_cell = params.geometry.F(i) * dx;

volume_ratio = volume_cell / V_zone;

Q_cell = Q_released * volume_ratio;

% Уравнение энергии (3.18 в упрощенном виде)

% ρ * Dh/Dt - Dp/Dt = ρ * u * (δQ/dx)

% Удельная теплоемкость смеси

Y_fuel_local = 1 - Y_air(i) - Y_products(i);

Cp_mix = Y_air(i) * params.air.Cp + ...

Y_fuel_local * params.fuel.Cp + ...

Y_products(i) * params.products.Cp;

Cv_mix = Y_air(i) * params.air.Cv + ...

Y_fuel_local * params.fuel.Cp / params.air.gamma + ...

Y_products(i) * params.products.Cv;

gamma_mix = Cp_mix / Cv_mix;

% Повышение температуры (изохорный процесс)

dT = Q_cell / (rho(i) * volume_cell * Cv_mix);

T_new(i) = T(i) + dT;

% Изменение давления (уравнение состояния)

R_mix = compute_R_mix(Y_air(i), Y_fuel_local, Y_products(i), params);

p_new(i) = rho(i) * R_mix * T_new(i);

% Обновление состава

% При сгорании топливо + воздух → продукты

delta_Y_fuel = delta_y * Y_fuel_local;

delta_Y_air = delta_y * Y_air(i) * (params.fuel.stoich_ratio * alpha_zone);

Y_fuel_new_local = Y_fuel_local - delta_Y_fuel;

Y_air_new(i) = Y_air(i) - delta_Y_air;

Y_products_new(i) = 1 - Y_air_new(i) - Y_fuel_new_local;

% Нормировка (убеждаемся, что сумма = 1)

sum_Y = Y_air_new(i) + Y_fuel_new_local + Y_products_new(i);

Y_air_new(i) = Y_air_new(i) / sum_Y;

Y_products_new(i) = Y_products_new(i) / sum_Y;

end

% Обновляем долю сгоревшего топлива

y_prev = y_new;

end

%% 6. ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНИЯ ГОРЕНИЯ

if y_new >= 0.99  % 99% топлива сгорело

combustion_active_zone = false;

charge_mass = 0;

air_mass = 0;

fuel_mass = 0;

y_prev = 0;

end

end

end

end

%% 7. ОБРАБОТКА СЛУЧАЯ, ЕСЛИ ГОРЕНИЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ИЛИ НЕ НАЧАЛОСЬ

if ~combustion_active_zone

% Сбрасываем все связанные переменные

charge_mass = 0;

air_mass = 0;

fuel_mass = 0;

y_prev = 0;

end

end

## fuel_injection.m

matlab

function [Y_air_new, Y_products_new, m_dot_fuel] = fuel_injection(...

Y_air, Y_products, t, dt, params)

% Модель истечения топлива через струйную форсунку

% Инициализация

Y_air_new = Y_air;

Y_products_new = Y_products;

m_dot_fuel = 0;

if ~params.injector.active

return;

end

% Постоянные для хранения состояния инжекции между вызовами

persistent fuel_mass_injected injection_active injection_start_time

persistent last_injection_time injection_interval

if isempty(fuel_mass_injected)

fuel_mass_injected = 0;

injection_active = false;

injection_start_time = 0;

last_injection_time = 0;

% Интервал между инжекциями (определяется геометрией ПуВРД)

% Для простоты берем фиксированный интервал 0.01 с

injection_interval = 0.01;

end

%% 1. ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕКЦИЕЙ

% Инжекция происходит в определенные фазы цикла

% Определяем фазу по времени

cycle_time = mod(t, 0.1);  % Предполагаемый период цикла 0.1 с

% Инжекция начинается в начале фазы всасывания

% и продолжается определенное время

injection_duration = 0.005;  % 5 мс

if cycle_time >= 0 && cycle_time < injection_duration

if ~injection_active

injection_active = true;

injection_start_time = t;

end

else

injection_active = false;

end

% Также проверяем минимальный интервал между инжекциями

if (t - last_injection_time) < injection_interval

injection_active = false;

end

%% 2. РАСЧЕТ РАСХОДА ТОПЛИВА

if injection_active

% Давление в зоне форсунки

% Находим ближайший узел к положению форсунки

[~, idx_injector] = min(abs(params.geometry.x - params.injector.x_position));

if idx_injector > 0 && idx_injector <= length(params.geometry.x)

p_local = params.initial.p(idx_injector);  % Давление в зоне форсунки

% Уравнение истечения для несжимаемой жидкости

delta_p = max(0, params.injector.p_fuel - p_local);

if delta_p > 0

m_dot_fuel = params.injector.Cd * params.injector.A * ...

sqrt(2 * params.injector.rho_fuel * delta_p);

% Масса топлива, инжектированного за шаг dt

dm_fuel = m_dot_fuel * dt;

fuel_mass_injected = fuel_mass_injected + dm_fuel;

%% 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВА В ОКРЕСТНОСТИ ФОРСУНКИ

% Определяем зону влияния форсунки (5 ячеек в каждую сторону)

zone_radius = 2;

idx_start = max(1, idx_injector - zone_radius);

idx_end = min(params.geometry.Nx, idx_injector + zone_radius);

% Вычисляем общий "объем влияния"

total_influence = 0;

influence_weights = zeros(1, idx_end - idx_start + 1);

for i = idx_start:idx_end

% Вес влияния (гауссово распределение)

distance = abs(params.geometry.x(i) - params.geometry.x(idx_injector));

sigma = 0.01;  % Ширина распределения [м]

weight = exp(-distance^2 / (2 * sigma^2));

influence_weights(i-idx_start+1) = weight;

total_influence = total_influence + weight;

end

% Распределяем топливо

for i = idx_start:idx_end

weight_idx = i - idx_start + 1;

dm_fuel_cell = dm_fuel * (influence_weights(weight_idx) / total_influence);

% Объем ячейки

if i == 1

dx = params.geometry.x(2) - params.geometry.x(1);

elseif i == params.geometry.Nx

dx = params.geometry.x(end) - params.geometry.x(end-1);

else

dx = (params.geometry.x(i+1) - params.geometry.x(i-1)) / 2;

end

volume_cell = params.geometry.F(i) * dx;

% Текущая плотность в ячейке (оцениваем)

R_local = compute_R_mix(Y_air(i), 0, Y_products(i), params);

rho_local = params.initial.p(i) / (R_local * params.initial.T(i));

% Масса смеси в ячейке

mass_cell = rho_local * volume_cell;

if mass_cell > 0

% Текущая массовая доля топлива

Y_fuel_current = 1 - Y_air(i) - Y_products(i);

% Новая массовая доля топлива

Y_fuel_new = Y_fuel_current + dm_fuel_cell / mass_cell;

% Корректируем доли воздуха и продуктов

% Сохраняем соотношение воздух/продукты

total_air_products = Y_air(i) + Y_products(i);

if total_air_products > 0

Y_air_new(i) = Y_air(i) * (1 - Y_fuel_new) / total_air_products;

Y_products_new(i) = Y_products(i) * (1 - Y_fuel_new) / total_air_products;

end

end

end

% Обновляем время последней инжекции

last_injection_time = t;

end

end

else

m_dot_fuel = 0;

end

% Сохраняем расход топлива в params для использования в горении

params.injector.m_dot_fuel = m_dot_fuel;

end

## detect_contact_discontinuities.m (новая функция)

matlab

function new_discontinuities = detect_contact_discontinuities(p, u, rho, x_grid, params)

% Автоматическое обнаружение контактных разрывов

new_discontinuities = [];

if ~params.contact.tracking

return;

end

% Пороги для обнаружения разрывов

rho_threshold = params.contact.min_density_ratio;

grad_threshold = 0.1;  % Порог градиента плотности

% Вычисляем градиенты плотности

drho_dx = gradient(rho, x_grid);

% Ищем точки с большим градиентом плотности

for i = 2:length(rho)-1

% Отношение плотностей слева и справа

rho_left = rho(i-1);

rho_right = rho(i+1);

density_ratio = max(rho_left, rho_right) / min(rho_left, rho_right);

% Градиент плотности

grad_rho = abs(drho_dx(i));

% Проверяем условия для контактного разрыва

if density_ratio >= rho_threshold && grad_rho > grad_threshold

% Проверяем непрерывность давления и скорости

p_left = p(i-1);

p_right = p(i+1);

u_left = u(i-1);

u_right = u(i+1);

p_ratio = max(p_left, p_right) / min(p_left, p_right);

u_diff = abs(u_left - u_right);

% На контактном разрыве давление и скорость непрерывны

if p_ratio < 1.01 && u_diff < 0.1  % 1% для давления, 0.1 м/с для скорости

% Создаем структуру контактного разрыва

cd.x = x_grid(i);

cd.p_left = p_left;

cd.p_right = p_right;

cd.u_left = u_left;

cd.u_right = u_right;

cd.rho_left = rho_left;

cd.rho_right = rho_right;

cd.index = i;

% Проверяем, не дублируем ли мы существующий разрыв

is_duplicate = false;

if ~isempty(new_discontinuities)

for k = 1:length(new_discontinuities)

if abs(new_discontinuities(k).x - cd.x) < 1e-4

is_duplicate = true;

break;

end

end

end

if ~is_duplicate

new_discontinuities = [new_discontinuities, cd];

end

end

end

end

% Сортировка по координате x

if ~isempty(new_discontinuities)

[~, sort_idx] = sort([new_discontinuities.x]);

new_discontinuities = new_discontinuities(sort_idx);

end

end

## solve_contact_point.m (обновленная)

matlab

function [p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_contact_point(i, state, dt, params)

% Решение точки на контактном разрыве (тип 4)

% Находим контактный разрыв для данной точки

x_i = params.geometry.x(i);

cd = [];

cd_idx = 0;

if ~isempty(state.contact_discontinuities)

for k = 1:length(state.contact_discontinuities)

if abs(state.contact_discontinuities(k).x - x_i) < 1e-6

cd = state.contact_discontinuities(k);

cd_idx = k;

break;

end

end

end

% Если разрыв не найден, решаем как внутреннюю точку

if isempty(cd)

[p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_internal_point(i, state, dt, params);

return;

end

%% РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОГО РАЗРЫВА

% На контактном разрыве:

% 1. Давление непрерывно: p_left = p_right

% 2. Скорость непрерывна: u_left = u_right

% 3. Плотность и состав могут иметь разрыв

% Определяем, с какой стороны разрыва находится точка

% (поскольку точка может быть точно на разрыве, определяем по индексу)

if i <= cd.index

% Левая сторона

char_types = {'C-', 'C0'};  % Характеристики из левой области

else

% Правая сторона

char_types = {'C+', 'C0'};  % Характеристики из правой области

end

% Решаем с соответствующими характеристиками

[p_P, u_P, rho_P, T_P, Y_air_P, Y_products_P] = ...

solve_by_characteristics(i, state, dt, params, char_types);

% Корректируем давление и скорость для обеспечения непрерывности

% Используем средние значения с другой стороны разрыва

if i <= cd.index

% Для левой стороны используем давление и скорость с правой стороны

p_P = 0.5 * (p_P + cd.p_right);

u_P = 0.5 * (u_P + cd.u_right);

% Плотность и состав остаются "левыми"

% (уже вычислены в solve_by_characteristics)

else

% Для правой стороны используем давление и скорость с левой стороны

p_P = 0.5 * (p_P + cd.p_left);

u_P = 0.5 * (u_P + cd.u_left);

% Плотность и состав остаются "правыми"

end

% Пересчет температуры из уравнения состояния

Y_fuel_P = 1 - Y_air_P - Y_products_P;

R_mix = compute_R_mix(Y_air_P, Y_fuel_P, Y_products_P, params);

T_P = p_P / (rho_P * R_mix);

end

## solve_all_point_types.m (вспомогательный)

matlab

function [p_new, u_new, rho_new, T_new, Y_air_new, Y_products_new] = ...

solve_all_point_types(state, dt, params)

% Решение всех точек по их типам (альтернативный подход)

Nx = params.geometry.Nx;

% Инициализация

p_new = zeros(1, Nx);

u_new = zeros(1, Nx);

rho_new = zeros(1, Nx);

T_new = zeros(1, Nx);

Y_air_new = zeros(1, Nx);

Y_products_new = zeros(1, Nx);

% Определение типов всех точек

point_types = zeros(1, Nx);

for i = 1:Nx

point_types(i) = determine_point_type(i, params.geometry.x(i), ...

state.contact_discontinuities, params);

end

% Решение для каждого типа точки

for i = 1:Nx

switch point_types(i)

case 1  % Вход, втекание

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), ...

Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_inlet_point(i, state, dt, params);

case 2  % Вход, истечение

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), ...

Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_outlet_inlet_point(i, state, dt, params);

case 3  % Внутренняя точка

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), ...

Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_internal_point(i, state, dt, params);

case 4  % Контактный разрыв

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), ...

Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_contact_point(i, state, dt, params);

case 5  % Выход, истечение

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), ...

Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_outlet_point(i, state, dt, params);

case 6  % Выход, втекание

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), ...

Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_inlet_outlet_point(i, state, dt, params);

case 7  % Твердая стенка

[p_new(i), u_new(i), rho_new(i), T_new(i), ...

Y_air_new(i), Y_products_new(i)] = ...

solve_wall_point(i, state, dt, params);

end

end

end

## main_optimized.m (оптимизированная версия main)

matlab

function main_optimized()

% Оптимизированная основная программа

clc; clearvars; close all;

fprintf('=========================================\n');

fprintf('   РАСЧЁТ ПУВРД - ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ\n');

fprintf('=========================================\n\n');

%% 1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

fprintf('[1] Инициализация...\n');

params = initial_conditions();

% Создание структуры состояния

state = struct();

state.p = params.initial.p;

state.u = params.initial.u;

state.rho = params.initial.rho;

state.T = params.initial.T;

state.Y_air = params.initial.Y_air;

state.Y_products = params.initial.Y_products;

state.contact_discontinuities = [];

% Массивы для истории

history = struct();

history.time = [];

history.p = [];

history.u = [];

history.rho = [];

history.T = [];

history.Y_air = [];

history.Y_products = [];

% Параметры расчета

t = 0;

dt = params.discretization.dt_initial;

step = 0;

%% 2. ЦИКЛ РАСЧЁТА

fprintf('[2] Запуск расчёта...\n');

h_waitbar = waitbar(0, 'Расчёт рабочего процесса ПуВРД...');

while t < params.discretization.t_total

step = step + 1;

% Обновление прогресса

if mod(step, 10) == 0

waitbar(t/params.discretization.t_total, h_waitbar, ...

sprintf('Шаг %d: t = %.4f с', step, t));

end

% Вывод информации

if params.output.verbose && mod(step, 100) == 0

fprintf('  Шаг %5d: t = %8.6f с, dt = %8.2e с\n', step, t, dt);

end

%% 2.1 АДАПТИВНЫЙ ШАГ

if params.flags.adaptive_timestep

dt = adaptive_timestep(state.u, state.T, params);

end

% Ограничение шага

if t + dt > params.discretization.t_total

dt = params.discretization.t_total - t;

end

%% 2.2 ОБНАРУЖЕНИЕ НОВЫХ КОНТАКТНЫХ РАЗРЫВОВ

if params.contact.tracking && mod(step, 10) == 0

new_cd = detect_contact_discontinuities(state.p, state.u, ...

state.rho, params.geometry.x, params);

if ~isempty(new_cd)

state.contact_discontinuities = [state.contact_discontinuities, new_cd];

end

end

%% 2.3 РЕШЕНИЕ НА НОВОМ ВРЕМЕННОМ СЛОЕ

[state_new] = solve_all_point_types(state, dt, params);

%% 2.4 ИНЖЕКЦИЯ ТОПЛИВА

if params.injector.active

[Y_air_new, Y_products_new, m_dot_fuel] = fuel_injection(...

state_new.Y_air, state_new.Y_products, t, dt, params);

state_new.Y_air = Y_air_new;

state_new.Y_products = Y_products_new;

params.injector.m_dot_fuel = m_dot_fuel;

end

%% 2.5 ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ

if params.combustion.active

[state_new.p, state_new.T, state_new.rho, ...

state_new.Y_air, state_new.Y_products] = ...

combustion_process(state_new.p, state_new.u, state_new.T, ...

state_new.rho, state_new.Y_air, state_new.Y_products, ...

state.contact_discontinuities, t, dt, params);

end

%% 2.6 ОБНОВЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ РАЗРЫВОВ

if params.contact.tracking && ~isempty(state.contact_discontinuities)

state_new.contact_discontinuities = update_contact_discontinuities(...

state.contact_discontinuities, state_new.p, state_new.u, ...

state_new.rho, params.geometry.x, dt, params);

else

state_new.contact_discontinuities = state.contact_discontinuities;

end

%% 2.7 ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ

[state_new.p, state_new.u, state_new.rho, state_new.T, ...

state_new.Y_air, state_new.Y_products] = ...

apply_boundary_conditions(state_new.p, state_new.u, state_new.rho, ...

state_new.T, state_new.Y_air, state_new.Y_products, params);

%% 2.8 СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

if mod(step, params.output.save_interval) == 0

history.time(end+1) = t;

history.p(end+1, :) = state_new.p;

history.u(end+1, :) = state_new.u;

history.rho(end+1, :) = state_new.rho;

history.T(end+1, :) = state_new.T;

history.Y_air(end+1, :) = state_new.Y_air;

history.Y_products(end+1, :) = state_new.Y_products;

end

%% 2.9 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

if params.output.plot_interval > 0 && mod(step, params.output.plot_interval) == 0

visualize_results(state_new.p, state_new.u, state_new.rho, ...

state_new.T, state_new.Y_air, state_new.Y_products, ...

state_new.contact_discontinuities, t, params);

end

%% 2.10 ОБНОВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

state = state_new;

t = t + dt;

%% 2.11 ПРОВЕРКА СХОДИМОСТИ

if step > 100 && check_steady_state(history.p, history.u, params)

fprintf('\nДостигнуто установившееся состояние на шаге %d\n', step);

break;

end

end

%% 3. ЗАВЕРШЕНИЕ

close(h_waitbar);

% Сохранение результатов

save_results(history.time, history.p, history.u, history.rho, ...

history.T, history.Y_air, history.Y_products, ...

state.contact_discontinuities, params);

% Финальная визуализация

final_visualization(history.time, history.p, history.u, history.rho, ...

history.T, history.Y_air, history.Y_products, params);

fprintf('\n=========================================\n');

fprintf('   РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН УСПЕШНО\n');

fprintf('   Итоговое время: %.4f с\n', t);

fprintf('   Всего шагов: %d\n', step);

fprintf('=========================================\n');

end

## README.m (инструкция)

matlab

%% ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ПУВРД

%

% 1. НЕОБХОДИМЫЕ ФАЙЛЫ:

%    - main_optimized.m          - Основная программа

%    - initial_conditions.m      - Начальные условия

%    - engine_geometry.csv       - Геометрия двигателя

%    - Все остальные .m файлы    - Модули расчета

%

% 2. ПОДГОТОВКА ГЕОМЕТРИИ:

%    Создайте файл engine_geometry.csv в формате:

%      x_m,D_m,тип_сечения

%      0.0,0.05,1

%      0.1,0.06,1

%      ... и т.д.

%

% 3. ЗАПУСК:

%    >> main_optimized

%

% 4. ПАРАМЕТРЫ, ТРЕБУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ (в initial_conditions.m):

%

%    А. Геометрия:

%       - params.geometry.filename - путь к файлу геометрии

%       - params.geometry.comb_start_idx - начало камеры сгорания

%       - params.geometry.comb_end_idx   - конец камеры сгорания

%

%    Б. Граничные условия:

%       - params.boundary.inlet.p  - давление на входе (101325 Па)

%       - params.boundary.inlet.T  - температура на входе (300 K)

%       - params.boundary.outlet.p - давление на выходе (101325 Па)

%

%    В. Параметры горения:

%       - params.combustion.alpha      - коэффициент избытка воздуха (1.2)

%       - params.combustion.ignition_T - температура воспламенения (800 K)

%       - params.combustion.flame_speed- скорость пламени (0.5 м/с)

%

%    Г. Параметры инжектора:

%       - params.injector.x_position - положение форсунки (0.4 м)

%       - params.injector.p_fuel     - давление топлива (5e5 Па)

%       - params.injector.A          - площадь сопла форсунки (1e-6 м²)

%

%    Д. Параметры расчета:

%       - params.discretization.t_total - общее время расчета (0.1 с)

%       - params.discretization.dt_initial - начальный шаг (1e-6 с)

%       - params.output.plot_interval - интервал визуализации (50 шагов)

%

% 5. ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

%    - pulsejet_results.mat - файл с результатами расчета

%    - final_results.png    - графики результатов

%    - Онлайн-визуализация в процессе расчета

%

% 6. СТРУКТУРА РЕЗУЛЬТАТОВ:

%    results.time          - массив временных меток

%    results.p             - давление по длине в каждый момент

%    results.u             - скорость по длине

%    results.rho           - плотность по длине

%    results.T             - температура по длине

%    results.Y_air         - массовая доля воздуха

%    results.Y_products    - массовая доля продуктов сгорания

%    results.params        - параметры расчета

%

% 7. ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ:

%    >> load('pulsejet_results.mat');

%    >> plot(results.time, results.p(:, 50)); % Давление в точке 50

%    >> surf(results.params.geometry.x, results.time, results.p);

%    >> xlabel('x, м'); ylabel('t, с'); zlabel('p, Па');

%

% 8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ:

%

%    Проблема: Расчет очень медленный

%    Решение: Увеличить params.discretization.dt_initial

%             Уменьшить количество узлов в geometry.csv

%

%    Проблема: Нестабильность расчета

%    Решение: Уменьшить params.discretization.CFL_max до 0.5

%             Уменьшить шаг по времени

%

%    Проблема: Горение не начинается

%    Решение: Проверить params.combustion.ignition_T

%             Увеличить давление топлива params.injector.p_fuel

%

% 9. МОДИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ:

%

%    Для добавления новых физических эффектов:

%    1. Создать новый модуль в отдельном .m файле

%    2. Добавить флаг в params.flags

%    3. Вызвать модуль в main_optimized.m

%

%    Примеры возможных расширений:

%    - Теплообмен со стенками

%    - Трение

%    - Более сложная кинетика горения

%    - Механический клапан вместо аэродинамического

%

% 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

%     Для вопросов и проблем обращайтесь к разработчику.

%     Проверьте, что все файлы находятся в одной папке.

%     Убедитесь, что MATLAB версии R2018a или выше.

%

## heat_exchange.m (основной модуль теплообмена)

matlab

function [T_new, q_inner, q_outer, T_wall] = heat_exchange(...

T_gas, u_gas, p_gas, rho_gas, Y_air, Y_products, x, F, dt, params)

% Модель теплообмена со стенками и атмосферой

% Входные параметры:

%   T_gas - температура газа [K]

%   u_gas - скорость газа [м/с]

%   p_gas - давление газа [Па]

%   rho_gas - плотность газа [кг/м^3]

%   Y_air, Y_products - состав

%   x - координаты [м]

%   F - площади сечений [м^2]

%   dt - шаг по времени [с]

%   params - параметры расчета

% Инициализация

Nx = length(x);

T_new = T_gas;

q_inner = zeros(1, Nx);  % Тепловой поток на внутренней поверхности

q_outer = zeros(1, Nx);  % Тепловой поток на внешней поверхности

T_wall = zeros(1, Nx);   % Температура стенки

% Если теплообмен выключен

if ~params.heat_exchange.active

return;

end

% Постоянные для хранения температуры стенки между вызовами

persistent T_wall_prev wall_heat_capacity Q_accumulated

if isempty(T_wall_prev)

T_wall_prev = params.heat_exchange.T_wall_initial * ones(1, Nx);

wall_heat_capacity = zeros(1, Nx);

Q_accumulated = zeros(1, Nx);

end

%% 1. РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СТЕНКИ

% Диаметр внутреннего канала

D_inner = 2 * sqrt(F / pi);

% Толщина стенки (может меняться по длине)

if isscalar(params.heat_exchange.wall_thickness)

delta_wall = params.heat_exchange.wall_thickness * ones(1, Nx);

else

delta_wall = params.heat_exchange.wall_thickness;

end

% Внешний диаметр

D_outer = D_inner + 2 * delta_wall;

% Площади поверхностей

L_segment = zeros(1, Nx);

for i = 1:Nx

if i == 1

L_segment(i) = x(2) - x(1);

elseif i == Nx

L_segment(i) = x(Nx) - x(Nx-1);

else

L_segment(i) = (x(i+1) - x(i-1)) / 2;

end

end

% Внутренняя площадь поверхности (контакт с газом)

A_inner = pi * D_inner .* L_segment;

% Внешняя площадь поверхности (контакт с атмосферой)

A_outer = pi * D_outer .* L_segment;

% Объем стенки

V_wall = (pi/4) * (D_outer.^2 - D_inner.^2) .* L_segment;

% Теплоемкость стенки на единицу длины

wall_heat_capacity = params.heat_exchange.rho_wall .* ...

params.heat_exchange.Cp_wall .* V_wall;

%% 2. РАСЧЕТ СВОЙСТВ ГАЗА И КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООБМЕНА

% Свойства газа (смеси)

[Cp_gas, k_gas, mu_gas, Pr_gas] = compute_gas_properties_full(...

T_gas, p_gas, Y_air, Y_products, params);

% Число Рейнольдса для внутреннего течения

Re = zeros(1, Nx);

for i = 1:Nx

if mu_gas(i) > 0

Re(i) = abs(rho_gas(i) * u_gas(i) * D_inner(i) / mu_gas(i));

end

end

% Коэффициент теплообмена на внутренней поверхности

% Используем корреляцию для труб (Dittus-Boelter для турбулентного течения)

Nu_inner = zeros(1, Nx);

h_inner = zeros(1, Nx);

for i = 1:Nx

if Re(i) < 2300

% Ламинарное течение (теория Граца-Нуссeльта)

Nu_inner(i) = 4.36;  Для постоянного теплового потока

elseif Re(i) < 10000

% Переходное течение (интерполяция)

Nu_lam = 4.36;

Nu_turb = 0.023 * Re(i)^0.8 * Pr_gas(i)^0.4;

f = (Re(i) - 2300) / (10000 - 2300);

Nu_inner(i) = Nu_lam * (1-f) + Nu_turb * f;

else

% Турбулентное течение (Dittus-Boelter)

if T_gas(i) > T_wall_prev(i)

% Нагрев

Nu_inner(i) = 0.023 * Re(i)^0.8 * Pr_gas(i)^0.4;

else

% Охлаждение

Nu_inner(i) = 0.023 * Re(i)^0.8 * Pr_gas(i)^0.3;

end

end

% Коэффициент теплообмена [Вт/(м²·K)]

if D_inner(i) > 0

h_inner(i) = Nu_inner(i) * k_gas(i) / D_inner(i);

end

end

%% 3. РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕНА С ВНЕШНЕЙ СРЕДОЙ (АТМОСФЕРОЙ)

% Скорость внешнего потока (атмосфера)

% Может быть задана как функция координаты или времени

if isfield(params.heat_exchange, 'u_atm')

if isa(params.heat_exchange.u_atm, 'function_handle')

u_atm = params.heat_exchange.u_atm(x);

else

u_atm = params.heat_exchange.u_atm * ones(1, Nx);

end

else

u_atm = 5 * ones(1, Nx);  % 5 м/с по умолчанию

end

% Температура атмосферы

if isfield(params.heat_exchange, 'T_atm')

if isa(params.heat_exchange.T_atm, 'function_handle')

T_atm = params.heat_exchange.T_atm(x);

else

T_atm = params.heat_exchange.T_atm * ones(1, Nx);

end

else

T_atm = 300 * ones(1, Nx);  % 300 K по умолчанию

end

% Свойства воздуха при температуре пленки (средней между стенкой и атмосферой)

T_film = 0.5 * (T_wall_prev + T_atm);

[Cp_atm, k_atm, mu_atm, Pr_atm, rho_atm] = compute_air_properties(T_film, p_gas);

% Число Рейнольдса для внешнего обтекания

Re_outer = zeros(1, Nx);

for i = 1:Nx

if mu_atm(i) > 0

Re_outer(i) = rho_atm(i) * u_atm(i) * D_outer(i) / mu_atm(i);

end

end

% Коэффициент теплообмена для внешней поверхности

% Корреляция для поперечного обтекания цилиндра

Nu_outer = zeros(1, Nx);

h_outer = zeros(1, Nx);

for i = 1:Nx

if Re_outer(i) < 4

Nu_outer(i) = 0.989 * Re_outer(i)^0.330 * Pr_atm(i)^(1/3);

elseif Re_outer(i) < 40

Nu_outer(i) = 0.911 * Re_outer(i)^0.385 * Pr_atm(i)^(1/3);

elseif Re_outer(i) < 4000

Nu_outer(i) = 0.683 * Re_outer(i)^0.466 * Pr_atm(i)^(1/3);

elseif Re_outer(i) < 40000

Nu_outer(i) = 0.193 * Re_outer(i)^0.618 * Pr_atm(i)^(1/3);

else

Nu_outer(i) = 0.027 * Re_outer(i)^0.805 * Pr_atm(i)^(1/3);

end

% Коэффициент теплообмена [Вт/(м²·K)]

if D_outer(i) > 0

h_outer(i) = Nu_outer(i) * k_atm(i) / D_outer(i);

end

end

%% 4. РАСЧЕТ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛООБМЕНА

% Коэффициент лучистого теплообмена

sigma = 5.67e-8;  % Постоянная Стефана-Больцмана [Вт/(м²·K⁴)]

h_rad_outer = zeros(1, Nx);

for i = 1:Nx

T_wall_K = T_wall_prev(i);

T_atm_K = T_atm(i);

if T_wall_K > 0 && T_atm_K > 0

h_rad_outer(i) = params.heat_exchange.epsilon * sigma * ...

(T_wall_K^2 + T_atm_K^2) * (T_wall_K + T_atm_K);

end

end

% Суммарный коэффициент теплообмена на внешней поверхности

h_outer_total = h_outer + h_rad_outer;

%% 5. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ СТЕНКИ

% Тепловые сопротивления

R_conv_inner = 1 ./ (h_inner .* A_inner);

R_cond_wall = delta_wall ./ (params.heat_exchange.k_wall .* A_inner);

R_conv_outer = 1 ./ (h_outer_total .* A_outer);

% Полное тепловое сопротивление

R_total = R_conv_inner + R_cond_wall + R_conv_outer;

% Тепловой поток от газа к атмосфере

Q_total = (T_gas - T_atm) ./ R_total;

% Тепловой поток на внутренней поверхности (от газа к стенке)

q_inner = Q_total;

% Тепловой поток на внешней поверхности (от стенки к атмосфере)

q_outer = Q_total;

% Температура на внутренней поверхности стенки

T_wall_inner = T_gas - Q_total .* R_conv_inner;

% Температура на внешней поверхности стенки

T_wall_outer = T_atm + Q_total .* R_conv_outer;

% Средняя температура стенки

T_wall = 0.5 * (T_wall_inner + T_wall_outer);

%% 6. РАСЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА

% Тепло, отводимое от газа

Q_gas_loss = -Q_total;  % Отрицательное значение - отвод тепла

% Изменение температуры газа в каждой ячейке

for i = 1:Nx

% Масса газа в ячейке

V_cell = F(i) * L_segment(i);

m_gas = rho_gas(i) * V_cell;

if m_gas > 0 && abs(Q_gas_loss(i)) > 0

% Удельная теплоемкость смеси при постоянном объеме

Y_fuel = 1 - Y_air(i) - Y_products(i);

Cp_mix = Y_air(i) * params.air.Cp + ...

Y_fuel * params.fuel.Cp + ...

Y_products(i) * params.products.Cp;

gamma_mix = (Y_air(i) * params.air.gamma + ...

Y_fuel * 1.1 + ...  % Примерное значение для топлива

Y_products(i) * params.products.gamma) / ...

(Y_air(i) + Y_fuel + Y_products(i));

Cv_mix = Cp_mix / gamma_mix;

% Изменение температуры (явная схема)

dT_gas = Q_gas_loss(i) * dt / (m_gas * Cv_mix);

% Ограничение изменения температуры

max_dT = 100;  % Максимальное изменение за шаг [K]

if abs(dT_gas) > max_dT

dT_gas = sign(dT_gas) * max_dT;

end

T_new(i) = T_gas(i) + dT_gas;

% Новая температура должна быть не ниже температуры стенки

T_new(i) = max(T_new(i), T_wall_inner(i));

end

end

%% 7. АККУМУЛЯЦИЯ ТЕПЛА В СТЕНКЕ

% Изменение температуры стенки с учетом аккумуляции тепла

for i = 1:Nx

if wall_heat_capacity(i) > 0

% Чистый тепловой поток в стенку

Q_net_wall = Q_total(i) - Q_gas_loss(i);  % Разность потоков

% Изменение температуры стенки

dT_wall = Q_net_wall * dt / wall_heat_capacity(i);

% Ограничение

max_dT_wall = 50;

if abs(dT_wall) > max_dT_wall

dT_wall = sign(dT_wall) * max_dT_wall;

end

T_wall_prev(i) = T_wall_prev(i) + dT_wall;

% Накопленное тепло (для диагностики)

Q_accumulated(i) = Q_accumulated(i) + Q_net_wall * dt;

end

end

%% 8. ОБНОВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ

T_wall = T_wall_prev;

%% 9. ВЫЧИСЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТЕПЛООТДАЧИ

% Сохранение для визуализации

params.heat_exchange.h_inner = h_inner;

params.heat_exchange.h_outer = h_outer;

params.heat_exchange.h_rad = h_rad_outer;

params.heat_exchange.Re_inner = Re;

params.heat_exchange.Re_outer = Re_outer;

params.heat_exchange.Nu_inner = Nu_inner;

params.heat_exchange.Nu_outer = Nu_outer;

params.heat_exchange.Q_accumulated = Q_accumulated;

end

## compute_gas_properties_full.m

matlab

function [Cp, k, mu, Pr, rho] = compute_gas_properties_full(...

T, p, Y_air, Y_products, params)

% Вычисление полного набора теплофизических свойств газовой смеси

N = length(T);

Cp = zeros(1, N);

k = zeros(1, N);

mu = zeros(1, N);

Pr = zeros(1, N);

rho = zeros(1, N);

% Удельные газовые постоянные компонентов

R_air = params.air.R;

R_fuel = params.constants.R_univ / params.fuel.M;

R_prod = params.products.R;

for i = 1:N

% Доли компонентов

Y_fuel = 1 - Y_air(i) - Y_products(i);

% 1. Теплоемкость смеси

Cp_air = params.air.Cp;

Cp_fuel = params.fuel.Cp;

Cp_prod = params.products.Cp;

Cp(i) = Y_air(i) * Cp_air + Y_fuel * Cp_fuel + Y_products(i) * Cp_prod;

% 2. Теплопроводность (формула Вике-Линдсей-Бромли)

% Для смеси газов

k_air = thermal_conductivity_air(T(i));

k_fuel = thermal_conductivity_propane(T(i));

k_prod = thermal_conductivity_combustion_products(T(i));

% Простое линейное смешение

k(i) = Y_air(i) * k_air + Y_fuel * k_fuel + Y_products(i) * k_prod;

% 3. Динамическая вязкость (формула Вилкинсона)

mu_air = viscosity_air(T(i));

mu_fuel = viscosity_propane(T(i));

mu_prod = viscosity_combustion_products(T(i));

% Смешение по правилу Вилкинсона

mu_mix = 0;

for j = 1:3

if j == 1

Y_j = Y_air(i);

mu_j = mu_air;

M_j = params.air.M;

elseif j == 2

Y_j = Y_fuel;

mu_j = mu_fuel;

M_j = params.fuel.M;

else

Y_j = Y_products(i);

mu_j = mu_prod;

M_j = params.products.M;

end

if Y_j > 0

sum_term = 0;

for kk = 1:3

if kk == 1

Y_kk = Y_air(i);

mu_kk = mu_air;

M_kk = params.air.M;

elseif kk == 2

Y_kk = Y_fuel;

mu_kk = mu_fuel;

M_kk = params.fuel.M;

else

Y_kk = Y_products(i);

mu_kk = mu_prod;

M_kk = params.products.M;

end

if Y_kk > 0

phi = (1 + sqrt(mu_j/mu_kk) * (M_kk/M_j)^0.25)^2 / ...

(sqrt(8) * sqrt(1 + M_j/M_kk));

sum_term = sum_term + Y_kk * phi;

end

end

mu_mix = mu_mix + Y_j * mu_j / sum_term;

end

end

mu(i) = mu_mix;

% 4. Число Прандтля

Pr(i) = mu(i) * Cp(i) / k(i);

% 5. Плотность (из уравнения состояния)

R_mix = Y_air(i) * R_air + Y_fuel * R_fuel + Y_products(i) * R_prod;

rho(i) = p(i) / (R_mix * T(i));

end

end

function k = thermal_conductivity_air(T)

% Теплопроводность воздуха [Вт/(м·K)]

% Корреляция для диапазона 100-2000 K

if T < 200

k = 0.0241 * (T/300)^0.85;

else

k = 0.0241 * (T/300)^0.82;

end

end

function k = thermal_conductivity_propane(T)

% Теплопроводность пропана [Вт/(м·K)]

k = 0.015 * (T/300)^0.78;

end

function k = thermal_conductivity_combustion_products(T)

% Теплопроводность продуктов сгорания [Вт/(м·K)]

k = 0.035 * (T/300)^0.80;

end

function mu = viscosity_air(T)

% Динамическая вязкость воздуха [Па·с]

% Корреляция Сазерленда

T0 = 291.15;  % Reference temperature [K]

mu0 = 1.827e-5;  % Reference viscosity [Pa·s]

S = 120;  % Sutherland constant [K]

mu = mu0 * (T/T0)^1.5 * (T0 + S) / (T + S);

end

function mu = viscosity_propane(T)

% Динамическая вязкость пропана [Па·с]

mu0 = 8.0e-6;  % at 300 K

mu = mu0 * (T/300)^0.7;

end

function mu = viscosity_combustion_products(T)

% Динамическая вязкость продуктов сгорания [Па·с]

mu0 = 1.5e-5;  % at 300 K

mu = mu0 * (T/300)^0.65;

end

## compute_air_properties.m

matlab

function [Cp, k, mu, Pr, rho] = compute_air_properties(T, p)

% Свойства атмосферного воздуха

N = length(T);

Cp = zeros(1, N);

k = zeros(1, N);

mu = zeros(1, N);

Pr = zeros(1, N);

rho = zeros(1, N);

% Удельная газовая постоянная воздуха

R_air = 287.05;

for i = 1:N

% Теплоемкость

if T(i) < 800

Cp(i) = 1005;  % [Дж/(кг·K)]

else

% Учет температурной зависимости

Cp(i) = 1005 + 0.05 * (T(i) - 800);

end

% Теплопроводность

k(i) = thermal_conductivity_air(T(i));

% Вязкость

mu(i) = viscosity_air(T(i));

% Число Прандтля

Pr(i) = mu(i) * Cp(i) / k(i);

% Плотность (идеальный газ)

rho(i) = p(i) / (R_air * T(i));

end

end

## Обновленный initial_conditions.m (добавляем параметры теплообмена)

matlab

function params = initial_conditions()

% ... предыдущий код ...

%% 12. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛООБМЕНА

params.heat_exchange.active = true;      % Включить теплообмен

% Свойства материала стенки (сталь)

params.heat_exchange.rho_wall = 7850;    % Плотность [кг/м³]

params.heat_exchange.Cp_wall = 500;      % Теплоемкость [Дж/(кг·K)]

params.heat_exchange.k_wall = 50;        % Теплопроводность [Вт/(м·K)]

params.heat_exchange.epsilon = 0.8;      % Степень черноты

% Геометрия стенки

params.heat_exchange.wall_thickness = 0.005;  % Толщина стенки [м] (5 мм)

% Начальная температура стенки

params.heat_exchange.T_wall_initial = 400;    % [K]

% Параметры окружающей среды

params.heat_exchange.T_atm = 300;        % Температура атмосферы [K]

params.heat_exchange.u_atm = 5;          % Скорость внешнего потока [м/с]

% Коэффициенты теплообмена (если заданы явно, а не через числа Нуссельта)

params.heat_exchange.h_inner_fixed = 0;  % 0 - считать автоматически

params.heat_exchange.h_outer_fixed = 0;  % 0 - считать автоматически

% Флаги различных режимов теплообмена

params.heat_exchange.convection_inner = true;   % Конвекция внутри

params.heat_exchange.convection_outer = true;   % Конвекция снаружи

params.heat_exchange.radiation = true;          % Излучение

params.heat_exchange.conduction = true;         % Теплопроводность в стенке

% ... остальной код ...

end

## update_heat_exchange_in_main.m (обновление main_optimized.m)

matlab

function main_optimized_with_heat_exchange()

% Основная программа с учетом теплообмена

clc; clearvars; close all;

fprintf('=========================================\n');

fprintf('   РАСЧЁТ ПУВРД С УЧЁТОМ ТЕПЛООБМЕНА\n');

fprintf('=========================================\n\n');

%% 1. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ

fprintf('[1] Инициализация...\n');

params = initial_conditions();

% Создание структуры состояния

state = struct();

state.p = params.initial.p;

state.u = params.initial.u;

state.rho = params.initial.rho;

state.T = params.initial.T;

state.Y_air = params.initial.Y_air;

state.Y_products = params.initial.Y_products;

state.contact_discontinuities = [];

% Массивы для истории теплообмена

history.heat = struct();

history.heat.q_inner = [];

history.heat.q_outer = [];

history.heat.T_wall = [];

history.heat.h_inner = [];

history.heat.h_outer = [];

% ... остальная инициализация ...

%% 2. ЦИКЛ РАСЧЁТА

while t < params.discretization.t_total

% ... предыдущие шаги ...

%% 2.6 ТЕПЛООБМЕН СО СТЕНКАМИ

if params.heat_exchange.active

[state_new.T, q_inner, q_outer, T_wall] = heat_exchange(...

state_new.T, state_new.u, state_new.p, state_new.rho, ...

state_new.Y_air, state_new.Y_products, ...

params.geometry.x, params.geometry.F, dt, params);

% Сохранение данных теплообмена

if mod(step, params.output.save_interval) == 0

history.heat.q_inner(end+1, :) = q_inner;

history.heat.q_outer(end+1, :) = q_outer;

history.heat.T_wall(end+1, :) = T_wall;

history.heat.h_inner(end+1, :) = params.heat_exchange.h_inner;

history.heat.h_outer(end+1, :) = params.heat_exchange.h_outer;

end

% Пересчет давления с учетом новой температуры

for i = 1:params.geometry.Nx

Y_fuel = 1 - state_new.Y_air(i) - state_new.Y_products(i);

R_mix = compute_R_mix(state_new.Y_air(i), Y_fuel, ...

state_new.Y_products(i), params);

state_new.p(i) = state_new.rho(i) * R_mix * state_new.T(i);

end

end

%% 2.7 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА (при необходимости)

if params.output.plot_interval > 0 && ...

mod(step, params.output.plot_interval) == 0 && ...

params.heat_exchange.active

visualize_heat_exchange(params.geometry.x, state_new.T, T_wall, ...

q_inner, q_outer, t, params);

end

% ... остальные шаги ...

end

%% 3. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛООБМЕНА

save_heat_exchange_results(history.heat, params);

%% 4. ФИНАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА

visualize_final_heat_exchange(history, params);

% ... завершение ...

end

## visualize_heat_exchange.m

matlab

function visualize_heat_exchange(x, T_gas, T_wall, q_inner, q_outer, t, params)

% Визуализация параметров теплообмена

if ~isgraphics(2)

figure(2);

set(2, 'Position', [100, 50, 1400, 900]);

end

figure(2);

% 1. Температуры газа и стенки

subplot(2, 3, 1);

plot(x, T_gas, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(x, T_wall, 'r-', 'LineWidth', 2);

plot(x, params.heat_exchange.T_atm * ones(size(x)), 'g--', 'LineWidth', 1);

xlabel('x, м'); ylabel('T, K');

title(sprintf('Температуры (t = %.4f с)', t));

legend('Газ', 'Стенка', 'Атмосфера', 'Location', 'best');

grid on; hold off;

% 2. Тепловые потоки

subplot(2, 3, 2);

plot(x, q_inner/1000, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(x, q_outer/1000, 'r-', 'LineWidth', 2);

xlabel('x, м'); ylabel('q, кВт/м²');

title('Плотность теплового потока');

legend('Внутренняя', 'Внешняя', 'Location', 'best');

grid on; hold off;

% 3. Коэффициенты теплоотдачи

subplot(2, 3, 3);

semilogy(x, params.heat_exchange.h_inner, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;

semilogy(x, params.heat_exchange.h_outer, 'r-', 'LineWidth', 2);

semilogy(x, params.heat_exchange.h_rad, 'g-', 'LineWidth', 2);

xlabel('x, м'); ylabel('h, Вт/(м²·K)');

title('Коэффициенты теплоотдачи');

legend('h_{внутр}', 'h_{внешн}', 'h_{луч}', 'Location', 'best');

grid on; hold off;

% 4. Температурные напоры

subplot(2, 3, 4);

delta_T_inner = T_gas - T_wall;

delta_T_outer = T_wall - params.heat_exchange.T_atm;

plot(x, delta_T_inner, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(x, delta_T_outer, 'r-', 'LineWidth', 2);

xlabel('x, м'); ylabel('ΔT, K');

title('Температурные напоры');

legend('Газ-стенка', 'Стенка-атмосфера', 'Location', 'best');

grid on; hold off;

% 5. Числа Рейнольдса

subplot(2, 3, 5);

plot(x, params.heat_exchange.Re_inner, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;

plot(x, params.heat_exchange.Re_outer, 'r-', 'LineWidth', 2);

set(gca, 'YScale', 'log');

xlabel('x, м'); ylabel('Re');

title('Числа Рейнольдса');

legend('Внутреннее', 'Внешнее', 'Location', 'best');

grid on; hold off;

% 6. Баланс тепла

subplot(2, 3, 6);

Q_total_inner = sum(abs(q_inner));

Q_total_outer = sum(abs(q_outer));

Q_accumulated = sum(params.heat_exchange.Q_accumulated);

bar([Q_total_inner/1000, Q_total_outer/1000, Q_accumulated/1000]);

set(gca, 'XTickLabel', {'Приход', 'Расход', 'Накоплено'});

ylabel('Тепло, кДж');

title('Баланс тепла');

grid on;

drawnow;

end

## save_heat_exchange_results.m

matlab

function save_heat_exchange_results(heat_history, params)

% Сохранение результатов теплообмена

if ~params.heat_exchange.active

return;

end

filename = 'heat_exchange_results.mat';

% Структура для сохранения

heat_results = struct();

heat_results.q_inner = heat_history.q_inner;

heat_results.q_outer = heat_history.q_outer;

heat_results.T_wall = heat_history.T_wall;

heat_results.h_inner = heat_history.h_inner;

heat_results.h_outer = heat_history.h_outer;

heat_results.params = params.heat_exchange;

% Дополнительные расчеты

if ~isempty(heat_history.q_inner)

% Средние значения

heat_results.mean_q_inner = mean(heat_history.q_inner, 1);

heat_results.mean_q_outer = mean(heat_history.q_outer, 1);

heat_results.mean_T_wall = mean(heat_history.T_wall, 1);

% Максимальные значения

heat_results.max_q_inner = max(heat_history.q_inner, [], 1);

heat_results.max_q_outer = max(heat_history.q_outer, [], 1);

heat_results.max_T_wall = max(heat_history.T_wall, [], 1);

% Интегральные тепловые потоки

heat_results.Q_total_inner = trapz(params.geometry.x, heat_results.mean_q_inner);

heat_results.Q_total_outer = trapz(params.geometry.x, heat_results.mean_q_outer);

% Коэффициент теплопередачи

mean_delta_T = mean(heat_history.T_wall, 1) - params.heat_exchange.T_atm;

heat_results.K_overall = heat_results.mean_q_outer ./ mean_delta_T;

end

% Сохранение в файл

save(filename, 'heat_results');

fprintf('Результаты теплообмена сохранены в: %s\n', filename);

% Вывод сводки в консоль

if ~isempty(heat_history.q_inner)

fprintf('\n=== СВОДКА ПО ТЕПЛООБМЕНУ ===\n');

fprintf('Средний тепловой поток внутрь: %.1f Вт/м²\n', mean(heat_results.mean_q_inner));

fprintf('Средний тепловой поток наружу: %.1f Вт/м²\n', mean(heat_results.mean_q_outer));

fprintf('Средняя температура стенки: %.1f K\n', mean(heat_results.mean_T_wall));

fprintf('Макс. температура стенки: %.1f K\n', max(heat_results.max_T_wall));

fprintf('Общий приход тепла: %.2f кВт\n', heat_results.Q_total_inner/1000);

fprintf('Общий расход тепла: %.2f кВт\n', heat_results.Q_total_outer/1000);

fprintf('Коэфф. теплопередачи: %.1f Вт/(м²·K)\n', mean(heat_results.K_overall));

end

end

## visualize_final_heat_exchange.m

matlab

function visualize_final_heat_exchange(history, params)

% Финальная визуализация результатов теплообмена

if ~params.heat_exchange.active || isempty(history.heat.q_inner)

return;

end

figure('Position', [100, 100, 1600, 1000]);

% 1. Эволюция температуры стенки во времени

subplot(2, 3, 1);

if size(history.heat.T_wall, 1) > 1

imagesc(params.geometry.x, history.time, history.heat.T_wall);

colorbar;

xlabel('x, м'); ylabel('t, с');

title('Эволюция температуры стенки');

colormap('hot');

end

% 2. Профиль температуры в конце расчета

subplot(2, 3, 2);

plot(params.geometry.x, history.heat.T_wall(end, :), 'r-', 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(params.geometry.x, params.heat_exchange.T_atm * ones(size(params.geometry.x)), 'g--');

xlabel('x, м'); ylabel('T_{стенки}, K');

title('Финальный профиль температуры стенки');

legend('Стенка', 'Атмосфера', 'Location', 'best');

grid on;

% 3. Профиль тепловых потоков

subplot(2, 3, 3);

plot(params.geometry.x, history.heat.q_inner(end, :)/1000, 'b-', 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(params.geometry.x, history.heat.q_outer(end, :)/1000, 'r-', 'LineWidth', 2);

xlabel('x, м'); ylabel('q, кВт/м²');

title('Финальные тепловые потоки');

legend('Внутренний', 'Внешний', 'Location', 'best');

grid on;

% 4. Коэффициенты теплоотдачи

subplot(2, 3, 4);

plot(params.geometry.x, history.heat.h_inner(end, :), 'b-', 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(params.geometry.x, history.heat.h_outer(end, :), 'r-', 'LineWidth', 2);

xlabel('x, м'); ylabel('h, Вт/(м²·K)');

title('Коэффициенты теплоотдачи');

legend('Внутренний', 'Внешний', 'Location', 'best');

grid on;

set(gca, 'YScale', 'log');

% 5. Тепловой баланс по длине

subplot(2, 3, 5);

Q_inner_cum = cumtrapz(params.geometry.x, history.heat.q_inner(end, :));

Q_outer_cum = cumtrapz(params.geometry.x, history.heat.q_outer(end, :));

plot(params.geometry.x, Q_inner_cum/1000, 'b-', 'LineWidth', 2);

hold on;

plot(params.geometry.x, Q_outer_cum/1000, 'r-', 'LineWidth', 2);

xlabel('x, м'); ylabel('Q_{кумул}, кВт');

title('Кумулятивные тепловые потоки');

legend('Принято стенкой', 'Отдано атмосфере', 'Location', 'best');

grid on;

% 6. Диаграмма тепловых сопротивлений

subplot(2, 3, 6);

% Средние сопротивления

R_conv_inner = 1 ./ mean(history.heat.h_inner, 2);

R_conv_outer = 1 ./ mean(history.heat.h_outer, 2);

R_cond = params.heat_exchange.wall_thickness / params.heat_exchange.k_wall;

resistances = [mean(R_conv_inner), R_cond, mean(R_conv_outer)];

labels = {'Конвекция внутр.', 'Теплопроводность', 'Конвекция внешн.'};

pie(resistances, labels);

title('Вклад тепловых сопротивлений');

% Сохранение графиков

saveas(gcf, 'heat_exchange_summary.png');

fprintf('Графики теплообмена сохранены в heat_exchange_summary.png\n');

end

## heat_exchange_report.m (генерация отчета)

matlab

function heat_exchange_report(params, heat_results)

% Генерация текстового отчета по теплообмену

if ~params.heat_exchange.active

fprintf('Теплообмен не учитывался в расчете.\n');

return;

end

fprintf('\n');

fprintf('===============================================\n');

fprintf('          ОТЧЁТ ПО ТЕПЛООБМЕНУ\n');

fprintf('===============================================\n\n');

fprintf('1. ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛООБМЕНА:\n');

fprintf('   Материал стенки: сталь\n');

fprintf('   Толщина стенки: %.1f мм\n', params.heat_exchange.wall_thickness*1000);

fprintf('   Плотность стенки: %.0f кг/м³\n', params.heat_exchange.rho_wall);

fprintf('   Теплоемкость стенки: %.0f Дж/(кг·K)\n', params.heat_exchange.Cp_wall);

fprintf('   Теплопроводность стенки: %.1f Вт/(м·K)\n', params.heat_exchange.k_wall);

fprintf('   Степень черноты: %.2f\n', params.heat_exchange.epsilon);

fprintf('   Температура атмосферы: %.0f K\n', params.heat_exchange.T_atm);

fprintf('   Скорость внешнего потока: %.1f м/с\n\n', params.heat_exchange.u_atm);

if isfield(heat_results, 'mean_T_wall')

fprintf('2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА:\n');

% Температурные показатели

T_wall_mean = mean(heat_results.mean_T_wall);

T_wall_max = max(heat_results.max_T_wall);

T_wall_min = min(heat_results.mean_T_wall);

fprintf('   Температура стенки:\n');

fprintf('     Средняя: %.1f K (%.1f °C)\n', T_wall_mean, T_wall_mean - 273.15);

fprintf('     Максимальная: %.1f K (%.1f °C)\n', T_wall_max, T_wall_max - 273.15);

fprintf('     Минимальная: %.1f K (%.1f °C)\n', T_wall_min, T_wall_min - 273.15);

fprintf('     Размах: %.1f K\n\n', T_wall_max - T_wall_min);

% Тепловые потоки

q_inner_mean = mean(heat_results.mean_q_inner);

q_outer_mean = mean(heat_results.mean_q_outer);

q_inner_max = max(heat_results.max_q_inner);

q_outer_max = max(heat_results.max_q_outer);

fprintf('   Плотность теплового потока:\n');

fprintf('     Внутренняя поверхность:\n');

fprintf('       Средняя: %.0f Вт/м²\n', q_inner_mean);

fprintf('       Максимальная: %.0f Вт/м²\n', q_inner_max);

fprintf('     Внешняя поверхность:\n');

fprintf('       Средняя: %.0f Вт/м²\n', q_outer_mean);

fprintf('       Максимальная: %.0f Вт/м²\n\n', q_outer_max);

% Коэффициенты теплоотдачи

if isfield(heat_results, 'K_overall')

K_mean = mean(heat_results.K_overall);

fprintf('   Коэффициент теплопередачи:\n');

fprintf('     Средний: %.1f Вт/(м²·K)\n\n', K_mean);

end

% Тепловые мощности

fprintf('   Тепловые мощности:\n');

fprintf('     Принято стенкой: %.2f кВт\n', heat_results.Q_total_inner/1000);

fprintf('     Отдано атмосфере: %.2f кВт\n', heat_results.Q_total_outer/1000);

% Эффективность теплоотвода

efficiency = abs(heat_results.Q_total_outer / heat_results.Q_total_inner) * 100;

fprintf('     Эффективность теплоотвода: %.1f%%\n\n', efficiency);

% Критические участки

fprintf('3. КРИТИЧЕСКИЕ УЧАСТКИ:\n');

[~, idx_max_T] = max(heat_results.mean_T_wall);

[~, idx_max_q] = max(heat_results.mean_q_inner);

fprintf('   Макс. температура в x = %.3f м\n', params.geometry.x(idx_max_T));

fprintf('   Макс. тепловой поток в x = %.3f м\n\n', params.geometry.x(idx_max_q));

% Рекомендации

fprintf('4. РЕКОМЕНДАЦИИ:\n');

if T_wall_max > 1000

fprintf('   ВНИМАНИЕ: Температура стенки превышает 1000 K\n');

fprintf('   Рекомендуется: охлаждение или термостойкое покрытие\n');

elseif T_wall_max > 800

fprintf('   Температура стенки в допустимых пределах\n');

fprintf('   Рекомендуется: стандартная жаропрочная сталь\n');

else

fprintf('   Температурный режим умеренный\n');

fprintf('   Можно использовать обычную конструкционную сталь\n');

end

if q_inner_max > 500000

fprintf('   ВНИМАНИЕ: Высокая плотность теплового потока\n');

fprintf('   Рекомендуется: внутреннее охлаждение или теплозащита\n');

end

end

fprintf('\n===============================================\n');

fprintf('Отчёт сформирован: %s\n', datestr(now));

fprintf('===============================================\n');

% Сохранение отчета в файл

report_filename = 'heat_exchange_report.txt';

diary(report_filename);

heat_exchange_report(params, heat_results);

diary off;

fprintf('Отчёт сохранён в файл: %s\n', report_filename);

end

Интеграция в основную программу:

Для включения теплообмена в основной расчет необходимо:

- В initial_conditions.m активировать параметры теплообмена:

matlab

params.heat_exchange.active = true;

- В main_optimized.m добавить вызов модуля теплообмена:

matlab

%% ТЕПЛООБМЕН

if params.heat_exchange.active

[state_new.T, q_inner, q_outer, T_wall] = heat_exchange(...

state_new.T, state_new.u, state_new.p, state_new.rho, ...

state_new.Y_air, state_new.Y_products, ...

params.geometry.x, params.geometry.F, dt, params);

% Пересчет давления с учетом изменения температуры

for i = 1:params.geometry.Nx

Y_fuel = 1 - state_new.Y_air(i) - state_new.Y_products(i);

R_mix = compute_R_mix(state_new.Y_air(i), Y_fuel, ...

state_new.Y_products(i), params);

state_new.p(i) = state_new.rho(i) * R_mix * state_new.T(i);

end

end

- Добавить визуализацию теплообмена в основной цикл

Основные особенности реализованного модуля теплообмена:

- Комплексный теплоперенос: конвекция + теплопроводность + излучение

- Адаптивные коэффициенты теплоотдачи: автоматический расчет через числа Нуссельта

- Температурно-зависимые свойства: всех материалов и сред

- Аккумуляция тепла в стенке с учетом теплоемкости

- Детальная визуализация: графики тепловых потоков, температур, коэффициентов

- Автоматический отчет: с рекомендациями по конструкции

- Баланс тепла: контроль прихода и расхода тепловой энергии

Модуль позволяет оценить:

- Распределение температуры по длине двигателя

- Тепловые нагрузки на стенки

- Эффективность теплоотвода в атмосферу

- Критические участки с максимальным нагревом

- Общий тепловой баланс системы

Для более точного учета можно дополнительно реализовать:

- Нестационарную теплопроводность в стенке

- Сложные режимы течения (отрывные зоны)

- Зависимость свойств материалов от температуры

- Влияние загрязнений и окисления на теплообмен