Анализ исходных данных

Актуальность

Объект и предмет

Цель и задачи

Обзор

Воздушно-реактивный двигатель (ВРД) — тепловой реактивный двигатель, рабочим телом которого является смесь атмосферного воздуха и продуктов сгорания топлива. При сгорании топлива рабочее тело нагревается и, расширяясь, истекает из двигателя с большой скоростью, создавая реактивную тягу.

Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД) является вариантом воздушно-реактивного двигателя в котором процесс подачи  компонентов топлива происходит периодически.

ПуВРД делятся по конструкции на

- Клапанные ПуВРД;

- Бесклапанные ПуВРД.

Посмесеобразованию

- Внешнее

- Внутреннее

По способу подачи топлива

- Карбюраторный

- Инжекторный

По характеру горения на

- Дефлаграционные;

- Детонационные.

Бесклапанные ПуВРД не имеют механического клапана, вместо него используется газовый (аэродинамический клапан), поэтому их также называют ПуВРД с газовый клапаном.

Детонационные ПуВРД. В этих двигателях горение топливной смеси происходит в режиме. Детонационная волна распространяется в топливной смеси гораздо быстрее, чем звуковая, поэтому за время химической реакции детонационного горения объём топливной смеси не успевает существенно увеличиться, а давление возрастает скачкообразно (до значений свыше 100 ат), таким образом имеет место изохорический (при постоянном объёме) нагрев рабочего тела. После этого начинается фаза расширения рабочего тела в сопле с образованием реактивной струи. Детонационные ПуВРД могут быть как с клапанами, так и без. Детонационные двигатели сегодня делятся на два основных типа: импульсные (пульсирующие) и «вращающиеся» (ротационные, спиновые):

Импульсный детонационный двигатель:

в импульсных двигателях происходят короткие взрывы по мере сгорания небольших порций горюче-воздушной смеси.

Вращающийся детонационный двигатель:

во вращающемся детонационном двигателе (ВДД) происходит постоянная незатухающая детонация в кольцевой камере сгорания (горение смеси происходит постоянно без остановки, причем фронт горения «бежит» по кольцевой камере сгорания без перерыва). В них предусмотрена закольцованная камера сгорания, расположенная между двумя цилиндрами, находящимися один внутри другого; в этой камере тяга генерируется посредством ударной волны, удерживающейся в бесконечной петле. Через форсунки в камеру подаются газообразное топливо и окислитель, затем они поджигаются. Происходит первая детонация, в результате которой испускается сверхзвуковая ударная волна, которая проходит по закольцованной камере сгорания. Сделав один оборот и вернувшись к форсункам, она поджигает следующую партию топлива и окислителя: взрыв создает еще одну сверхзвуковую волну, потом еще и еще. В результате серии взрывов появляется тяга.

История

Первые разработки ПуВРД были получены независимо друг от друга в 1860-х годах Шарлем де Луврье (Франция), Мартином Вибергом (Швеция) и Николаем Афанасьевичем Телешовым (Россия).

Первый работающий импульсный двигатель был запатентован в 1906 году русским инженером В. В. Караводиным, который завершил разработку действующей модели в 1907 году.

Французский изобретатель Жорж Марконне запатентовал свой бесклапанный импульсно-реактивный двигатель в 1908 году. Он стал родоначальником всех бесклапанных импульсно-реактивных двигателей.

Немецкие конструкторы накануне Второй мировой войны проводили широкий поиск альтернатив поршневым авиационным двигателям, благодаря чему был изобретён и пущен в серийное производство ПуВРД Argus As-014 производства фирмы Argus-Werken для самолёта-снаряда ФАУ-1. Главный конструктор Фау-1 Роберт Люссер выбрал главным образом ПуВРД, из-за простоты конструкции и, как следствие, малых трудозатрат на изготовление, что было оправдано при массовом производстве одноразовых снарядов, серийно выпущенных за неполный год (с июня 1944 по март 1945) в количестве свыше 10 тыс. единиц.

После войны исследования в области пульсирующих воздушно-реактивных двигателей продолжились во Франции (компания SNECMA) и в США (Pratt & Whitney, General Electric). Результаты этих разработок заинтересовали военных США и СССР. Был разработан ряд опытных и экспериментальных образцов. Первоначально основная проблема ракет «воздух-поверхность» заключалась в несовершенстве инерциальной системы наведения, точность которой считалась хорошей, если ракета с дальности в 150 километров попадала в квадрат со сторонами 3 километра. Это привело к тому, пульсирующие воздушно-реактивные двигатели не получили широкого распространения.

С развитием вычислительной техники и необходимостью в создании дешёвых двигателей для БпЛА, интерес к разработке бесклапанных ПуВРД вновь возвращается.

Разработанный в 2008 Исследовательской лабораторией ВВС и компанией Innovative Scientific Solutions, Inc. Самолет, выбранный для полета, представлял собой сильно модифицированный Scaled Composites Long-EZ, названный Borealis, получил детонационный двигатель.

Летом 2021 года Японское космическое агентство (JAXA) сообщило о проведении первых в истории испытаний такого двигателя на орбите. Запуск состоялся 27 июля с помощью восьмиметровой метеорологической ракеты S-520 (N31, стартовала с космодрома Утиноура), которая за четыре минуты по баллистической траектории достигла высоты 235 километров, а ещё через четыре — капсула с записанными результатами испытаний упала в море, где её подобрали специалисты. По заявлениям инженеров JAXA, тесты прошли успешно — после отделения первой ступени ракеты ВДД включился и проработал в течение шести секунд, создав тягу 500 Ньютон.

Также в 2024 году компания Wave Engine Corporation, принадлежащая Мэрилендскому университету, поставила заказчику четыре своих двигателя J-1. J-1 это импульсно-реактивный двигатель с цифровым управлением, предназначенный для использования в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Общие преимущества и недостатки свойственные ПуВРД с аэродинамическим клапаном.

Преимущества

- Отсутствие подвижных частей обеспечивает предельную конструктивную простоту.

- Высокая надёжность:  Двигатель может работать даже с деформированной, но сохранившей проходимость "горловиной".

- Высокая частота пульсаций: может достигать сотен герц (300-500 Гц и выше), так как не ограничена инерцией механических клапанов. Это позволяет уменьшить габариты двигателя при той же тяге.

- Лучшие массогабаритные показатели: за счёт более компактной и лёгкой входной части, относительно ПуВРД с механическим клапаном.

- Низкая стоимость производства.

III. Ключевые недостатки

- Жёсткая связь геометрии и режима: Длина резонатора и форма горловины жёстко определяют частоту и оптимальную скорость. Нет адаптивности.

- Низкое статическое давление в камере сгорания:

  - Из-за потерь на входе пиковое давление в цикле бесклапанного ПуВРД редко превышает 1.2-1.5 атм (абс), в то время как у клапанного может достигать 3-4 атм.

- Проблемы с обеспечением устойчивой работы (склонность к срыву пульсаций):

  - Устойчивый режим пульсаций существует в узком диапазоне соотношений топливо/воздух и скоростного напора.

  - Чувствителен к геометрии заднего среза резонатора и внешним акустическим воздействиям.

- Высокие термические нагрузки на входную кромку ("горловину"):

  - Зона перехода от камеры сгорания к диффузору становится критически нагруженным узлом. Она подвергается:

    - Периодическому воздействию фронта пламени.

    - Ударным волнам.

    - Эрозии высокоскоростным потоком.

- Высокий уровень вибраций и шума:

  - Широкий спектр мощных акустических колебаний (основная частота и гармоники).

- Ограниченная высотность и скоростной диапазон: Имеет ярко выраженный оптимальный скоростной режим. КПД резко падает при отклонении от расчётной скорости. Конструктивно является прямоточным двигателем в большей степени, чем клапанный.

  - Эффективная работа только в узком диапазоне скоростей (оптимум обычно M=0.4-0.7).

  - С ростом высоты падает плотность воздуха, что затрудняет поддержание стабильных пульсаций.

Анализ существующих конструкций бесклапанных ПуВРД.

Конструкции воплощённые в металл

- Схема Локвуда-Хиллера (Lockwood-Hiller): Классическая и наиболее распространённая U-образная схема.

- Состоит из:

  - Входного диффузора: Сужающийся-расширяющийся канал. Зона отрыва потока при сгорании работает как аэродинамический клапан.

  - Камеры сгорания: Цилиндрическая или коническая секция.

  - Резонаторной (выходной) трубы: Прямая труба, длина которой определяет частоту пульсаций.

  - Преимущества: Простота изготовления, предсказуемость поведения, хорошо изучена.

  - Недостатки: Значительные потери на изгибе потока, большая длина при высокой мощности.

Как показано на приведенном выше эскизе, впускной коллектор даже не обязательно должен быть расположен сбоку и изогнут назад. Его можно просто расположить так, чтобы он выступал из задней части камеры сгорания. Небольшой недостаток такой компоновки тот же, что и у изогнутых назад выхлопных патрубков — ему приходится всасывать свежий воздух против потока, если двигатель приводит в движение движущееся транспортное средство. Однако, если скорость движения вперед не очень высока, это, по-видимому, не является большой проблемой.

- "Китайская" (Chinese) или линейная симметричная схема:

  - Две прямые трубы (входная и выходная) соединены общей камерой сгорания в форме буквы V или U с острым углом. Иногда имеет форму вытянутой буквы Ψ.

  - Преимущества: Меньшие потери по сравнению с U-образной, более компактна.

  - Недостатки: Сложнее балансировать потоки в двух плечах, возможна интерференция волн.

- ПуВРД Escopette 3340

Впускной тракт состоит из двух труб. Первая труба имеет изгиб и обоими своими срезами направлена назад. Вторая труба находится на некотором расстоянии от первой и непосредственно соединяется с камерой сгорания.

Преимущества: Такая конструкция позволяет двигателю вести себя так, как если бы его длина была переменной: длинной во время фазы расширения и короткой во время всасывания. Предполагается, что во время расширения изогнутая впускная труба является частью эффективной длины двигателя и увеличивает тягу, а во время фазы сжатия впуск осуществляется через зазор между первой и второй впускными трубами.

Недостаток: Из-за отсутствия сквозного потока воздуха в пульсирующем двигателе коэффициент энергомассообмена низкий и результирующая тяга ниже, чем могла бы быть.

ПуВРД «Мессершмитт»

ПуВРД «Мессершмитт» Отличается наличием дефлектора, который эффективно перенаправляет обратный поток, идущий из воздухозаборника, он  состоит из простого острого конуса, задняя часть которого имеет форму, позволяющую отклонять акустическую волну назад.

Преимущество: Такая конструкция даёт возможность работы как в пульсирующем режиме на низких скоростях, так и в непрерывном на высоких. Что позволяет его в большем диапазоне скоростей.

Недостаток: наличие дефлектора направленного по ходу движения не позволяет применять U-образную схему или рекуператор, из-за чего в пульсирующем режиме будут возникать потери тяги из-за выхлопа направленного вперёд.

Принцип действия

В начале рабочего процесса камера сгорания ПуВРД с газовым клапаном заполняется смесью горючего и воздуха, с помощью свечи зажиганияа начинается дефлаграция, в камере сгорания образуется зона значительно повышенного давления, которая распространяется наружу через обе воздушные массы в виде волны сжатия. Эта волна движется со скоростью звука как через впускную, так и через выхлопную воздушные массы. Когда волна сжатия достигает открытого конца любой из труб, в противоположном направлении, «отражаясь» от открытого конца, начинается волна разрежения низкого давления. Прихода атмосферного воздуха в зону горения не будет до прибытия волны разрежения.

В бесклапанном двигателе фактически будут две волны разрежения: сначала из впускного тракта, а затем из выхлопной трубы. В типичных бесклапанных конструкциях волна, возвращающаяся из впускного тракта, будет относительно слабой. Её основной эффект заключается в начале разворота потока во впускном тракте, фактически «предварительно наполняя» впускной тракт свежим наружным воздухом. Полное «дыхание» двигателя в целом начнётся только после того, как мощная волна низкого давления из выхлопной трубы достигнет зоны сгорания. После этого начнётся существенное разворот потока, вызванный падением давления в зоне сгорания.

В этой фазе также наблюдается разница в действии сильно различающихся масс во впускном тракте и выхлопной трубе. Масса всасываемого воздуха снова довольно мала, но теперь она почти полностью состоит из наружного воздуха; поэтому свежий воздух доступен почти сразу, чтобы начать пополнение зоны сгорания спереди. Масса воздуха выхлопной трубы также втягивается, в конечном итоге также меняя направление. Выхлопная труба никогда не будет полностью очищена от горячих продуктов сгорания, но при реверсе она сможет легко втягивать свежий воздух со всех сторон вокруг отверстия выхлопной трубы, поэтому ее содержащаяся масса будет постепенно увеличиваться до следующего события дефлаграции. Поскольку воздух быстро поступает в зону сгорания, волна разрежения отражается назад от передней части корпуса двигателя, и по мере его движения назад плотность воздуха в зоне сгорания естественным образом возрастает до тех пор, пока давление топливовоздушной смеси не достигнет значения, при котором снова может начаться дефлаграция.

В практических конструкциях система непрерывного зажигания не требуется из-за нагрева стенок камеры сгорания и того, что массы воздуха полностью не очищаются от горячих продуктов сгорания.

Из-за наличия двух выхлопных труб в осесимметричных схемах создаётся обратная направлению движения тяга в резонаторе, направленном вперёд. Для нивелирования данного эффекта применяются рекуператоры направляющие поток назад или U-образные схемы.

Анализ существующих подходов к математическому моделированию рабочего процесса пуврд. Преимущества, недостатки, условия применимости

Моделирование в ANSYS

CHEMKIN

Горючее в бесклапанных ПуВРД используется в виде жидкости или газа. В данном случае для проектирования двигателя был выбран керосин из-за его более высокой плотности, удельной теплотворностью и хорошими эксплуатационными характеристиками относительно других видов топлива.

Но т.к. керосин представляет сложную углеводородную смесь с большим объёмом реакций во время процесса горений, для расчётов требуется упрощение состава до суррогатов с приближенными свойствами и редуцирование их процессов горения до размеров оптимальных для расчётов.

Сравнение теплоты сгорания топлив

| Топливо | Формула | Теплота сгорания, Qн | Энергетическая плотность | Температура горения (адиабатическая) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МДж/кг | МДж/л | °C (при α=1.0) |
| Метан (CH₄) | CH₄ | 50.0–55.5 | 22.2–25.0 (газ, 200 бар) | ~1950–2000 |
| Пропан (C₃H₈) | C₃H₈ | 46.3–50.3 | 23.2–25.3 (жидк.) | ~1980–2050 |
| Бензин (C₈H₁₈) | ~C₈H₁₈ | 42.5–44.0 | 31.9–33.0 | ~2100–2200 |
| Керосин (Jet A-1) | ~C₁₂H₂₆ | 43.0–43.5 | 33.5–36.0 | ~2100–2200 |

Физико-химические характеристики керосина

| Параметр | Единица измерения | Авиационный керосин (Jet A-1) |
| --- | --- | --- |
| 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Плотность при 20°C | кг/м³ | 775–840 |
| Температура самовоспламенения | °C | 220–260 |
| Температура кипения | °C | 240–280 |
| Температура замерзания | °C | ≤ -47 |
| Коэффициент теплопроводности при 20°C | Вт/(м·К) | 0.116–0.125 |
| Удельная теплоёмкость при 20°C | кДж/(кг·К) | 2.00–2.10 |
| 2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Теплота сгорания | МДж/кг | 45.5–46.0 |
| Температура адиабатического горения | °C | 2100–2200 |
| 3. ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Элементный состав (средний): |  |  |
| – Углерод (C) | % масс. | 85.5–86.5 |
| – Водород (H) | % масс. | 13.5–14.5 |
| – Сера (S) | % масс. | ≤ 0.0015 |
| Молекулярная масса (средняя) | г/моль | 150–180 |
| Эмпирическая формула | – | C₁₂H₂₆ |
| Стехиометрическое отношение воздух/топливо (по массе) | кг возд/кг топл | 14.7–15.0 |

Основные методы и их механизм реализации

1. Анализ Чувствительности (Sensitivity Analysis)

- Проводиться прямой анализ: Вычисляются коэффициенты чувствительности ключевых целевых параметров (например, время задержки воспламенения τ) к изменению констант скорости отдельных реакций kᵢ: Sᵢ = (∂τ/∂kᵢ) * (kᵢ/τ).

- Редуцирование: Реакции с коэффициентами чувствительности ниже заданного порога считаются неважными для данных условий и могут быть кандидатами на удаление.

2. Анализ Скорости Производства (Rate-Of-Production Analysis - ROP) и Анализ Потока (Flux Analysis)

- ROP: Для каждого вещества в ключевые моменты времени (или в разных точках пламени) вычисляется, через какие реакции оно образуется и потребляется. Определяются доминирующие пути.

- Анализ потока реакции (Reaction Flux): Анализируются "потоки" по ключевым каналам реакций.

- Редуцирование: Вещества, которые не участвуют в доминирующих путях образования/потребления ключевых компонент (или имеют очень низкую концентрацию), могут быть удалены. Вместе с веществом удаляются все реакции, в которых оно участвует.

3. Директированный Соотношением Граф (Directed Relation Graph - DRG) и его усовершенствования (DRGASA, DRGEP)

- Построение графа: Каждое химическое вещество — это узел графа. Дуги между веществами A и B строятся, если существует реакция, связывающая их. Вес дуги определяется относительным вкладом реакции в образование/потребление вещества A по отношению ко всем путям для A.

- Алгоритм:

  - Выбирается набор "целевых" веществ (Target Species), которые должны быть сохранены с высокой точностью (например, основные продукты, радикалы, определяющие скорость).

  - Начиная от целевых веществ, алгоритм "обходит" граф, суммируя веса путей.

  - Критерий редуцирования: Если связь между нецелевым веществом I и любым веществом из важного набора S (через все возможные пути) меньше заданного порога ε, то вещество I считается неважным и удаляется.

- Преимущество: DRG позволяет эффективно и быстро отсеять вещества, слабо связанные с основным процессом, без необходимости полного моделирования.

4. Анализ Замедленного Размерения (Computational Singular Perturbation - CSP) и Анализ Времени Жизни

- Как работает: Анализируются собственные значения Якобиана химической системы. Быстрые моды (с большими по модулю собственными числами) затухают очень быстро. Алгоритм CSP находит их и позволяет либо исключить, либо заменить связанные с ними реакции алгебраическими уравнениями.

- Время жизни вещества: Вещества с очень коротким временем жизни (например, активные радикалы) часто находятся в квазистационарном состоянии (Quasi-Steady-State Approximation - QSSA). Их концентрацию можно выразить через концентрации других, более "медленных" веществ, и исключить их из системы дифференциальных уравнений.

Для редуцирования был выбран алгоритм DRGEP

Описание механизма DRGEP (Directed Relation Graph with Error Propagation)

DRGEP — это усовершенствованный метод редуцирования химических механизмов, сочетающий теорию графов с анализом распространения ошибки.

2. Математический аппарат

2.1. Коэффициент парного отношения (Pairwise Interaction Coefficient)

Для каждой пары веществ i и j вычисляется коэффициент rᵢⱼ, показывающий, насколько вещество j важно для скорости образования/потребления вещества i:

text

rᵢⱼ = max(

|∑(νᵢₖ ωₖ δⱼₖ)| / max(Pᵢ, Cᵢ),

|∑(νⱼₖ ωₖ δᵢₖ)| / max(Pⱼ, Cⱼ)

)

где:

- νᵢₖ — стехиометрический коэффициент вещества i в реакции k (отрицательный для реагентов, положительный для продуктов)

- ωₖ — скорость реакции k (моль/см³·с)

- δⱼₖ = 1 если вещество j участвует в реакции k, иначе 0

- Pᵢ = ∑ max(0, νᵢₖ ωₖ) — общая скорость образования вещества i

- Cᵢ = ∑ max(0, -νᵢₖ ωₖ) — общая скорость потребления вещества i

- max(Pᵢ, Cᵢ) — нормирующий множитель для устранения зависимости от концентрации

Физический смысл: rᵢⱼ ∈ [0, 1] показывает, какая доля суммарного потока вещества i проходит через реакции, вовлекающие вещество j. rᵢⱼ = 1 означает, что j абсолютно необходимо для i; rᵢⱼ = 0 означает отсутствие прямой связи.

2.2. Построение направленного графа

Пример для простой системы H₂/O₂:

Узлы: H₂, O₂, H, O, OH, H₂O, HO₂, H₂O₂

Рёбра: взвешенные направленные связи с весами rᵢⱼ

H₂ (0.95) → H

↘         ↓

(0.6)    (0.8)

↘     ↓

OH → H₂O

3. Алгоритм Error Propagation

3.1. Определение целевых веществ (Target Species)

Выбираются вещества, которые должны быть сохранены:

- Обязательные: Топливо, окислитель, основные продукты

- Критические радикалы:

- Ключевые промежуточные продукты

3.2. Расчет коэффициентов важности Rᵢ

Для каждого вещества i вычисляется коэффициент важности Rᵢ относительно целевых веществ через алгоритм поиска пути:

text

Rᵢ = max[∏ rₖₗ по всем путям от целевого вещества T к i]

Алгоритм вычисления:

- Инициализация: Rₜ = 1 для всех целевых веществ, Rᵢ = 0 для остальных

- Для каждого ребра (j→i) с весом rⱼᵢ:

  - Вычисляем потенциальное значение: Rᵢ' = Rⱼ × rⱼᵢ

  - Если Rᵢ' > Rᵢ, обновляем: Rᵢ = Rᵢ'

- Повторяем шаг 2 до схождения (значения Rᵢ перестают изменяться)

3.3. Геометрическая интерпретация

- Начало: целевые вещества имеют "важность" 1.0

- При переходе через ребро с весом r = 0.8 важность умножается на 0.8

- Если существует несколько путей, выбирается максимальное произведение

Пример:

Цель: H₂O (R=1.0)

H₂O ← OH (r=0.9) → R(OH)=0.9

OH ← H (r=0.7) → R(H)=0.9×0.7=0.63

H ← H₂ (r=0.95) → R(H₂)=0.63×0.95=0.599

4. Критерий удаления веществ

Вещество i удаляется, если:

Rᵢ < ε (пороговое значение, обычно 0.01-0.05)

Важный нюанс: Расчет проводится для множества опорных точек (different states):

- Разные составы (от бедных до богатых смесей)

- Разные температуры (низкие для воспламенения, высокие для горения)

- Разные давления

Вещество сохраняется, если Rᵢ ≥ ε хотя бы в одной опорной точке.

5. Удаление реакций

После удаления веществ:

- Удаляются все реакции, где участвуют удаленные вещества

- Проверяется сохранение атомарного баланса

- Удаляются "сиротские" реакции (где все реагенты или все продукты удалены)

6. Практическая реализация алгоритма (ПЕРЕПИСАТЬ ТИПА ЧТО ДЕЛАЛ)

Входные данные:

- Детальный механизм (CHEMKIN формата)

- Набор опорных точек (T, P, состав)

- Целевые вещества

- Порог ε

Алгоритм:

1. Для каждой опорной точки:

a. Решить систему ОДУ (0D) или стационарную задачу (1D пламя)

b. Вычислить скорости всех реакций ωₖ

c. Рассчитать коэффициенты rᵢⱼ для всех пар веществ

d. Построить граф взаимодействий

e. Рассчитать Rᵢ для всех веществ

2. Объединить результаты по всем опорным точкам:

Rᵢ_final = max(Rᵢ по всем точкам)

3. Удалить вещества с Rᵢ_final < ε

4. Удалить связанные реакции

5. Создать сокращенный механизм

9. Преимущества и ограничения

Преимущества:

- Эффективность: O(N²) вместо O(N³) у полного анализа чувствительности

- Физическая наглядность: Визуализация графа помогает понять химию процесса

- Автоматизация: Минимальное вмешательство пользователя

- Гибкость: Легко адаптируется к разным типам задач (0D, 1D)

Ограничения:

- Локальность анализа: Каждая опорная точка рассматривается независимо

- Линейная аппроксимация: Предполагается линейное распространение ошибки

- Зависимость от выбора целевых веществ: Неправильный выбор может привести к потере важных путей

- Не учитывает нелинейные эффекты: Например, автокаталитические циклы могут быть недооценены

10. Валидация результатов

Детальное описание валидации сокращенных химических механизмов

Валидация — это критический, многоуровневый процесс проверки точности и надежности сокращенного химического механизма. Вот исчерпывающее описание каждого этапа.

Цели валидации:

- Количественная оценка точности — определение диапазона погрешностей

- Идентификация границ применимости — выявление условий, где механизм работает плохо

- Диагностика ошибок — понимание причин расхождений

- Документирование характеристик — создание паспорта механизма

2. УРОВНИ ВАЛИДАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Уровень 0: Базовые проверки (Sanity Checks)

Цель: Убедиться, что механизм физически корректен.

Тесты:

- Баланс атомов:

python

# Для каждой реакции проверяется:

Σ(атомы реагентов) = Σ(атомы продуктов)

# Особое внимание: реакции с участием радикалов

- Термодинамическая согласованность:

  - Проверка, что ΔH реакции при T=298K соответствует справочным данным

  - Проверка знака ΔH (экзо/эндотермичность) для ключевых реакций

  - Анализ энтропийного фактора

- Физические пределы:

  - Концентрации ≥ 0 при любых условиях

  - Температура остается в физических пределах

  - Сохранение массы

Уровень 1: Интегральные характеристики (0D-реакторы)

Цель: Проверить глобальные параметры в идеальных условиях.

1.1 Время задержки воспламенения (Ignition Delay Time, τ)

Методика:

text

Реактор: Постоянный объем/давление (Homogeneous Batch Reactor)

Определение τ: Время до достижения максимума dT/dt или dP/dt

или: Время до достижения температуры T0 + ΔT_ref

Параметры вариации:

| Параметр | Диапазон | Количество точек | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | 700-2000 K | 5-10 точек | Логарифмический шаг |
| Давление | 0.5-50 atm | 3-5 точек | Для каждого топлива |
| Состав (φ) | 0.5-2.0 | 5-7 точек | Бедные/стед./богатые |
| Разбавление | 0-80% инертов | 3-4 точки | N₂, Ar, CO₂, H₂O |

Критерии точности:

Приемлемо: Погрешность ≤ 20% для 90% точек

Хорошо: Погрешность ≤ 10% для 95% точек

Отлично: Погрешность ≤ 5% для всех точек

Анализ:

- Построение графика lg(τ) vs 1000/T (Аррениусовская зависимость)

- Расчет кажущейся энергии активации:

text

Ea_app = R * d(lnτ)/d(1/T)

Сравнение: |Ea_app,red - Ea_app,det| ≤ 10%

1.2 Адиабатическая температура пламени (T_ad)

Расчет: Реактор с полным перемешиванием при постоянном давлении

text

T_ad = f(φ, P, T_initial, разбавление)

Критерии:

text

|T_ad,red - T_ad,det| ≤ 15 K для всех φ

или относительная погрешность ≤ 1%

3. КОЛИТЧЕСТВЕННЫЕ МЕТРИКИ И ИХ РАСЧЕТ

3.1 Метрики для точечных данных

text

1. Относительная погрешность:

RE_i = (Y_red,i - Y_det,i) / Y_det,i * 100%

2. Абсолютная погрешность:

AE_i = |Y_red,i - Y_det,i|

3. Логарифмическая погрешность (для τ):

LE_i = |log10(τ_red,i) - log10(τ_det,i)|

3.2 Интегральные метрики

text

1. Средняя абсолютная процентная ошибка (MAPE):

MAPE = (1/N) * ∑|RE_i|

2. Корень из среднеквадратичной ошибки (RMSE):

RMSE = √[ (1/N) * ∑(Y_red,i - Y_det,i)² ]

3. Коэффициент детерминации (R²):

R² = 1 - ∑(Y_red,i - Y_det,i)² / ∑(Y_det,i - mean(Y_det))²

4. Максимальная ошибка:

MAX_ERR = max(|RE_i|)

3.3 Метрики для профилей

text

1. Норма L2 относительной ошибки:

L2_rel = √[ ∫( (Y_red(x) - Y_det(x)) / Y_det(x) )² dx ]

2. Коэффициент корреляции профилей:

ρ = cov(Y_red, Y_det) / (σ_red * σ_det)

3. Сдвиг характеристических точек:

Δx_peak = |x_peak,red - x_peak,det|

5. ВАЛИДАЦИЯ ПРОТИВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.2 Учет экспериментальных неопределенностей

Диапазон допустимых отклонений:

Y_sim ∈ [Y_exp - 2σ, Y_exp + 2σ] для 95% доверительного интервала

где σ - стандартная ошибка эксперимента

5.3 Калибровка против эксперимента

Если расхождения систематические, возможна ограниченная калибровка:

1. Выбираются 1-3 ключевые реакции с наибольшей неопределенностью

2. Коэффициенты A в k = A·T^n·exp(-Ea/RT) варьируются в пределах:

- Экспериментальной неопределенности (если известна)

- Или в пределах фактора 2-3 от исходного значения

3. Калибровка проводится только по базовым данным (τ, S_L)

Детальный механизм калибровки редуцированных химических механизмов по экспериментальным данным  (УЗНАТЬ ЧТО В CHEMKIN ИСПОЛЬЗУЕТСЯ)

Этап 1: Диагностика расхождений

1.1 Классификация ошибок:

python

Типы ошибок:

1. Систематические (bias):

- Заниженное/завышенное время воспламенения

- Смещение профилей по координате

- Постоянное отклонение температуры

2. Случайные (scatter):

- Разный разброс при разных условиях

- Непредсказуемые отклонения

3. Структурные:

- Отсутствие NTC-поведения

- Неправильная форма кривых

- Аномальные пики концентраций

1.2 Матрица диагностики:

| Признак | Возможная причина | Метод анализа |
| --- | --- | --- |
| Заниженное τ при низких T | Слабое цепное инициирование | Анализ реакций инициирования |
| Завышенное τ при высоких T | Медленные реакции обмена радикалов | Анализ реакций H+O₂=OH+O |
| Неправильный наклон lg(τ) vs 1/T | Ошибка в Ea ключевых реакций | Регрессионный анализ |
| Отсутствие второго воспламенения | Потеря низкотемпературной химии | Анализ реакций RO₂ изомеризации |
| Смещение пика CO | Неправильное соотношение CO+OH/CO+HO₂ | Анализ потоков в зоне дожигания |

2. МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ

2.1 Иерархия изменений (от наиболее к наименее предпочтительным):

Уровень 1: Корректировка предэкспоненциальных множителей (A)

Физическое обоснование: Наименее чувствительный параметр к температуре, наибольшая экспериментальная неопределенность

Математический аппарат:

Исходная константа: k = A·T^n·exp(-Ea/RT)

Новая константа: k' = α·A·T^n·exp(-Ea/RT)

где α - корректирующий множитель

Допустимый диапазон: α ∈ [0.5, 2.0] для хорошо изученных реакций

α ∈ [0.2, 5.0] для реакций с высокой неопределенностью

Процедура:

- Выбираем целевую реакцию R_i по анализу чувствительности

- Определяем направление изменения:

python

if τ_exp > τ_model:  # Модель воспламеняется слишком быстро

# Уменьшаем скорость ключевой цепи или увеличиваем скорость обрыва

if R_i - цепь: α < 1

if R_i - обрыв: α > 1

elif τ_exp < τ_model:  # Модель воспламеняется слишком медленно

# Увеличиваем скорость ключевой цепи или уменьшаем скорость обрыва

if R_i - цепь: α > 1

if R_i - обрыв: α < 1

Пример для механизма H₂:

text

Проблема: Заниженное время воспламенения при T<900K

Диагноз: Слабая реакция инициирования H₂+O₂=HO₂+H

Решение: Увеличить A в 1.8 раза (в пределах неопределенности)

Исходное: A = 7.5e13 cm³/mol·s

Новое: A = 1.35e14 cm³/mol·s

Уровень 2: Корректировка температуры активации (Ea)

Применяется когда:

- Ошибка имеет сильную температурную зависимость

- Неправильный наклон зависимости lg(τ) vs 1/T

- Нужно исправить соотношение высоко- и низкотемпературной химии

Математика:

text

Исходная: k = A·exp(-Ea/RT)

Новая: k' = A·exp(-(Ea + ΔEa)/RT)

Эффект на скорости при температуре T:

k'/k = exp(-ΔEa/RT)

При T=1000K и R=1.987 cal/mol·K:

ΔEa = 2 kcal/mol → k'/k = 0.36

ΔEa = -2 kcal/mol → k'/k = 2.78

Процедура:

- Определяем температурную зависимость ошибки:

text

Если ошибка увеличивается с ростом T → нужно уменьшить Ea

Если ошибка уменьшается с ростом T → нужно увеличить Ea

- Рассчитываем требуемый ΔEa:

text

Из соотношения: τ_model/τ_exp = exp(ΔEa_eff/RT)

где ΔEa_eff - эффективное изменение Ea

Тогда для реакции с коэффициентом чувствительности S:

ΔEa_i = (ΔEa_eff) / S

Пример:

Проблема: Наклон lg(τ) vs 1000/T на 20% круче, чем в эксперименте

Целевая реакция: H+O₂=OH+O (S=0.8)

Требуемое: уменьшить эффективную Ea на 2 kcal/mol

Расчет: ΔEa_i = (-2) / 0.8 = -2.5 kcal/mol

Исходное: Ea = 16.8 kcal/mol

Новое: Ea = 14.3 kcal/mol (в пределах погрешности ±3 kcal/mol)

Уровень 3: Корректировка температурной зависимости (n)

Применяется редко, только при сложной нелинейной температурной зависимости ошибки

Когда использовать:

- Ошибка меняет знак в рабочем диапазоне температур

- Нужно скорректировать кривизну зависимости

Пример:

Реакция: CO + OH = CO₂ + H

Исходное: k = 1.5e7·T^1.3·exp(-400/T)

Проблема: Завышенная скорость при T<1000K, заниженная при T>1500K

Решение: Увеличить n для усиления температурной зависимости

Новое: k = 1.5e7·T^1.6·exp(-400/T)

4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

4.1 Метод наименьших квадратов с ограничениями

Формулировка задачи:

text

Минимизировать: F(θ) = Σ w_i [Y_i(θ) - Y_i_exp]²

при условиях: θ_min ≤ θ ≤ θ_max

g_j(θ) ≥ 0 (физические ограничения)

где:

θ = {A_i, n_i, Ea_i} - подгоночные параметры

Y_i - экспериментальные точки (τ, S_L, концентрации)

w_i - веса, обратно пропорциональные погрешностям

Алгоритм Levenberg-Marquardt для химической кинетики:

python

def calibrate_mechanism(mech, exp_data, params_to_fit):

theta = initial_guess

lambda_lm = 0.001  # Параметр регуляризации

for iteration in range(max_iter):

# 1. Расчет якобиана (чувствительности)

J = calculate_jacobian(mech, theta, exp_data)

# 2. Расчет невязки

residuals = calculate_residuals(mech, theta, exp_data)

# 3. Решение системы

# (J^T·J + λ·I)·Δθ = J^T·r

delta_theta = solve_linear_system(J, residuals, lambda_lm)

# 4. Проверка нового решения

new_theta = theta + delta_theta

if check_constraints(new_theta):

if F(new_theta) < F(theta):

theta = new_theta

lambda_lm /= 10

else:

lambda_lm *= 10

else:

lambda_lm *= 10

return theta

4.2 Байесовская калибровка

Преимущество: Дает не только оптимальные значения, но и распределения параметров с учетом неопределенностей

Формула Байеса:

text

P(θ|D) ∝ P(D|θ) · P(θ)

где:

P(θ|D) - апостериорное распределение (что мы хотим)

P(D|θ) - функция правдоподобия (совпадение с экспериментом)

P(θ) - априорное распределение (наши знания до эксперимента)

Реализация через MCMC (Markov Chain Monte Carlo):

python

def bayesian_calibration(mech, exp_data):

# 1. Определяем априорные распределения

# Обычно логнормальные для A, нормальные для Ea

priors = {

'A': LogNormal(μ=log(A_nom), σ=0.5),  # Фактор 1.65

'Ea': Normal(μ=Ea_nom, σ=2000)  # ±2 kcal/mol

}

# 2. Функция правдоподобия

def likelihood(theta):

predictions = run_model(mech, theta)

# Предполагаем нормальное распределение ошибок

error = predictions - exp_data

return exp(-0.5 * np.sum((error/exp_uncertainty)**2))

# 3. Запуск MCMC

samples = mcmc_sampler(likelihood, priors, n_samples=10000)

# 4. Анализ результатов

posterior_means = np.mean(samples, axis=0)

posterior_std = np.std(samples, axis=0)

return posterior_means, posterior_std, samples

4.3 Методы машинного обучения

Гибридный подход: Использование нейросетей для создания суррогатных моделей

Процесс:

text

1. Создание датасета:

- Вариация параметров в допустимых пределах

- Расчет откликов механизма (τ, S_L, профили)

- 1000-10000 точек

2. Обучение суррогатной модели:

Input: Параметры θ (A_i, Ea_i)

Output: Целевые величины Y (τ, S_L, etc.)

Архитектура: Полносвязная нейросеть

3. Оптимизация на суррогатной модели:

- Быстрая оценка качества механизма

- Использование градиентных методов

4. Верификация на полной модели

Пример архитектуры:

python

class SurrogateModel(nn.Module):

def __init__(self, n_params, n_outputs):

super().__init__()

self.net = nn.Sequential(

nn.Linear(n_params, 128),

nn.ReLU(),

nn.Linear(128, 256),

nn.ReLU(),

nn.Linear(256, 128),

nn.ReLU(),

nn.Linear(128, n_outputs)

)

def forward(self, theta):

# theta: [batch_size, n_params]

return self.net(theta)  # [batch_size, n_outputs]

Fluent

Сравнение моделей с экспериментальными данными

Проектирование

Конструктивные особенности и материалы ключевых узлов.

3. Никелевые жаропрочные сплавы

3.1. ХН78Т

| Параметр | 20°C | 500°C | 650°C | 750°C | 800°C | 900°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ_B (МПа) | 620-680 | 580 | 520 | 450 | 400 | 300 |
| σ_0.2 (МПа) | 280-320 | 250 | 230 | 210 | 200 | 180 |
| δ (%) | 40-45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| E (×10⁵ МПа) | 2.10 | 1.75 | 1.60 | 1.45 | 1.35 | 1.20 |
| σ_-1 (МПа) | 280 | 250 | 220 | 190 | 170 | 130 |
| α (×10⁻⁶ 1/°C) | 13.3 | 14.5 | 15.8 | 16.5 | 16.9 | 17.5 |
| λ (Вт/(м·К)) | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 |
| σ_dl (МПа) | - | - | σ_1e5=180 σ_1e4=230 | σ_1e5=130 σ_1e4=170 | σ_1e5=100 σ_1e4=130 | σ_1e5=60 σ_1e4=80 |
| Ползучесть | - | - | σ_1%/1e5=150 | σ_1%/1e5=110 | σ_1%/1e5=80 | σ_1%/1e5=45 |

3.2. ХН70ВМТЮ

| Параметр | 20°C | 600°C | 750°C | 850°C | 950°C | 1000°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ_B (МПа) | 750-800 | 650 | 550 | 450 | 320 | 250 |
| σ_0.2 (МПа) | 350-400 | 320 | 300 | 280 | 250 | 220 |
| δ (%) | 45-50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| E (×10⁵ МПа) | 2.15 | 1.70 | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 1.00 |
| σ_-1 (МПа) | 320 | 280 | 240 | 200 | 150 | 100 |
| α (×10⁻⁶ 1/°C) | 12.4 | 13.8 | 15.2 | 16.0 | 16.8 | 17.2 |
| λ (Вт/(м·К)) | 13 | 17 | 22 | 26 | 29 | 31 |
| σ_dl (МПа) | - | σ_1e5=250 | σ_1e5=180 | σ_1e5=120 | σ_1e5=70 | σ_1e5=40 |
| Ползучесть | - | σ_1%/1e5=200 | σ_1%/1e5=140 | σ_1%/1e5=90 | σ_1%/1e5=50 | σ_1%/1e5=30 |

3.3. ЭП99

| Параметр | 20°C | 650°C | 800°C | 900°C | 1000°C | 1100°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σ_B (МПа) | 780-830 | 550 | 380 | 280 | 180 | 120 |
| σ_0.2 (МПа) | 350-400 | 300 | 270 | 240 | 200 | 160 |
| δ (%) | 40-45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| E (×10⁵ МПа) | 2.10 | 1.55 | 1.35 | 1.20 | 1.05 | 0.90 |
| σ_-1 (МПа) | 350 | 280 | 220 | 180 | 130 | 80 |
| α (×10⁻⁶ 1/°C) | 12.6 | 14.5 | 15.8 | 16.5 | 17.2 | 17.8 |
| λ (Вт/(м·К)) | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 |
| σ_dl (МПа) | - | σ_1e5=200 | σ_1e5=120 | σ_1e5=70 | σ_1e5=35 | σ_1e5=20 |

Из приведённых данных в таблицах видно, что наибольшей прочностью при нагреве обладает сплав ХН70ВМТЮ.

5.5. Допустимые напряжения по нормам

По ГОСТ 52857.1-2007 для сосудов под давлением:

text

[σ] = min(σ_B/2.4, σ_0.2/1.5) при 20°C

[σ]^t = min(σ_B^t/2.4, σ_0.2^t/1.5, σ_dl^t/1.5) при температуре t

3. Расчёт напряжений от внутреннего давления

3.1 Окружное (тангенциальное) напряжение

σ_θ = (P × D) / (2 × δ) = (0.3 × 100) / (2 × 2) = 7.5 МПа

3.2 Осевое напряжение

σ_z = (P × D) / (4 × δ) = (0.3 × 100) / (4 × 2) = 3.75 МПа

3.3 Радиальное напряжение (пренебрегаем, так как мало)

σ_r ≈ 0

3.4 Эквивалентное напряжение по теории Мизеса

text

σ_экв = √[0.5 × ((σ_θ - σ_z)^2 + (σ_z - σ_r)^2 + (σ_r - σ_θ)^2)]

= √[0.5 × ((7.5-3.75)^2 + (3.75-0)^2 + (0-7.5)^2)]

= √[0.5 × (14.06 + 14.06 + 56.25)]

= √[0.5 × 84.37] = √42.18 = 6.49 МПа

Вывод: Механические напряжения от давления незначительны (6.49 МПа << 150 МПа).

4. Расчёт термических напряжений

4.1 Температурный перепад по толщине стенки

Предположим, что:

- Температура внутренней поверхности: T_вн = 800°C

- Температура наружной поверхности: T_нар = 750°C (из теплового расчёта)

- Перепад: ΔT = 50°C

4.2 Напряжения от перепада температур в тонкой стенке

Для цилиндра с линейным градиентом температуры:

text

σ_терм = (α × E × ΔT) / (2 × (1 - ν))

где ν = 0.3 — коэффициент Пуассона.

text

σ_терм = (18×10^-6 × 1.45×10^5 × 50) / (2 × (1 - 0.3))

= (18×10^-6 × 1.45×10^5 × 50) / (2 × 0.7)

= (130.5) / 1.4 = 93.2 МПа

Примечание: Это напряжение возникает только при неравномерном нагреве и носит компрессионно-тензионный характер по толщине.

5. Суммарные напряжения

5.1 Максимальные напряжения в точке

Суммируем механические и термические напряжения (в наиболее нагруженной точке):

text

σ_max = σ_экв + σ_терм = 6.49 + 93.2 = 99.7 МПа

5.2 Среднее напряжение цикла

При пульсирующем режиме работы ПуВРД (нагрев-остывание):

text

σ_m = σ_экв + 0.5 × σ_терм = 6.49 + 0.5 × 93.2 = 53.1 МПа

5.3 Амплитуда напряжения цикла

text

σ_a = 0.5 × σ_терм = 0.5 × 93.2 = 46.6 МПа

6. Проверка по критериям жаропрочности

6.1 Проверка по пределу длительной прочности

Запас по длительной прочности на 500 часов:

text

n_дл = σ_дл(500) / σ_max = 110 / 99.7 = 1.10

Минимально допустимый запас обычно n_дл ≥ 1.5-2.0. Запас недостаточен!

6.2 Проверка по пределу ползучести

Запас по ползучести (деформация 1% за 500 часов):

text

n_п = σ_п(1%/500) / σ_max = 70 / 99.7 = 0.70 < 1

Условие не выполняется! Материал получит деформацию >1% задолго до 500 часов.

6.3 Проверка на малоцикловую усталость (термоциклирование)

Число циклов до разрушения при Δε_п = σ_терм/E = 93.2/145000 = 0.000643.

Используем уравнение Коффина-Мэнсона для жаропрочных сталей:

text

Δε_п × N_f^0.5 = 0.5  (типичные константы)

N_f = (0.5 / 0.000643)^2 = (777.6)^2 = 604,000 циклов

При частоте 1 Гц (нагрев-остывание в ПуВРД) ресурс:

text

τ_уст = N_f / (1 × 3600) = 604,000 / 3600 ≈ 168 часов

Что меньше требуемых 500 часов!

1. Исходные данные для конкретного двигателя (Примерные значения для модели среднего размера)

- Геометрия:

  - Диаметр камеры сгорания (D_к): 80 мм

  - Длина камеры сгорания (L_к): 250 мм

  - Диаметр горловины (D_г): 40 мм

  - Длина резонатора (L_р): 1200 мм (подобрана под частоту)

  - Толщина стенки (δ): 1.5 мм (камера), 1.0 мм (резонатор)

- Материал (предположим): AISI 321 (жаропрочная нержавеющая сталь).

  - λ = 21 Вт/(м·К) (при 500°C)

  - α = 18·10⁻⁶ 1/К

  - E = 1.7·10⁵ МПа (при 20°C), 1.5·10⁵ МПа (при 700°C)

  - σ₀.₂ = 200 МПа (при 700°C)

  - Предел выносливости при 700°C: σ₋₁(700) ≈ 150 МПа (для полированной поверхности, с концентраторами - меньше).

- Режим работы:

  - Частота пульсаций (f): 50 Гц

  - Максимальная температура газов в камере (T_g_max): 1100°C

  - Температура газов в резонаторе (T_g_res): 700°C

  - Амплитуда давления в камере (ΔP): 0.15 МПа (1.5 бар)

  - Среднее давление в камере (P_m): 0.05 МПа (0.5 бар)

  - Температура окружающей среды (T_amb): 20°C

2. Расчет температурного поля в стенке камеры сгорания (горячая зона)

Упрощенная оценка для тонкой цилиндрической стенки.

- Коэффициент теплоотдачи внутри (α_г): Для пульсирующего потока с горением принимается ориентировочно 500-1000 Вт/(м²·К). Примем: α_г = 800 Вт/(м²·К).

- Коэффициент теплоотдачи снаружи (α_в): Естественная конвекция в воздухе, ~10-20 Вт/(м²·К). Примем: α_в = 15 Вт/(м²·К).

- Лучистый поток внутри: Пренебрегаем для упрощения (даст запас).

- Температура внутренней поверхности (T_w_in) на установившемся режиме для средней температуры газов T_g_avg ≈ 900°C:

  - Тепловой поток через стенку: q = (T_g_avg - T_amb) / (1/α_г + δ/λ + 1/α_в)

  - q = (900 - 20) / (1/800 + 0.0015/21 + 1/15) = 880 / (0.00125 + 0.000071 + 0.0667) ≈ 880 / 0.068 ≈ 12940 Вт/м²

  - Перепад на внутреннем теплообмене: ΔT1 = q / α_г = 12940 / 800 ≈ 16.2°C

  - T_w_in ≈ T_g_avg - ΔT1 = 900 - 16.2 ≈ 883.8°C

- Температура наружной поверхности (T_w_out):

  - Перепад в стенке: ΔT_wall = q * (δ/λ) = 12940 * (0.0015/21) ≈ 0.92°C

  - Перепад на внешнем теплообмене: ΔT2 = q / α_в = 12940 / 15 ≈ 863°C

  - T_w_out = T_w_in - ΔT_wall ≈ 883.8 - 0.92 ≈ 882.9°C (стенка тонкая, перепад мал).

  - Проверка: T_w_out = T_amb + ΔT2 = 20 + 863 = 883°C (совпадает).

- Вывод по температуре: Материал AISI 321 длительно работает до ~850°C. При 884°C произойдет быстрое окисление и потеря прочности. Требуется термобарьерное покрытие (TBC) или принудительное охлаждение.

3. Расчет термических напряжений в камере сгорания

- Напряжения от перепада температуры по толщине (для тонкой стенки малы, т.к. ΔT_wall ≈ 1°C).

- Главный источник напряжений — запрет на тепловое расширение.

- Рассмотрим участок камеры как тонкостенную трубу, защемленную по концам (условно). При нагреве от T_amb до T_w_avg = (883.8+882.9)/2 ≈ 883°C:

  - Относительное удлинение, которое не может произойти: ε_th = α * (T_w_avg - T_amb) = 18e-6 * (883 - 20) ≈ 0.0155

  - Возникающие компрессионные (сжимающие) термические напряжения:

    - σ_th = - E * ε_th = -1.5e5 * 0.0155 ≈ -2325 МПа (знак "-" — сжатие).

- Это значение превышает предел текучести в 10 раз! Вывод: В реальности происходит одно из двух:

  - Пластическая деформация (остаточное сжатие) при первом же нагреве.

  - Конструкция не является абсолютно защемленной, имеет компенсаторы (сильфоны, гофры) или свободный торец.

- Для бесклапанного ПуВРД камера часто представляет собой трубу, свободную с одного конца. Тогда осевых напряжений нет, но есть напряжения от циклического изгиба из-за неравномерности нагрева по длине/периметру.

4. Расчет циклических напряжений от рабочего давления и оценка усталости

- Напряжения от давления в тонкостенной камере (рассматриваем как цилиндр):

  - Окружное (тангенциальное) напряжение: σ_θ = (P_max * D_к) / (2 * δ) = (0.2 * 80) / (2 * 1.5) ≈ 5.33 МПа (P_max = P_m + ΔP/2 = 0.05+0.075=0.125 МПа? Уточним: Если ΔP=0.15, то P_max = 0.05+0.15=0.2 МПа).

  - Осевое напряжение: σ_z = (P_max * D_к) / (4 * δ) ≈ 2.67 МПа.

- Амплитуда напряжений от пульсаций давления (симметричный цикл):

  - σ_a_θ = (ΔP * D_к) / (4 * δ) = (0.15 * 80) / (4 * 1.5) = 2.0 МПа

  - σ_a_z = (ΔP * D_к) / (8 * δ) = 1.0 МПа

- Суммарные циклические напряжения с учетом концентратора (например, сварной шов вдоль камеры, K_σ = 3.0):

  - σ_a_eq = K_σ * σ_a_θ = 3.0 * 2.0 = 6.0 МПа (окружное направление критично).

- Оценка усталости при высокой температуре (883°C):

  - Предел выносливости материала при этой температуре резко падает. Для AISI 321 при 800°C σ₋₁ может быть ~80 МПа.

  - Запас прочности по усталости (при чисто механическом цикле): n_σ = σ₋₁(800) / σ_a_eq = 80 / 6.0 ≈ 13.3. Высокий. Механическая пульсация давления - не главная проблема.

5. Расчет на термомеханическую усталость (ТМУ) — основной режим разрушения

- Цикл нагружения: Нагрев стенки от ~20°C (остывание при продувке) до ~884°C (фаза горения) каждый период (1/50 сек = 0.02 с).

- Деформация: Внутренняя поверхность стремится расшириться, но сдерживается более холодными слоями. Возникает циклическая пластическая деформация.

- Упрощенная оценка по амплитуде термических деформаций:

  - Амплитуда изменения температуры внутренней поверхности за цикл: ΔT_cycle ≈ T_w_in - T_min. Допустим, стенка не успевает остыть до 20°C, пусть T_min = 500°C. Тогда ΔT_cycle ≈ 884 - 500 = 384°C.

  - Амплитуда термической деформации (если бы она была свободной): Δε_th = α * ΔT_cycle / 2 = 18e-6 * 384 / 2 ≈ 0.00346 (делится на 2, т.к. амплитуда от среднего).

  - С учетом упругопластического перераспределения, амплитуда пластической деформации (Δε_pl) может составить 20-50% от термической, т.е. ~0.0007 - 0.0017.

- Используем уравнение Коффина-Мэнсона для оценки ресурса:

  - Δε_pl * N_f^b = C, где b и C - константы материала.

  - Для аустенитных сталей: b ≈ -0.5, C ≈ 0.1-0.5.

  - Примем Δε_pl = 0.001, C = 0.2.

  - N_f = (C / Δε_pl)^(1/b) = (0.2 / 0.001)^(1/(-0.5)) = (200)^(-2) = 1 / 40000 = 2.5e-5? Это неверно. Правильно: N_f^b = C / Δε_pl => N_f = (C / Δε_pl)^(1/b). При b=-0.5, (1/b) = -2.

    - C / Δε_pl = 0.2 / 0.001 = 200

    - N_f = 200^(-2) = 1/40000 = 0.000025 — явно ошибочно, т.к. степень отрицательная. Давайте подставим в степенном виде:

    - log(N_f) = (1/b) * log(C / Δε_pl) = (-2) * log(200) = (-2)*2.3 = -4.6

    - N_f = 10^(-4.6) ≈ 2.5e-5 циклов. Это абсурдно мало.

  - Ошибка в порядке величин: Константа C в уравнении Коффина-Мэнсона — это деформация при 1 цикле. Для жаропрочных сталей C обычно в пределах 0.1-1.0, а показатель b от -0.5 до -0.7. Для более точной оценки нужны данные испытаний материала. При Δε_pl=0.001 и типичных параметрах (C=0.3, b=-0.6) ресурс будет около N_f = (0.3/0.001)^(1/-0.6) = (300)^(-1.67) ≈ 1.5e-5 циклов? Все равно мало. Это указывает, что Δε_pl=0.001 слишком велико.

- Вывод по ТМУ: Ресурс по термоусталости может быть очень мал (минуты работы) при таких перепадах температур без охлаждения. Необходимо снижать ΔT_cycle за счет:

  - Увеличения толщины стенки (но это увеличит вес и градиент).

  - Применения термобарьерного покрытия (TBC). Слой ZrO₂ (λ ≈ 1-2 Вт/(м·К)) толщиной 0.3-0.5 мм снизит T_w_in металла на 200-300°C и сгладит ΔT_cycle.

  - Принудительного внешнего охлаждения (воздушное оребрение, водяная рубашка).

6. Расчет для трубы резонатора

- Условия мягче: T_g_res = 700°C, тепловой поток меньше.

- Температура стенки: Повторив расчет п.2 с T_g_avg=650°C, получим T_w_res ≈ 640°C. Это допустимо для AISI 321.

- Основная опасность — низкочастотная термоусталость от запусков/остановок и возможных колебаний режима.

- Механические напряжения от пульсаций давления здесь меньше, но могут быть продольно-изгибные колебания (вибрация) всей длинной трубы.

Расчёт форсунок

Подробный расчёт форсунки для ПуВРД (центробежная форсунка)

1. Исходные данные для расчёта

1.1 Параметры двигателя

| Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива | G_т | 0.001 | кг/с |
| Давление перед форсункой | P_ф | 0.5 | МПа (5 бар) |
| Давление в камере | P_к | 0.15 | МПа (1.5 бар) |
| Коэффициент избытка воздуха | α | 1.2 | - |
| Стехиометрическое отношение | L₀ | 14.7 | кг возд/кг топл |

1.2 Свойства топлива (керосин ТС-1)

| Параметр | Обозначение | Значение | Единица |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 20°C | ρ_т | 800 | кг/м³ |
| Кинематическая вязкость | ν | 2.0×10⁻⁶ | м²/с |
| Динамическая вязкость | μ_т | 1.6×10⁻³ | Па·с |
| Поверхностное натяжение | σ | 0.025 | Н/м |

1.3 Дополнительные параметры

text

Перепад давления: ΔP = P_ф - P_к = 0.5 - 0.15 = 0.35 МПа

Число входных каналов (тангенциальных): n = 4

Угол распыла (полный): 2α = 60° (α = 30°)

Коэффициент расхода форсунки: μ = 0.3

2. Расчёт основных параметров форсунки

2.1 Скорость истечения из сопла

text

w = μ × √(2 × ΔP / ρ_т)

w = 0.3 × √(2 × 0.35×10⁶ / 800)

w = 0.3 × √(700000 / 800) = 0.3 × √875

w = 0.3 × 29.58 = 8.874 м/с

2.2 Площадь выходного сопла

text

f_c = G_т / (ρ_т × w)

f_c = 0.001 / (800 × 8.874) = 0.001 / 7099.2

f_c = 1.408×10⁻⁷ м² = 0.1408 мм²

2.3 Диаметр сопла

text

d_c = √(4 × f_c / π) = √(4 × 1.408×10⁻⁷ / 3.1416)

d_c = √(1.793×10⁻⁷) = 4.235×10⁻⁴ м

d_c = 0.4235 мм

2.4 Радиус сопла

text

r_c = d_c / 2 = 0.2118 мм

3. Расчёт геометрии центробежной форсунки

3.1 Радиус камеры закрутки

text

Принимаем: R_k / r_c = 2 (оптимальное соотношение)

R_k = 2 × r_c = 2 × 0.2118 = 0.4236 мм

3.2 Площадь входных тангенциальных каналов

text

Суммарная площадь: Σf_вх = (1.5÷2.0) × f_c

Принимаем коэффициент 1.8:

Σf_вх = 1.8 × 1.408×10⁻⁷ = 2.534×10⁻⁷ м²

3.3 Площадь одного канала (при n = 4)

text

f_канала = Σf_вх / n = 2.534×10⁻⁷ / 4 = 6.335×10⁻⁸ м²

3.4 Диаметр тангенциального канала

text

d_канала = √(4 × f_канала / π) = √(4 × 6.335×10⁻⁸ / 3.1416)

d_канала = √(8.065×10⁻⁸) = 2.84×10⁻⁴ м

d_канала = 0.284 мм

3.5 Длина канала (оптимальная)

text

L_канала = (8÷12) × d_канала = 10 × 0.284 = 2.84 мм

4. Расчёт характеристик распыла

4.1 Геометрическая характеристика форсунки (A)

text

A = (R_k × r_c) / (n × r_вх²)

где r_вх = d_канала / 2 = 0.142 мм

A = (0.4236 × 0.2118) / (4 × 0.142²)

A = (0.0897) / (4 × 0.02016) = 0.0897 / 0.08064

A = 1.112

4.2 Теоретический угол распыла

text

tg(α) = A × √(1 - μ²) / μ

tg(α) = 1.112 × √(1 - 0.3²) / 0.3

tg(α) = 1.112 × √(1 - 0.09) / 0.3 = 1.112 × √0.91 / 0.3

tg(α) = 1.112 × 0.9539 / 0.3 = 1.061 / 0.3 = 3.537

α = arctg(3.537) = 74.2° (это слишком много)

Уточняем: для A=1.112 и μ=0.3 угол должен быть ~60°.

Берём экспериментальную зависимость:

2α ≈ 82 × A^0.25 = 82 × 1.112^0.25 = 82 × 1.027 = 84.2°

Примечание: Реальный угол распыла ≈ 60-80°.

4.3 Средний диаметр капель (SMD - Sauter Mean Diameter)

Формула Нукиямы-Танасавы (для центробежных форсунок):

text

d_32 = (0.585 / w) × √(σ / ρ_т) + 53.1 × (μ_т^2 / (σ × ρ_т))^0.25 × (Q_т / Q_в)^1.5

где:

w = 8.874 м/с

σ = 0.025 Н/м

ρ_т = 800 кг/м³

μ_т = 1.6×10⁻³ Па·с

Q_т = G_т / ρ_т = 0.001/800 = 1.25×10⁻⁶ м³/с

Q_в = G_т × α × L₀ / ρ_в = 0.001×1.2×14.7/1.2 = 0.0147 кг/с / 1.2 кг/м³ = 0.01225 м³/с

ρ_в = 1.2 кг/м³ (плотность воздуха)

d_32 = (0.585/8.874) × √(0.025/800) + 53.1 × ((1.6e-3)²/(0.025×800))^0.25 × (1.25e-6/0.01225)^1.5

Часть 1: (0.585/8.874) = 0.0659

√(0.025/800) = √(3.125×10⁻⁵) = 0.00559

0.0659 × 0.00559 = 3.68×10⁻⁴ м = 368 мкм (слишком много)

Часть 2: (1.6e-3)² = 2.56×10⁻⁶

0.025×800 = 20

2.56e-6/20 = 1.28×10⁻⁷

(1.28×10⁻⁷)^0.25 = (1.28e-7)^0.25 = exp(0.25×ln(1.28e-7)) = exp(0.25×(-15.87)) = exp(-3.9675) = 0.0189

Q_т/Q_в = 1.25e-6/0.01225 = 1.02×10⁻⁴

(1.02×10⁻⁴)^1.5 = (1.02e-4)^1.5 = exp(1.5×ln(1.02e-4)) = exp(1.5×(-9.19)) = exp(-13.785) = 1.03×10⁻⁶

53.1 × 0.0189 × 1.03e-6 = 1.03×10⁻⁶ м = 1.03 мкм

d_32 = 368 + 1.03 ≈ 369 мкм (нереально велико для центробежной форсунки)

Используем упрощённую формулу для центробежных форсунок:

text

d_32 = 3.07 × (σ^0.5 × ν^0.2) / (ΔP^0.35 × ρ_т^0.25)

d_32 = 3.07 × (0.025^0.5 × (2e-6)^0.2) / (0.35e6^0.35 × 800^0.25)

Вычисляем:

0.025^0.5 = 0.1581

(2e-6)^0.2 = exp(0.2×ln(2e-6)) = exp(0.2×(-13.122)) = exp(-2.6244) = 0.0725

Числитель: 3.07 × 0.1581 × 0.0725 = 3.07 × 0.01146 = 0.0352

ΔP^0.35 = (350000)^0.35 = exp(0.35×ln(350000)) = exp(0.35×12.766) = exp(4.468) = 87.2

ρ_т^0.25 = 800^0.25 = exp(0.25×ln(800)) = exp(0.25×6.6846) = exp(1.671) = 5.31

Знаменатель: 87.2 × 5.31 = 463.0

d_32 = 0.0352 / 463.0 = 7.6×10⁻⁵ м = 76 мкм

Более реалистичное значение: 70-100 мкм.

4.4 Критерий Вебера (определяет режим распыла)

text

We = ρ_т × w² × d_c / σ

We = 800 × 8.874² × 4.235e-4 / 0.025

We = 800 × 78.75 × 4.235e-4 / 0.025

We = 26.7 / 0.025 = 1068

We > 100 — режим интенсивного распыла (струя разбивается на мелкие капли).

4.5 Число Рейнольдса

text

Re = w × d_c / ν = 8.874 × 4.235e-4 / 2e-6

Re = 3.76e-3 / 2e-6 = 1880

Re > 200 — турбулентный режим течения, способствующий распылу.

5. Расчёт размеров камеры закрутки

5.1 Оптимальные соотношения

text

Отношение диаметров: D_к / d_c = 4÷6 (принимаем 5)

D_к = 5 × d_c = 5 × 0.4235 = 2.1175 мм

Высота камеры закрутки: H_к = (0.8÷1.2) × D_к

H_к = 1.0 × 2.1175 = 2.1175 мм

5.2 Угол наклона тангенциальных каналов

text

Обычно 0° (строго тангенциально) или до 15°

Принимаем: β = 0° (чистая тангенциальная закрутка)

5.3 Длина сопла

text

L_c = (2÷4) × d_c = 3 × 0.4235 = 1.2705 мм

6. Проверка расхода (верификация)

6.1 Фактический расход через форсунку

text

G_факт = μ × f_c × √(2 × ρ_т × ΔP)

G_факт = 0.3 × 1.408e-7 × √(2 × 800 × 0.35e6)

G_факт = 0.3 × 1.408e-7 × √(560e6)

G_факт = 0.3 × 1.408e-7 × 23664

G_факт = 0.3 × 3.332e-3 = 0.0010 кг/с

Совпадает с заданным расходом.

6.2 Коэффициент осевой скорости

text

φ = 1 / √(1 + A²) = 1 / √(1 + 1.112²)

φ = 1 / √(1 + 1.236) = 1 / √2.236 = 1 / 1.495 = 0.669

Осевая составляющая скорости: w_ос = φ × w = 0.669 × 8.874 = 5.94 м/с

6.3 Окружная скорость на срезе сопла

text

w_окр = √(w² - w_ос²) = √(8.874² - 5.94²)

w_окр = √(78.75 - 35.28) = √43.47 = 6.59 м/с

9. Итоговая спецификация форсунки

| Параметр | Значение | Единица |
| --- | --- | --- |
| Тип | Центробежная, с тангенциальными каналами | - |
| Число каналов | 4 | шт |
| Расход топлива | 0.001 | кг/с |
| Диаметр сопла (d_c) | 0.4235 | мм |
| Диаметр тангенциальных каналов | 0.284 | мм |
| Диаметр камеры закрутки (D_к) | 2.12 | мм |
| Высота камеры закрутки (H_к) | 2.12 | мм |
| Длина сопла (L_c) | 1.27 | мм |
| Длина тангенциальных каналов | 2.84 | мм |
| Перепад давления | 0.35 | МПа |
| Скорость истечения | 8.87 | м/с |
| Коэффициент расхода (μ) | 0.3 | - |
| Угол распыла (2α) | 60-80 | градусов |
| Средний диаметр капель (d_32) | 70-100 | мкм |
| Материал | Сталь 12Х18Н10Т | - |
| Толщина стенки | 0.5 | мм |

Подробный расчёт сварных швов для ПуВРД

Расчёт сварных швов выполняется по СП 16.13330.2017 (стальные конструкции) и РД 26-11-08-86 (сосуды под давлением), с учётом вибрационных и термических нагрузок.

1. Исходные данные для расчёта

1.1 Конструкция соединения

text

Соединение: стыковое без скоса кромок

Детали: обечайка камеры сгорания D=100 мм, δ=3 мм

Материал: сталь 12Х18Н10Т (аустенитный класс)

Метод сварки: ручная аргонодуговая (TIG), с полным проплавлением

Контроль качества: визуальный + рентген 100%

Коэффициент прочности шва: φ=0.9

1.2 Нагрузки

text

1. Статические:

- Внутреннее давление: P=0.3 МПа

- Осевое усилие от тяги: F=1000 Н

2. Циклические:

- Пульсация давления: ΔP=0.15 МПа (f=50 Гц)

- Термические напряжения: Δσ_терм=60 МПа (от ΔT=300°C)

- Число циклов за ресурс: N=10⁷

3. Температурные:

- Рабочая температура: T_раб=600°C

- Макс. температура шва: T_max=650°C

1.3 Механические характеристики металла шва

Для проволоки Св-04Х19Н9 при T=600°C:

text

Предел прочности: σ_B_шв=350 МПа

Предел текучести: σ_0.2_шв=150 МПа

Допускаемое напряжение: [σ]_шв=80 МПа (по нормам для сосудов)

Предел выносливости при 600°C: σ_-1_шв=120 МПа

2. Расчёт статической прочности стыкового шва

2.1 Напряжения от внутреннего давления

Окружное (тангенциальное):

text

σ_θ = (P×D) / (2×δ) = (0.3×100) / (2×3) = 5.0 МПа

Осевое:

text

σ_z = (P×D) / (4×δ) = (0.3×100) / (4×3) = 2.5 МПа

От осевой силы тяги:

text

σ_F = F / (π×D×δ) = 1000 / (3.14×100×3) = 1.06 МПа

Суммарное осевое: σ_z_сум = 2.5 + 1.06 = 3.56 МПа

2.2 Эквивалентные напряжения по IV теории прочности

text

σ_экв = √[σ_θ² + σ_z_сум² - σ_θ×σ_z_сум]

= √[5.0² + 3.56² - 5.0×3.56]

= √[25 + 12.67 - 17.8] = √19.87 = 4.46 МПа

2.3 Проверка условия прочности

text

σ_экв ≤ φ×[σ]_шв

4.46 МПа ≤ 0.9×80 = 72 МПа

Условие выполняется с запасом 16.1.

3. Расчёт на усталостную прочность

3.1 Определение цикла нагружения

От пульсации давления:

text

Δσ_θ = (ΔP×D) / (2×δ) = (0.15×100)/(2×3) = 2.5 МПа

Δσ_z = (ΔP×D) / (4×δ) = 1.25 МПа

Суммарная амплитуда с учётом термических напряжений:

text

Δσ_a = 0.5×Δσ_терм + √(Δσ_θ² + Δσ_z²)

= 0.5×60 + √(2.5² + 1.25²)

= 30 + √(6.25 + 1.56) = 30 + √7.81 = 30 + 2.8 = 32.8 МПа

Среднее напряжение цикла:

text

σ_m = σ_экв = 4.46 МПа

3.2 Приведённая амплитуда с учётом концентрации

Коэффициент концентрации для стыкового шва:

- Без обработки усиления: K_σ=2.0

- Со шлифовкой усиления: K_σ=1.2

Принимаем с шлифовкой:

text

σ_a_прив = K_σ × Δσ_a = 1.2 × 32.8 = 39.36 МПа

3.3 Запас прочности по усталости

По критерию Гудмана:

text

1/n_уст = σ_a_прив/σ_-1_шв + σ_m/σ_B_шв

= 39.36/120 + 4.46/350

= 0.328 + 0.0127 = 0.3407

n_уст = 1/0.3407 = 2.94

Требуемый запас для сварных швов: n_тр=2.0.
Условие выполняется.

3.4 Расчёт ресурса по усталости

Используем уравнение кривой усталости:

text

N = N_0 × (σ_-1_шв / σ_a_прив)^m

где:

N_0=2×10⁶ циклов (базовое)

m=3.0 (для аустенитных сталей)

N = 2×10⁶ × (120/39.36)^3 = 2×10⁶ × (3.05)^3

N = 2×10⁶ × 28.4 = 56.8×10⁶ циклов

Требуемый ресурс: N_тр=10⁷ циклов.
Расчётный ресурс в 5.68 раз больше требуемого.

5. Расчёт с учётом ползучести при высоких температурах

5.1 Скорость деформации ползучести

Для металла шва при T=600°C, σ=4.46 МПа:

text

dε/dt = A × σ^n × exp(-Q/(R×T))

Параметры для сварного шва 12Х18Н10Т:

A=3.2×10^-18 (МПа)^-n × ч^-1

n=3.5

Q=320 кДж/моль

R=8.314×10^-3 кДж/(моль·К)

T=873 K

dε/dt = 3.2e-18 × (4.46)^3.5 × exp(-320/(8.314e-3×873))

= 3.2e-18 × (4.46^3.5) × exp(-320/7.256)

= 3.2e-18 × (4.46^3.5) × exp(-44.1)

= 3.2e-18 × 186.5 × 2.38×10^-19

= 1.42×10^-34 ч^-1 (ничтожно мала)

Вывод: При рабочих напряжениях ползучесть незначительна.

5.2 Релаксация сварочных напряжений

Остаточные напряжения после сварки: σ_ост=200 МПа.
Время релаксации до уровня 0.5×σ_ост:

text

t_рел = (1/(A×(n-1))) × (1/σ_нач^(n-1) - 1/σ_кон^(n-1)) × exp(Q/(RT))

Подставляем:

σ_нач=200 МПа, σ_кон=100 МПа

t_рел ≈ 10 часов при 600°C

Вывод: Остаточные напряжения релаксируют в первые часы работы.

Список литературы

- Ордуэй, Фредерик Айра; Рональд К. Уэйкфорд (1960). Международный справочник по ракетам и космическим аппаратам. Нью-Йорк: McGraw-Hill.

- Сейфединов Р. «Рабочий процесс пульсирующих воздушно-реактивных двигателей методы моделирования» - Lap Lambert Academic 2011

- Веррелл, Кеннет П. Эволюция крылатой ракеты. — База ВВС Максвелл, Алабама: Air University Press, 1985.

- Огорелец, Бруно. «Бесклапанный импульсный воздушно-реактивный двигатель с компрессионным впрыском (концепция неспециалиста)»

- Стволовые и эжекторные пульсирующие воздушно-реактивные двигатели. Работа в детонационном режиме: монография / К.В. Мигалин и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2019. –

- Бородин В. А. Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели летающих моделей самолётов 1968

- Вайс, К. К. (11 июля 2024 г.). «Огнеплавильный импульсный воздушно-реактивный двигатель обеспечивает большую тягу при низких затратах». New Atlas

- Шахтман, Ноа (24 июня 2008 г.). «Взрывной двигатель — ключ к гиперзвуковому самолёту». Wired. Сан-Франциско, Калифорния: Condé Nast Publications

- Кайласанат, К. (сентябрь 2000 г.). «Обзор применения детонационных волн в движительных системах». AIAA Journal. 38 (9): 1698–1708. Bibcode: 2000AIAAJ..38.1698K. doi:10.2514/2.1156.

- Мориц, Роберт (15.03.2011). «Как построить импульсный воздушно-реактивный двигатель». Popular Mechanics